6 класс                                                             Занятие №20.

Тема: Измерение размеров деталей с помощью

штангенциркуля.

Цель; научить учащихся делать замеры штангенциркулем; определять

размер по шкале нониуса, развивать пространственное воображение, воспитывать точность в работе.

Оборудование: макет штангенциркуля (при наличии), штангенциркули,

набор различных деталей.

Ход урока

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Что такое сортовой прокат?

- Каким образом получают нужный профиль проката?

- Назовите основные профили сортового проката.

- Из какого проката изготовлены кернеры, сверла, чертилки, резцы рубанка, болты?

- Изложение нового программного материала.

Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют штангенциркули.

С помощью штангенциркуля можно измерить:

- наружный размер;

- внутренний размер;

- глубину отверстия, паза, канавки.

Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют штангенциркули. Они предназначены для измерения наружных и внутренних размеров деталей и глубины отверстий, пазов, канавок. Штангенциркули бывают разных типов и отличаются пределами и точностью измерения.

На рис. 1 показан штангенциркуль ШЦ-1 с пределами измерения от 0 до 125 мм и точностью-0,1 мм. Он состоит из штанги 1 с неподвижными губками — верхней 2 и нижней 9. На штанге имеется шкала с миллиметровыми делениями. По штанге перемещается подвижная рамка 4 с верхней 3 и нижней 8 губками, которая может быть закреплена в нужном положение: зажимным винтом 5. К подвижной рамке прикреплен глубиномер 6.

Верхние губки служат для измерения внутренних размеров (например, диаметров отверстий), нижние — для измерения наружных размеров. Глубиномером измеряют глубину пазов и отверстий.

Рис.1. Штангенциркуль ШЦ-1: 1 — штанга; 2 — верхняя неподвижная губка; 3 — верхняя подвижная губка; 4 — подвижная рамка; 5 — зажимной винт рамки; 6 — глубиномер; 7 — нониус; 8 — нижняя подвижная губка; 9 — нижняя неподвижная губка Каким же образом удается измерять десятые доли миллиметра, если шкала штангенциркуля имеет миллиметровые деления? Для этой цели служит вспомогательная шкала, называемая нониусом 7 (рис. 62). Длина нониуса 19 мм, поделен он на 10 равных частей, следовательно, цена каждого деления 1,9 мм.

Рис. 2. Шкала штанги и нониус

При сомкнутых губках нулевые штрихи шкалы штанги и нониуса совпадают (рис. 2), а десятый штрих нониуса совмещается с девятнадцатым штрихом миллиметровой шкалы. Обратите внимание на то, что первый штрих нониуса не доходит до второго штриха шкалы штанги ровно на 0,1 мм (2 — 1,9 = 0,1). Это и позволяет производить замеры с точностью до 0,1 мм.

Рис. 3. Примеры измерения штангенциркулем. Положение шкалы штанги и нониуса при измерении размеров: а — 0,4 мм; б — 6,9 мм; в — 34,3 мм

При измерении штангенциркулем целое число миллиметров отсчитывают по миллиметровой шкале штанги до нулевого штриха нониуса, а десятые доли миллиметра, по шкале нониуса от нулевой отметки до того штриха нониуса, который совпадает с каким-либо штрихом миллиметровой шкалы (рис. 3).

Помните, что штангенциркуль — это точный и дорогостоящий инструмент, требующий бережного обращения.

На предприятиях штангенциркуль является одним из основных инструментов у рабочих различных специальностей и у контролеров станочных и слесарных работ. Контролеры должны знать правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов, методы проверки качества поверхностей, правила приемки деталей и т. д.

- Текущий инструктаж.

Правила обращения со штангенциркулем

- Перед началом работы протереть штангенциркуль чистой тканью, удалив смазку и пыль. Нельзя очищать   инструмент   шлифовальной   шкуркой   или ножом.

- Нельзя класть инструмент на нагревательные приборы.

- Измерять можно только чистые детали без задиров, заусенцев, царапин. Руки также должны быть чистыми и сухими.

- Губки штангенциркуля имеют острые концы,
поэтому при измерении соблюдайте осторожность.

- Не допускайте перекоса губок штангенциркуля. Фиксируйте их положение зажимным винтом.

- При  чтении  показаний  на  измерительных шкалах держите штангенциркуль прямо перед глазами.

- Практическая часть.

# Практическая работа

Измерение размеров деталей штангенциркулем

- Выполните в рабочей тетради эскиз ступенчатого валика, изображенного на рис. 4.

- Измерьте каждый размер три раза и запишите результаты в таблицу:

| Номер замера | D |  | d | h | Н | Hi | н2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Найдите среднее арифметическое трех замеров.

Рис. 4. Эскиз ступенчатого валика к заданию 1—3

- Проставьте найденные размеры на эскизе.

- Закрепление нового материала.

- Из  каких основных частей состоит штангенциркуль?

- Сколько измерительных шкал имеет штангенциркуль?

- Какие измерения можно выполнять с помощью штангенциркуля?

- Во сколько раз точность измерения штангенциркулем выше точности измерения линейкой?

- Перечислите правила обращения со штангенциркулем.

- Как по штангенциркулю производят отсчет целых и десятых
долей миллиметра?

- Какая особенность нониуса позволяет проводить измерения с точностью до 0,1 мм?

- Заключительная  часть.

# Проверка  заполнения таблицы.  Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.