6	класс                                                        Занятие №8.

Тема: Изготовление цилиндрических и конических деталей

ручным инструментом.

Цель: ознакомить учащихся с технологией изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом, научить правильно, изготавливать цилиндрические детали, воспитывать конструктивность и вариативность мышления.

Оборудование и инструменты : столярный инструмент, столярный верстак,

Рубанок, деревянные заготовки.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

  - Как нужно располагать отверстия для нагелей?

  - Что такое нагель?

  - Какие виды клеев вы знаете?

  - Какие способы соединения деталей вы знаете?

  - Что влияет на качество склеиваемых деталей?

- Изложение программного материала.

Детали цилиндрической формы, которые в поперечном сечении имеют форму круга постоянного диаметра, можно изготовить из брусков квадратного сечения. Бруски обычно выпиливают из досок (рис. 1а). Толщина и ширина бруска должна быть на 1...2 мм больше диаметра будущего изделия с учетом припуска (запаса) на обработку.

Перед изготовлением круглой детали из бруска производят ее разметку. Для этого на торцах заготовки пересечением диагоналей находят центр и циркулем описывают вокруг него окружность радиусом, равным 0,5 диаметра заготовки (рис. 1б). Касательно к окружности с каждого торца с помощью линейки проводят стороны восьмигранника и очерчивают рейсмусом линии 1 сострагиваемых граней шириной Б по боковым сторонам заготовки.

Заготовку закрепляют на крышке верстака между клиньями или устанавливают в специальном приспособлении (призме) (рис. 1 д).

Рис. 1. Последовательность изготовления детали цилиндрической формы ручным инструментом: а — выпиливание бруска квадратного сечения из доски; б — разметка торцов и граней заготовки; в — восьмигранная форма заготовки; г — шестнадцатигранная форма заготовки; д — обработка круглой формы напильником; е — зачистка шлифовальной шкуркой

Ребра восьмигранника сострагивают шерхебелем или рубанком до линий разметки круга (рис. 1 в).

Еще раз проводят касательные к окружности, очерчивают по линейке линии 2 и сострагивают грани шестнадцатиугольника (рис. 1 г).

Дальнейшую обработку ведут поперек волокон с округлением формы вначале рашпилем, а затем напильниками с более мелкими насечками (рис.1 д).

Окончательно обрабатывают цилиндрическую поверхность шлифовальной шкуркой. При этом один конец заготовки закрепляют в зажиме верстака, а другой обтягивают шлифовальной шкуркой и вращают ее. Иногда заготовку обертывают шлифовальной шкуркой, обхватывая левой рукой, а правой вращают ее и перемещают вдоль своей оси вращения (рис. 1 е). Аналогично шлифуют заготовку и с другого конца.

Диаметр детали измеряют кронциркулем вначале на детали (рис. 2 а), а затем проверяют его по линейке (рис 2 б).

Рис. 2. Контроль диаметра круглой детали:  а — измерение размера кронциркулем; б — отсчет размера по линейке

Последовательность всех перечисленных операций при получении цилиндрической заготовки из бруска квадратного сечения можно записать в маршрутной карте. В этой карте записывают последовательность (маршрут, путь) обработки одной детали.

Маршрутная карта.

Изготовление черенка для лопаты.

| № п/п | Последовательность выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Подберите (отпилите) брусок квадратного сечения |
| 2 | Разметьте диагонали на торцах, начертите окружность нужного диаметра |
| 3 | Разметьте заготовку с торцов на восьмигранник, начертите на ребрах рейсмусом стороны восьмигранника |
| 4 | Закрепите заготовку на верстаке и сострогайте ребра до получения восьмигранника |
| 5 | Разметьте заготовку с торцов на шестнадцатигранник, начертите на ребрах по линейке стороны шестнадцатигранника |
| 6 | Закрепите заготовку на верстаке и сострогайте ребра до получения шестнадцатигранника |
| 7 | Зачистите деталь рашпилем до получения цилиндрической формы |
| 8 | Проконтролируйте диаметр детали кронциркулем и линейкой. При необходимости обработайте до нужного размера |
| 9 | Разметьте длину конуса и его диаметр на торце детали |
| 10 | Сострогайте конус рубанком |
| 11 | Обработайте рашпилем фаску с другого торца детали |
| 12 | Зачистите изделие шлифовальной шкуркой |

- Практическая часть.

- Разработайте  чертеж и  составьте маршрутную
карту на изготовление изделия цилиндрической или кони
ческой формы .

- Разметьте и  изготовьте черенок для лопаты
по чертежу) и маршрутной карте .

  - Текущий инструктаж.

Техника безопасности при работе с режущими инструментами.

Правильность закрепления заготовок.

Исправление типичных ошибок во время работы.

  - Закрепление пройденного материала.

    - Какова последовательность изготовления детали цилиндрической и конической формы?

    - Как измерить диаметр детали кронциркулем?

    - Что записывают в маршрутной технологической карте?

  - Заключительная часть.

Выставление оценок. Рефлексия.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.