6 класс                                                                       Занятие №9.

Тема: Окрашивание изделий из древесины масляными красками.

Цель: научить учащихся правилам и приемам окраски деревянных

изделий, воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование: масляная краска, кисти, валики, деревянные изделия.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

  - Как измерить диаметр детали кронциркулем?

  - Что записывают в маршрутной технологической карте?

  - Какова последовательность изготовления детали цилиндрической и конической формы?

- Изложение программного материала.

Масляные краски получают путем растворения в олифе измельченных порошков (пигментов) различного цвета.	,  ■

Олифу изготавливают путем нагревания льняного или конопляного масла до температуры 275°С.

Масляные краски бывают густотертые и разведенные (готовые к употреблению).

Перед окрашиванием изделие из древесины высушивают, покрывают грунтом (олифой), выравнивают шпатлевкой.

Шпатлевка - пастообразная масса для замазывания трещин, щелей и пор в древесине. Перед окрашиванием изделие из древесины высушивают. Его поверхность покрывают грунтом (олифой), выравнивают шпатлевкой — пастообразной массой для замазывания трещин, щелей и пор в древесине (рис.1). После высыхания поверхности изделия зачищают шлифовальной шкуркой, удаляют щеткой пыль, а затем окрашивают.

. Рис.1                       Разрез окрашенной поверхности: 1 — краска; - сплошная шпатлевка; 3 — грунт; 4 — местная шпатлевка

Наносить масляную краску можно кистью, плавными движениями вдоль волокон, с нажимом и втиранием краски.

Более производительно и легче окрашивать поверхности валиком.

Перед окраской кисть и валик смачивают в олифе.

Закончив окраску, кисть или валик следует отжать, промыть в растворителе. Непродолжительное время кисть можно хранить в краске, окунув ее на глубину щетины (рис. 2).

В промышленном производстве окраску производят краскораспылителями в специальных камерах или окунанием изделий в краску.

Рис.2. Хранение кисти в банке с краской

- Практическая часть.

1.Подготовьте поверхность к окраске. Заполните поры и дефекты поверхности древесины шпатлевкой.

2.Подберите подходящую краску и кисть.

3. Окрасьте изготовленное вами изделие по заданию учителя.

4. Уберите кисть на хранение, чтобы она не засохла.

- Текущий инструктаж.

Исправление типичных ошибок и недочетов в работе.

Правила безопасности

- Окраску изделий производить только на подкладной доске.

- Не допускать попадания краски и растворителей на кожу рук и лица.

- Не окрашивать изделия и не хранить краску             вблизи нагревательных приборов.

- Проветривать помещение, в котором проводится окраска.

- Руки после окрашивания вымыть с мылом.

- Закрепление пройденного материала.

- Из чего состоит масляная краска?

- В чем заключается подготовка изделий из древесины к окраске?

- Чем и как окрашивают изделия?

- Как хранят кисти?

- Заключительная часть.

Выставление оценок .

Уборка рабочих мест и помещения.