6 класс                                                           Занятие №7.

Тема: Соединение элементов нагелями,

болтами, гвоздями и на клею.

Цель: ознакомить учащихся с различными способами соединения элементов изделия; научить правильно использовать способы соединений., воспитывать

конструктивность и вариативность мышления.

Оборудование и инструменты: столярный верстак, столярный инструмент,             образцы соединения элементов.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Что называют пилорамой?

  - Какие породы древесины вы знаете?

  - Назовите части дерева; что из них изготавливают?

  - Где применяется древесина?

  - Как получают на пилораме обрезные доски?

- Изложение программного материала.

Соединение нагелями

Нагель представляет собой деревянный или стальной стержень цилиндрической формы.

Отверстия под нагеля выбирают сразу во всех элементах пакета.

Сверлить отверстия нужно так, чтобы сверло шло без отклонений.

Размеры выбираемых отверстий и их диаметр должны соответствовать диаметру нагеля.,

. Порядок установки цилиндрических нагелей в деревянных конструкциях: а - при расположении в шахматном порядке, б - при расположении продольными рядами.

При гвоздевых соединениях:

- соединения,   выполняемые   из   древесины   твердых   пород

(лиственница, береза и т.д.);

- соединения, выполняемые гвоздями диаметром 6 мм и более, забивают  в  заранее  просверленные  отверстия  диаметром 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,6 длины гвоздя.

Чтобы из отдельных деталей получить готовое изделие, их надо соединять между собой. Соединение деталей из пиломатериалов и фанеры часто выполняют с помощью гвоздей. Забитые гвозди удерживаются в деталях за счет защемления между волокнами древесины. Гвозди — детали стандартные. В зависимости от назначения они бывают разных размеров и отличаются формой головок .

Для соединения деталей из древесины чаще всего пользуются строительными и тарными гвоздями, с плоской и конической головками. Длина гвоздя должна быть в 2...3 раза больше толщины прибиваемой детали, а диаметр не должен превышать 1/4 толщины.

Тонкую деталь можно прибивать к более толстой, а не наоборот!

Прежде чем забивать гвоздь, размечают места соединения и шилом делают углубления. Чтобы деталь не раскололась.

.           Рис.1               Гвозди:

а — строительный с плоской головкой; б — строительный с конической головкой; в — декоративный; г — обойный; д — тарный; е—кровельный: / — острие; 2 — стержень; 3—головка; 4 — насечка

При склеивании деревянных элементов применяют клеи животного происхождения (казеиновый, казеиново-цементный, желатиновый) и синтетический - изготовленные на основе фекальных, и меламиновых смол.

Клеевые деревянные конструкции, подвергающиеся в процессе эксплуатации увлажнению, склеивают на клеях повышенной водостойкости.

Качество склеивания деревянных элементов зависит от:

- влажности древесины;

- количества наносимого клея;

- состояния воздуха в помещении;

- температуры клея;

- давления при прессовании;

- времени выдержки.

- Практическая часть.

Учащиеся знакомятся с образцами различных соединений элементов.

Заканчивают сборку своих изделии.

- Текущий инструктаж.

Исправление типичных ошибок и недочетов.

- Закрепление пройденного материала.

- Какие способы соединения деталей вы знаете?

- Подумайте, зачем перед забиванием гвоздей делают углубление шилом?

- Какие виды клеев вы знаете?

- Что влияет на качество склеиваемых деталей?

- Что такое нагель?

- Как нужно располагать отверстия для нагелей?

  - Заключительная часть.

Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения.