6 класс                                                                                   Занятие №15

Культура дома

Тема: Закрепление настенных предметов. Установка форточных и дверных петель.

Цель: ознакомить учащихся с закреплением настенных предметов и установкой форточных и дверных петель, развивать техническое мышление, воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование и инструменты: отвертки, шурупы, различные типы

шарниров, различные виды дюбелей, плакаты.

Ход урока

- Организационный   момент.

Ввод учащихся мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Изложение нового программного материала.

В помещениях на стенах размещают зеркала полки, картины, карнизы для штор и другие предметы Способ их крепления зависит от веса предмета и материала стены. В деревянную стену нетрудно забить гвозди или завернуть шурупы, надо только предварительно разметить шилом места их расположения.

В кирпичной или бетонной стене сначала проделывают отверстие. Его можно выдолбить пробойником или шлямбуром (рис. 1).

Рис. 1. Инструменты для пробивания отверстий в кирпичной или бетонной стене: а — пробойник; б — шлямбур

Инструмент держат перпендикулярно стене и ударяют по нему сначала слабо, а затем сильнее. После каждого удара пробойник (или шлямбур) поворачивают вокруг своей оси на небольшой угол.

Отверстие в стене можно получить сверлением дрелью с помощью спирального сверла с наконечником из твердого сплава.

В полученное отверстие забивают деревянную пробку, диаметр которой должен быть на 1...2 мм больше

диаметра отверстия, а длина равна глубине отверстия. Пробка не должна выступать из стены.

Применяют также пластмассовые пробки с отверстием, которые имеют продольные разрезы и ребристую поверхность, препятствующую выпадению их из отверстия в стене (рис. 2). В пробку ввертывают подходящий по длине и диаметру шуруп. Он должен выступать из стены на 2...3 мм.

а	           б	                   в

Рис. 2. Внешний вид пластмассовой пробки (а), ее установка в отверстие (б) и завинчивание крепежного шурупа (в)

Правила безопасности

- Работать пробойником и шлямбуром только
в рукавицах.

- Пользоваться исправным инструментом.

- Если отверстие  в  стене нужно пробить на
большой высоте от пола, пользуйтесь стулом, табуретом, лестницей только убедившись в их устойчивости
и надежности.

Установка форточных и дверных петель.

Для навешивания форточек, фрамуг, оконных створок и дверей применяют металлические петли. Петля состоит из двух плоских деталей — карт, соединенных шарниром (рис. 3).

Рис. 3. Устройство форточной (а), оконной накладной (б) и оконной врезной (в) петель: 1 — карта; 2 — шарнир

Перед установкой петли проверяют ее качество. У петель не должно быть перекоса карт: у сложенной вдвое петли края карт должны совпадать. Обе половины петли должны легко, без усилий поворачиваться вокруг шарнира.

У форточных и оконных петель с размерами 50 х 18, 60x20 и 75x30 мм расстояние от продольного края карты до боковой грани обвязочного бруса должно составлять не менее 6 мм, а у дверных петель — 11 мм (рис. 4).

Рис. 4. Схема установки форточной (а) и оконной (б) петли: 1 — продольный край петли; 2 — боковая грань обвязочного бруса.

6

Установку петель начинают с прирезки их к створкам. Для этого петлю прикладывают к створке на расстоянии от ее верхнего или нижнего края, равном длине петли /. Следует при этом отступить от торца шипа не менее чем на 10 мм (рис. 4, б). Не допускается, чтобы петля размещалась на сучках, трещинах и других дефектах древесины.

Уточнив расположение петель, их размечают (обводят) по контуру, вырезают паз на толщину карты и намечают шилом центры отверстий под крепежные шурупы. Прикручивают петли параллельно краю бруска по правилам соединения деталей на шурупах. После этого приступают к подгонке створки форточки к месту ее закрепления.

Створку прикладывают к коробке и размечают места закрепления второй карты петли. Выбирают древесину в створке на толщину карты и размечают места расположения шурупов. Прикручивают каждую петлю одним шурупом и проверяют правильность подгонки. Устраняют перекосы, если они есть, и ввинчивают остальные шурупы.

Форточные и оконные петли закрепляют одинаково как на левую, так и на правую створку. Дверные же петли бывают правые и левые. Это следует учитывать при их закреплении. Петли могут быть накладными (ПН) и врезными (ПВ) (рис. 3, б, в,). На правых петлях выбита буква «П», на левых — «Л».

Рис. 5. Крепление левой (а) и правой (б) петель при навешивании дверей

Для навешивания дверей, которые открываются на себя, вправо, применяют правые петли (рис. 5, б). У правых петель при взгляде со стороны фасок отверстий стержень шарнира находится справа. Двери, открывающиеся влево, навешивают на левые петли, которые имеют стержень слева при взгляде со стороны фасок отверстий (рис. 5, а).

- Практическая часть.

Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель

- Рассмотрите форточные, оконные и дверные петли   различных   размеров.   Проверьте   их   качество
(совпадение контуров карт, отсутствие перекосов).

- Научитесь отличать правые и левые петли, а также петли накладные и врезные.

- Потренируйтесь   на   непригодном   материале закреплять петли шурупами.

- Изучите задание по  закреплению настенных
предметов (стенда, вешалки и др.).

- Закрепление пройденного материала.

Установка форточных и дверных шарниров.

  - Из каких основных частей состоит петля?

  - Чем отличаются форточные петли от дверных?

  - Что такое прирезка петель?

  - Почему не допускается прирезка петель на сучки, трещины и другие дефекты древесины?

  - Как правильно выбрать петлю для навешивания фор
точки,  окна, двери?

  - Как различают правую и левую
дверные петли?

Закрепление настенных предметов.

    - Перечислите правила безопасности при выполнении крепежных работ.

    - Что такое шлямбур?

    - Почему во время пробивания отверстия шлямбуром его нужно поворачивать вокруг своей оси после каждого удара?

    - Как установить в стене пластмассовую пробку?

    - Почему диаметр деревянной пробки должен быть больше на 1...2 мм диаметра отверстия в стене?

- Заключительная часть.

Проверка выполненных работ учащихся. Выявление недочётов.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.