6класс                                                         Занятие №3.

Тема: Токарный станок по дереву.

Цель: изучить устройство токарного станка по дереву ТД-120 и СТД-120 М; рассмотреть кинематическую схему станка и операции, выполняемые на станке, воспитывать трудолюбие.

Инструменты и оборудование: токарные станки по дереву (исходя из возможности мастерской); заготовки и готовые изделия, выполненные на станке.

Ход урока

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Какие вы знаете механизмы передачи движения?

  - Какое устройство называется машиной?

  - В каких машинах имеются ременные передачи?

  - Приведите примеры энергетических и рабочих машин?

- Изложение программного материала.

Токарные станки предназначены для изготовления (точения) деревянных изделий, имеющих в поперечном сечении форму круга (продемонстрировать разрезы готовых изделий).

История токарных станков уходит в далекую древность. Они использовались для изготовления деталей прялок, столов, стульев, посуды и т.д.

Различают станки с ножным и ручным приводом.

. Древний токарный станок.                                           Токарный станок Нартова

В настоящее время станки по дереву, применяемые в школьных мастерских, имеют электрический привод. Это станки ТД-120, СТД-120М.

7

.Рис. 1. Токарный станок для обработки древесины ТД-120:

а - общий вид: 1 - направляющая станины; 2 - передняя бабка,

3 - шпиндель, 4 - ременная передача, 5 - электродвигатель,

6 - подручник, 7- задняя бабка, 8 - кнопки «пуск» и «стоп»;

б - кинематическая схема.

9     10  11

V

Рис. 2. Токарный станок для обработки древесины СТД-120М:

1 - основание; 2 - электродвигатель; 3 - станина;

4 - ограждение ременной передачи; 5 - кнопочная станция;

6 - светильник; 7 - передняя бабка; 8 - шпиндель; 9 - подручник;

10 - задняя бабка; 11 - защитный экран.

•	Далее учитель рассказывает об основных узлах станка ТД-120
и их назначении.

На направляющих станины установлена каретка с подручником и задняя бабка.

Задняя бабка состоит из выдвижной втулки (пиноли), винтовой передачи, маховика и центра задней бабки.

Шпиндель станка установлен в передней бабке на шарикоподшипниковых опорах.

Включение и выключение осуществляется кнопками «пуск» и «стоп».

•	Далее рассматривается устройство станка СТД-120М.( Рис. 2)
Особенностью конструкции станка ТД-120   и СТД-120М является шпиндель, на который навинчивают патрон, планшайбу или трезубец, в которых крепят обрабатываемую деталь.(Рис.2)

Рис. 2 Шпиндельные приспособления для крепления заготовок при точении: а - патрон; б - планшайба; в - трезубец.

а) Патрон применяют для крепления коротких заготовок.
в) Трезубец   применяют   для   крепления   длинных   заготовок
с поджатием их центром задней бабки.

Крепление детали: а-в патроне винтом; б - трезубцем с поджатием центром задней бабки.

Точение при таких креплениях заготовки называется продольным.

Планшайба применяется для обработки заготовок небольшой длины и большого диаметра (для изготовления тарелок, шкатулок, дисков и др.)

Крепление заготовки к планшайбе производится шурупами.

Длина шурупа подбирается так, чтобы шуруп не входил в обрабатываемую заготовку.

а	б

Крепление (а) и точение (б) заготовки на планшайбе.

Точение при таком креплении называют поперечным (торцевым, лобовым).

Точение деталей конической формы осуществляется продольно-поперечным перемещением стамески.

Вращательное движение заготовки при точении называется главным, поступательное - вспомогательным.

Вначале заготовку обрабатывают на малой частоте вращения -770 об/мин. Чистовую обработку при частоте вращения 1000 -1450 об/мин.

Регулировка частоты вращения осуществляется установкой ремней ременной передачи на шкивы разных диаметров.

- Далее учителем рассматриваются различные виды стамесок
для обработки заготовок и их назначение.

- Учитель демонстрирует приемы работы на станке.

- Практическая часть.

Изучение устройства  токарного станка для точения древесины.

- Изучите вначале устройство токарного станка по учебнику или плакату. Найдите электродвигатель, клиноременную передачу, шпиндель, переднюю бабку,
подручник с кареткой, заднюю бабку, кнопки «пуск» и «стоп».

- Изучите кинематическую схему станка. Расскажите, как передается вращение на шпиндель? Как перемещается центр задней бабки?

- С разрешения учителя, убедившись, что станок         отключен, снимите защитный кожух с клиноременной передачи и посмотрите, как можно изменять частоту вращения  шпинделя,   переставляя  ремень  на  шкивы разных   диаметров.   Потренируйтесь • в   перестановке ремня.

- Переместите заднюю бабку в крайнее правое положение  и  измерьте  линейкой  расстояние  между центрами  трезубца и  задней бабки.  Это расстояние равно наибольшей длине заготовки, которую можно
точить на данном станке.

- Замерьте линейкой расстояние в мм от линии центров до направляющих станины. Это и есть наибольший радиус обрабатываемой заготовки.

- Текущий инструктаж.

Правила безопасности

- Не включать станок без разрешения учителя.

- Не включать станок без огражденной ременной передачи.

- Не опираться на части токарного станка.

- Не класть инструменты и другие предметы на станок.

- Обо всех неисправностях немедленно сообщать учителю.

- Закрепление пройденного материала.

- Назовите основные части станка?

- В чем назначение передней, задней бабок и подручника?

- Для чего служит патрон и планшайба?

- В чем заключается главное движение подачи при работе на токарном

станке по обработке древесины?

- Заключительная часть.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.