6 класс                                                              Занятие №6.

Тема: Производство и применение пиломатериалов.

Цель: ознакомить учащихся с технологией получения и обработки древесины, применением пиломатериалов, воспитывать бережное отношение к инструментам и материалам.

Оборудование: образцы пиломатериалов, плакаты.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка учащихся к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Что называют пороками древесины?

  - Подумайте и скажите, какие пороки и где могут быть полезными.

  - Назовите виды пороков древесины?

  - Как влияют пороки древесины на качество изделий.

- Изложение программного материала.

В 5 классе вы ознакомились с основными видами пиломатериалов. К ним относят: брусья, бруски, обрезные и необрезные доски и т. д.

В России основной объем пиломатериалов получают на лесопильных рамах.

Подают бревна к лесопильным рамам цепными бревнотасками.

Лесопильная рама (рис.1) состоит из пильной рамки 1 с набором вертикально закрепленных полосовых пил 2. Набор пил в пильной рамке, установленных на определенном расстоянии, одна от другой для выпиливания досок заданной толщины, называют  поставом.

Рис. 1. Схема лесопильной рамы: а — главный вид; б — вид справа. 1 — пильная рамка; 2 — пила; 3 — направляющая пильной рамки; 4 — приводные подающие вальцы; 5 — бревно

Пильная рамка установлена в направляющих 3. Она может совершать вертикальные движения вверх-вниз с помощью кривошипно-ползунного механизма, приводимого в движение от электродвигателя.

Спереди и сзади лесопильной рамы закреплены приводные, вращающиеся рифленые сдвоенные вальцы   4,   подающее   бревно   в   направлении  Vs.

Перед рамой и позади нее на рельсах установлены тележки для размещения на них бревен и досок.

Принцип работы лесопильной рамы следующий. Бревно 5 с бревнотаски сбрасывают на установленную впереди рамы тележку и подают его между двумя подающими, вращающимися рифлеными вальцами 4. Вальцы захватывают бревно и проталкивают его на движущуюся вверх-вниз пильную рамку 1 с пилами 2.

Брусья в виде шпал идут на укладку железнодорожного полотна под рельсы.

Бруски применяют для изготовления конструкций вагонов, дверей, окон,

Для того, чтобы хлысты было удобно обрабатывать, их разрезают на несколько частей – бревна.(Рис. 2)

Рис. 2.

Бревна распиливают вдоль и поперек на более мелкие материалы, пригодные для дальнейшей обработки.

Каждая рамная пила в бревне пропиливает паз (щель) шириной 5...7 мм, называемый пропилом. Таким образом, каждой пилой в опилки перерабатывается до 7 мм толщины бревна. А если учесть, что в лесопильной раме одновременно установлено 6...8 пил, то в отходы может уйти 7 х 8 = 56 мм толщины бревна. Это означает, что на каждом бревне теряется 1...2 доски. Следовательно, возникает необходимость уменьшения ширины пропила.

Гораздо выгоднее бревна распиливать на ленточно-пильных станках, имеющих ширину пропила 3...4 мм, и из каждого бревна получать еще одну доску.

Перспективным является резание древесины лазерным лучом, имеющим диаметр, а следовательно и ширину пропила, около 0,4 мм. Однако лазерные установки пока не нашли широкого применения в промышленности.

В целях экономии древесины все большее распространение получают малоотходные и безотходные технологии раскроя, а также переработки отходов лесопиления в виде кусков, стружек и опилок для изготовления древесно-стружечных (ДСП) и древесноволокнистых   плит   (ДВП).

- Практическая часть.

- По   таблицам  и   образцам  определите  виды пиломатериалов. Назовите их применение.

- Измерьте толщину и ширину пиломатериалов.

- По заданным толщинам и ширине обрезных досок,  а также диаметру бревна и ширине пропила составьте схему их выпиливания на лесопильной раме за два прохода.

- Определите, какие еще пиломатериалы получатся при таком распиливании.

- Текущий инструктаж.

Исправление типичных ошибок и недочетов.

- Закрепление пройденного материала.

- Какие породы древесины вы знаете?

- Назовите части дерева; что из них изготавливают?

- Где применяется древесина?

- Как получают на пилораме обрезные доски?

- Что называют пилорамой?

  - Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения.