5 класс                                                                      Занятие№26.

Тема:  Монтаж электрической цепи.

Цель: ознакомить учащихся со способами монтажа неразветвленной электрической цепи, воспитывать аккуратность в работе.

Инструменты и оборудование: провода, отвертка, нож, круглогубцы, электрические схемы.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Проверка пройденного материала.

- Назовите основные виды бытовых электрических светильников.

- Почему рассеиватели бытовых светильников изготавливают из огнеупорных материалов?

- Из каких частей состоит штепсельная вилка?

- Назовите основные детали лампового патрона.

- Почему корпуса штепсельной вилки, лампового патрона, выключатели делают из пластмассы?

- Почему штепсельную вилку нужно вынимать из розетки, удерживая ее за корпус, а не за соединительный провод?

- Изложение программного материала.

Для выполнения электротехнических работ применяют многие инструменты, которыми вы пользовались при обработке древесины и металла: круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, отвертки (с плоской и крестообразной рабочей частью), а также нож.

Электротехнические работы удобнее всего выполнять сидя за рабочим столом. Все материалы (провода, выключатели, лампы, винты, гайки, изоляционную ленту и др.) размещают слева от себя, монтажную модель и электрическую схему — перед собой, а электромонтажный инструмент — справа (рис. 1).

В электрических осветительных и нагревательных приборах с течением времени могут возникнуть различные неисправности.

Отыскивание неисправностей начинают с внешнего осмотра электроприбора. Внимательно осматривая его, можно выявить механические повреждения (например, обрыв соединительного шнура).

Рис. 1. Организация рабочего места для электромонтажных работ.

Если не загорается лампа в светильнике (настольной лампе, торшере, ночнике и др.), поступают следующим образом. Отключают светильник от электрической сети, вынув штепсельную вилку из розетки. При перегорании лампы ее выкручивают и вворачивают новую до упора. Если и в этом случае свет не зажигается, следует пробником проверить исправность провода, штепсельной вилки и патрона.

Пробник (рис. 2) вы можете изготовить самостоятельно.

Рис.2 Проверка пробником исправности электрического шнура.

Штырями вилки пробника нужно поочередно прикоснуться к концам каждого из проводов электрического шнура, отключенного от сети. Если лампочка пробника не загорается, значит, есть повреждение в проводах или штепсельной вилке. В этом случае поврежденный шнур заменяют на новый или ремонтируют.

При ремонте шнура находят место обрыва провода, разрезают его в этом месте и зачищают концы проводов. Затем расплетают жгуты многопроволочных жил, накладывают их одну на другую и скручивают концы (рис. 3).

Рис. 3. Ремонт обрыва провода электроприбора.

Обжимают полученные витки плоскогубцами и обматывают место соединения проводов изоляционной лентой.

Для присоединения проводов к ламповому патрону, штепсельной вилке или выключателю их концы зачищают (рис. 4, а) на длине 15...25 мм и оставляют прямолинейными или сгибают в виде петли (рис. 4, б). При необходимости концы обматывают изоляционной лентой (рис. 4, в). Провода к зажимам электроарматуры крепят обычно с помощью винтов (рис. 4, г).

Если лампочка пробника не загорается из-за нарушения контакта в штепсельной вилке, то вилку разбирают, зачищают концы проводов и закрепляют их винтами. У неразборной вилки иногда повреждается провод непосредственно в месте его подсоединения. В этом случае провод у вилки перерезают и подсоединяют к разборной вилке.

Лампа светильника может не загораться также из-за неисправности выключателя и лампового патрона. Их следует разобрать и осмотреть, проверить надежность крепления проводов, подвернуть винты. При поломке контактов выключателя или патрона — заменить их на новые.

Рис. 4. Последовательность оконцовывания и крепления проводов.

Аналогичным образом отыскивают повреждения провода и вилки у электронагревательных приборов.

Чтобы проверить, не попадает ли электрический ток на корпус бытового прибора (например, утюга), нужно при выключенном приборе одним штырем вилки пробника прикоснуться к штифту штепсельной вилки, другим — к корпусу прибора. Если лампочка пробника светит, значит, есть контакт электрической цепи с корпусом, а это очень опасно, так как может произойти поражение человека электрическим током. Следует отыскать место замыкания электрической цепи на корпус и устранить его.

На предприятиях ремонтируют и налаживают электроаппаратуру электромонтеры и электрослесари. Они должны хорошо знать основы электротехники, правила безопасной работы, уметь работать всеми электромонтажными инструментами.

- Практическая работа.

Устранение простейших неисправностей

бытовой осветительной и нагревательной

электроаппаратуры

- Внимательно ознакомьтесь с паспортными данными какоголибо бытового электрического светильника или нагревательного прибора.

- Перечислите в рабочей тетради, какие неисправности могут
наблюдаться в данном приборе.

- Составьте   план   работ   по   устранению   возможных   неисправностей.

- Соберите пробник, руководствуясь рисунком 2.

- Проверьте   исправность   провода    и    штепсельной   вилки имеющегося в вашем распоряжении бытового прибора.

- Отремонтируйте неисправный бытовой электрический прибор. Проверьте вместе с учителем качество ремонта.

- Текущий инструктаж.

1.  Прежде чем  ремонтировать  электроприборы,  отключить их от сети.

- Работать только исправными инструментами.

- Включает в электросеть бытовые приборы после их ремонта
только учитель.

- Закрепление нового материала.

- Назовите правила безопасной работы при ремонте бытовых электрических светильников и нагревательных приборов.

- Какие неисправности могут возникать в бытовых электроприборах?

- Как можно обнаружить обрыв провода в шнуре?

- Для чего место соединения оборванных проводов обматывают изоляционной лентой?

- Почему попадание электрического тока на корпус бытового прибора опасно для жизни?

- Назовите профессии рабочих, выполняющих на предприятиях ремонт и наладку электроаппаратуры!

- Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.