5 класс                                                                Занятие №20.

Тема: Резание тонколистового металла и проволоки.

Цель: ознакомить учащихся с приемами резки тонколистового металла и проволоки, воспитывать организованность, внимательность.

Оборудование и материалы: тонколистовой металл, проволока, ножницы по металлу, рычажные ножницы, разметочный инструмент.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Какие инструменты применяют для разметки металлических * заготовок?

- Какие правила безопасности надо соблюдать при разметке?

- В чем отличие разметки металлических заготовок от разметки заготовок из древесины? В чем их сходство?

- Для чего проводится базовая линия?

- Для какой цели применяют шаблоны?

- Назовите профессию рабочих, изготавливающих шаблоны.

- Как правильно разместить на верстаке чертилку, линейку, угольник, циркуль, заготовку, шаблон?

- Изложение программного материала.

Тонколистовой металл разрезают ручными слесарными ножницами (рис. 1, а, б). В зависимости от формы лезвия ножницы бывают прямые (рис. 1, а) и кривые (рис.1, б).

Прямые ножницы предназначены для резания заготовок по прямым линиям и кривым линиям небольшой кривизны, а кривые — для вырезания в заготовках фасонных отверстий. Хорошо заточенные и отрегулированные ножницы должны резать бумагу.

Резание тонколистового металла ножницами можно выполнять

Рис 1. Ручные ножницы (а, б) и кусачки (в)

Рис. 2. Резание ножницами: а—на  столе верстака;  б—с закреплением ножниц в тисках

Рис.   3.   Приспособление   для   резки тонколистового металла

Рис. 4. Резание листового металла механическими ножницами: а — гильотинными; б — дисковыми.

Подвижный нож

Заготовка

Заготовка

Режущие диски

непосредственно на столе верстака вручную (рис. 2, а) и в тисках (рис. 2, б). При резании лезвие направляют точно по риске, а  заготовку слегка  приподнимают  и  прижимают  к  ножницам.

В учебных мастерских может применяться несложное приспособление для резки, сделанное руками учащихся под руководством учителя (рис. 3).

Для резания стальной, медной или алюминиевой проволоки диаметром до 3 мм применяют кусачки (см. рис. 1, в). Кусачки имеют ручки и губки. Лезвия губок двигаются навстречу друг другу и перерезают проволоку.

После резания заготовок из листового металла и проволоки часто требуется их повторная правка. Затем опиливают (зачищают) острые кромки, притупляют острые углы и сравнивают размеры вырезанной заготовки с чертежными размерами с помощью линейки и угольника.

На заводах для разрезания листового металла и прутков большого диаметра применяют механические ножницы. Они бывают гильотинные и дисковые (рис. 4).

Процесс резания гильотинными ножницами такой же, как и при резании ручными ножницами. В дисковых ножницах листовой металл режется острыми краями вращающихся дисков.

Резку заготовок на предприятиях выполняют резчики металла. Они должны разбираться в устройстве механических ножниц, выполнять разметку заготовок по чертежам, хорошо знать свойства различных металлов и сплавов.

- Практическая работа.

Резание заготовок из листового металла и проволоки

- По предварительно выполненной разметке вырежьте слесарными ножницами заготовки подкладки под резец токарного станка,  нагубников для тисков, корпуса совка хозяйственного, коробки   для   мелких   деталей,   воздушного   винта.   Проверьте размеры вырезанных заготовок.

- Рассчитайте длину заготовок кольца для штор или подставки
под   паяльник.   Отрежьте   кусачками   заготовки   из   проволоки.
Проверьте линейкой длину вырезанных заготовок.

- Текущий инструктаж.

Техника безопасности.

1. Обязательно надевать рукавицу на руку, удерживающую заготовку.

- Слесарные ножницы надежно закреплять в тисках.

- Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам,
чтобы пальцы не попали под лезвие.

- Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от
себя, а класть на стол — ручками к себе.

- Если  кусачками  отрезается  небольшой  кусок  проволоки,
откусываемую   часть   направлять   в   сторону   защитного   экрана
верстака.

Учащимися могут быть допущены следующие ошибки:

- Закрепление нового материала.

- Чем похожи слесарные ножницы и кусачки?

- Какие правила необходимо соблюдать при резании тонколистового металла и проволоки?

- Почему трудно разрезать листовой металл тупыми ножницами?

- Почему листовую заготовку при резании следует периодически переставлять ближе к оси ножниц?

- Назовите виды промышленных ножниц для резания листового металла.

- Чем отличаются промышленные механические ножницы от слесарных ручных?

- Почему при резании кусачками небольших кусков проволоки нужно откусываемую часть направлять в сторону защитного экрана верстака?

- Заключительная часть.

Подведение итога урока. Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.