5 класс                                                       Занятие №16

Тема: Тонколистовой металл и проволока

Цель:  ознакомить учащихся с основными видами тонколистового металла и проволоки, дать понятие белая жесть,  прокатный стан, воспитывать трудолюбие.

Оборудование и материалы: набор тонколистового металла и проволоки, плакаты производства тонколистового проката.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Изложение программного материала.

Сплавы металлов выпускаются металлургическими заводами в виде больших слитков. Затем, используя пластичность сплавов, эти слитки подвергают обработке давлением: прокатке и волочению.

Пластичность — это свойство металлов и сплавов деформироваться, т. е. изменять свою форму и размеры под действием механических нагрузок.

Прокатка заключается в обжатии заготовки (слитка) между вращающимися валами прокатного стана (рис. 1). Для облегчения процесса заготовку (слиток) предварительно нагревают, подобно тому как разогревают пластилин перед лепкой.

подающие ролики

прокатные валы

принимающие ролики

# Рис.1. Схема прокатного стана.

В процессе прокатки можно получить листовую сталь, которая в зависимости от толщины делится на тонколистовую (схема 1) толщиной меньше 2 мм и толстолистовую толщиной более 2 мм.

## Схема 1

Виды тонколистовой стали

Оцинкованная кровельная сталь и белая жесть имеют высокие антикоррозийные свойства, т. е. не ржавеют и не портятся от воздействия вредных веществ. Покрытие цинком и оловом поверхностное (подобно слою краски), поэтому оно «не любит» механических повреждений. Если поверхность оцинкованной кровельной стали или белой жести достаточно глубоко поцарапать, то металл в этом месте начнет ржаветь.

Кровельная сталь используется для изготовления ведер, леек, покрытия крыш домов. Из белой жести изготавливаются консервные банки, терки для овощей и другие изделия.

Волочение — протягивание заготовок через отверстия (волоки) для уменьшения их поперечного сечения и придания нужной формы, размеров и гладкой поверхности. Для облегчения процесса волочения заготовку предварительно нагревают и протягивают последовательно через несколько волок, уменьшая ее толщину

Рис. 2. Схема получения проволоки

до нужных размеров постепенно (рис. 2). Таким образом изготавливают проволоку толщиной менее 5 мм. Проволоку большего диаметра (катанку) получают способом прокатки.

Проволоку изготовляют из стали и сплавов, а также на основе меди и алюминия. Из стальной проволоки делают сетки, различные пружины, гвозди, заклепки, электроды для сварки. Проволока из цветных сплавов используется в основном для изготовления электрических проводов.

- Практическая часть.

Ознакомление с металлами и сплавами

- Рассмотрите несколько образцов тонколистового металла
(кровельная черная и оцинкованная сталь, жесть черная и белая,
фольга) и образцов проволоки (сталь, медь, алюминий).

- Определите цвет каждого образца и название материала.

- Попытайтесь согнуть каждый образец. Проведите чертилкой
несколько рисок на образцах из тонколистового металла. Сделайте
выводы.

- Измерьте линейкой толщину образца.

- Вспомните, где применяется изучаемый вами материал.

- Начертите в вашей рабочей тетради таблицу и запишите
в нее результаты своих наблюдений.

| Номер | Вид образ- | Цвет | Название | Свойства | Толщи- | Область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| образца | ца (листо- |  | металла | металла | на об- | приме- |
|  | вой металл |  | или | (легко | разца | нения |
|  | или про- |  | сплава | или труд- |  |  |
|  | волока) |  |  | но сги- |  |  |
|  |  |  |  | бается) |  |  |

- Повторение пройденного материала.

- Назовите основные свойства металлов и сплавов.

- Какие сплавы вы знаете?

- Каким образом из слитка получают тонколистовой металл и проволоку?

- Чем отличается черная жесть от белой?

- Найдите у себя дома изделия из тонколистового металла и проволоки. Определите, из какого материала или сплава они изготовлены.

- Где применяется фольга?

- Назовите профессии рабочих, изготавливающих тонколистовой металл и проволоку.

- Откуда произошло название «проволока»?

- Заключительная часть.

Проверка правильности заполнения таблицы. Выставление  оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.