5 класс                                                              Занятие №19.

Тема: Разметка тонколистового металла и проволоки.

Цель: ознакомить учащихся с приемами разметки тонколистового металла, развивать графическую грамотность, воспитывать внимательность в работе.

Оборудование и материалы:  чертилка, линейка, циркуль. Образцы металла.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Почему перед разметкой необходима правка заготовки?

- Почему деревянным бруском-гладилкой можно выправить только тонкие металлические листы?

- За счет чего уменьшается выпуклость при правке?

- Почему при выпрямлении проволоки нельзя сильно стучать по выпуклому месту?

- Каким способом можно распрямить алюминиевую проволоку толщиной 3 мм?

- . Нужна ли правка заготовок из тонколистового металла после их разрезки?

- Изложение программного материала.

Для того чтобы правильно изготовить деталь, на поверхность заготовки наносят контуры будущего изделия в виде линий и точек с соблюдением чертежных размеров. Эта слесарная операция называется разметкой.

Разметка выполняется с помощью металлической масштабной линейки, слесарного угольника, чертилки, разметочного циркуля и кернера (рис. 1).

Слесарный угольник (рис. 1, б) применяется для разметки и проверки прямых углов.

Чертилка (рис. 1, в) представляет собой остро заточенный стальной стержень и служит для нанесения рисок (линий) на заготовку. Чертилки бывают различных конструкций.

Рис. 1. Инструменты для разметки заготовок:

а — масштабная линейка; б — слесарный угольник; в — чертилки; г — разметочный циркуль; д — кернер

Разметочный циркуль (рис. 1, г) позволяет наносить на заготовку окружности и дуги. Чтобы во время разметки ножки циркуля не скользили по заготовке, в центрах этих окружностей с помощью кернера наносят неглубокие лунки.

Перед разметкой требуется очистить заготовку от пыли и грязи. Размечать заготовку нужно так, чтобы как можно меньше металла уходило в отходы.

Разметку выполняют по чертежу или по шаблону. Разметку по чертежу (детали из листового металла) начинают от самой ровной кромки заготовки. Если все кромки неровные, то проводят базовую линию (риску) и от нее выполняют дальнейшую разметку детали (рис. 2).

При проведении линий чертилку наклоняют в направлении движения и плотно прижимают к линейке (как карандаш при разметке заготовок из древесины). Водить чертилкой по одному и тому же месту более одного раза не следует, так как от этого линия расширяется, и точность разметки снижается.

При нанесении окружностей разметочный циркуль также наклоняют в сторону движения, прилагая основное усилие к ножке, находящейся в центре окружности.

Если необходимо изготовить не одну, а несколько одинаковых

деталей, то для их разметки применяют шаблон — плоскую деталь-образец. Шаблон плотно прижимают к заготовке рукой или струбциной (рис. 67) и обводят по контуру чертилкой.

На заводах разметку деталей выполняют слесари-разметчики. Шаблоны изготавливают слесари самой высокой квалификации — инструментальщики.

- Текущий инструктаж.

1. Не   класть   чертилку   и   разметочный   циркуль   в   карман халата. Их можно держать только на верстаке.

2. Чтобы не поранить руки, подавать чертилку товарищу надо

ручкой  от себя, а класть на рабочее место — ручкой  к себе.

- Практическая работа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разметка заготовок изделий из тонколистового металла и проволоки

- Изучив технологическую карту, выполните разметку заготовки корпуса хозяйственного совка.

- Рассчитайте длину заготовки крючка дверного и разметьте место отрезки проволоки.

- При   помощи   шаблона   выполните   разметку   воздушного винта (рис. 3.)

Рис. 3. Винт.

- Закрепление нового материала.

- Какие инструменты применяют для разметки металлических * заготовок?

- Какие правила безопасности надо соблюдать при разметке?

- В чем отличие разметки металлических заготовок от разметки заготовок из древесины? В чем их сходство?

- Для чего проводится базовая линия?

- Для какой цели применяют шаблоны?

- Назовите профессию рабочих, изготавливающих шаблоны.

- Как правильно разместить на верстаке чертилку, линейку, угольник, циркуль, заготовку, шаблон?

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.