5 класс                                                                   Занятие №12.

Тема: Соединение деталей шурупами.

Цель: ознакомить учащихся со способом соединения деревянных деталей шурупами, расширить знания  о различных видах головок у шурупов, воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование и материалы: Деревянные заготовки, отвертки, шурупы с   различными видами головок.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Что общего между ручной дрелью и сверлильным станком?

- Что их отличает друг от друга?

- Какие виды передачи есть у сверлильного станка?

- С помощью чего зажимается сверло в патроне?

- Как изменить частоту вращения сверла?

- Изложение программного материала.

Рис. 1                                            Рис. 2.

Рис.   1.   Шурупы   с   различными головками: а — полукруглой; б — потайной; в — полупотайной

Рис.  2.  Подготовка  гнезда  под  головку  шурупа сверлом  (а)  и зенковкой  (б)   и  ввинчивание шурупа отверткой (в)

Соединение шурупами является более прочным, чем гвоздями. Шуруп — это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой (рис. 1).

В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины, а также с различной формой головки: полукруглой (рис. 1, а), потайной (рис. 1, б) и полупотайной (рис. 1, в). Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не выступает над поверхностью детали.

Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) для отвертки.

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2...3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.

Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.

В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть шилом.

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом — зенковкой — расширяют входное отверстие (рис. 40).

После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке.

На деревообрабатывающих предприятиях сборочные работы выполняют сборщики изделий из древесины. Завинчивание шурупов они производят чаще всего с помощью специальных инструментов — электрошуруповертов или пневмошуруповертов. Рабочая часть этих инструментов вращается от электродвигателя или под действием сжатого воздуха.

- Техника безопасности.

1. Не пользоваться шурупами со сбитым шлицем.

- Пользоваться исправной отверткой, которая соответствует
прорези шурупа.

- Шуруп   ввинчивать   под   прямым   углом   к   поверхности
древесины.

- При закручивании не трогать шуруп рукой.

- После вворачивания шурупа заусенец на головке обязательно удалить шлифовальной шкуркой или напильником.

- Практическая часть.

Соединение деталей шурупами

- Рассмотрите   шурупы   различных   размеров   и   с   разными
видами головок. Измерьте их длину и диаметр.

- На   непригодном   материале   потренируйтесь   вворачивать
шурупы, с помощью подходящей отвертки.

3.Подберите шурупы необходимой длины для соединения деталей изготавливаемого вами изделия. Наметьте места расположения шурупов. Соедините детали изделия шурупами.

- Повторение нового материала.

- Чем отличается соединение шурупами от соединения гвоздями?

- Можно ли шурупы забивать молотком и вытаскивать клещами?

- Почему шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь?

- Почему нельзя закручивать шурупы без предварительного выполнения отверстий в детали?

- Какие правила безопасной работы нужно выполнять при соединении деталей шурупами?

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.