5 класс                                          Занятие №4.

Тема:   Разметка и пиление древесины.

Цель: научить технике и приемам экономичной разметки и пиления заготовок; обучить правилам безопасности при выполнении этих операций, воспитывать аккуратность в работе.

Инструменты и оборудование: карандаш, измерительная линейка, угольник, рейсмус, верстак, ножовка, стусло, упор, технологическая карта.

Объект работы: разделочная доска.

Ход урока

I.         Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к занятию.

- Закрепление пройденного материала.

  - Для чего предназначен передний зажим столярного верстака?

  - Что такое ДСП? ДВП?

  - Какие три вида на чертеже считаются главными?

  - Где используется древесина?

  - Назовите пороки древесины?

  - Как влияют пороки древесины на качество и применение?

- Изложение программного материала.

  - Что нужно сделать, прежде чем изготовить какое-либо

изделие?

Заготовку нужно разметить.

- А что значит разметить?

Указать точками и линиями границу обработки заготовки.

- Чем выполняют разметку?

Для этого пользуются чертежными и измерительными инструментами, такими, как карандаши, линейки, угольники, циркули, а также шаблоны.

- Что это за инструменты и для чего они?

При разметке деталей прямоугольной формы расстояние между линиями разметки на заготовке можно предварительно отмерить линейкой.

С помощью угольника можно разметить на заготовке линии под прямым углом к базовой кромке, а также провести параллельные линии. С помощыо линейки заготовку можно разметить на бруски определенной ширины. Параллельно базовой кромке линии можно провести с помощью рейсмуса. Для этого ножку рейсмуса выдвигают на нужный размер, закрепляют ее клином и проводят параллельную кромке линию.

Разметку большого количества одинаковых деталей осуществляют с помощыо специальных шаблонов. Шаблон представляет собой готовую деталь или ее форму, изготовленную из древесины, металла или пластмассы.

От точности выполнения разметки зависит качество изделия. Не забывайте о припуске (при пилении - до 10 мм, при строгании - 5 мм). При пилении древесины используют различные пилы. ( рис5).

Рис 1. Продольное пиление.         а – вид сбоку пилы; б – вид с торца пилы;

1 – пила; 2 – заготовка; 3 – опилки; 4 – вершина зуба;

5 – режущая кромка зуба.

Рис. 2. Поперечное пиление.       а – вид сбоку пилы; б – вид с торца      пилы;  1 – пила; 2 – заготовка; 3 – опилки; 4 – вершина зуба;

5 – режущая кромка зуба.

У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки лонных зубьев срезают волокна древесины, и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки (рис. 1).

У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочерёдно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок. (рис2).

При пилении заготовок особое внимание уделяют их надежному креплению. При зарезке пропила применяют брусок, который крепко придерживают левой рукой, чтобы торец бруска совмещался с разметочной чертой пропила. Делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают.(рис3).

(Учитель демонстрирует приемы пиления.)

Для точной распиловки брусков и досок под углом 90°, 45°, 60° применяют стусла. (рис4).

Рис 4. Пиление в стусле:                               Рис.3 Приём пиления с упором.

1 – дно стусла; 2 – боковина;                      1 – заготовка; 2 – упор.

3 – заготовка; 4 – пила.

Рис 5. Виды пил.  а – ножовки; б – лучковые пилы;

в -  зубья пил для поперечного (1), продольного (2),

смешанного пиления (3).

•  Кто-нибудь представляет, как оно выглядит?

Стусло (рис. 4) имеет желобчатую форму. (Учитель пускает по рядам стусло, чтобы все ученики хорошо рассмотрели его) Оно состоит из дна (1), двух боковин (2), между которыми зажимается распиливаемая заготовка (3). На боковинах выполнены подпилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы (4) и производят распиловку под нужным углом. Особенно эффективным является применение стусла при массовом изготовлении деталей.

- Практическая часть.

Учащимся предлагается на брусках провести параллельные линии сначала карандашом и линейкой, потом шилом, затем рейсмусом. Сделать выводы. Далее учащиеся выбирают подходящий лист фанеры.

- На бросовом материале ученики тренируются в приемах пиления.

- Выполняют пиление своей размеченной детали.

ПРАВИЛА безопасности при пилении.

- Надежно закреплять заготовку на верстаке.

- Работать только  хорошо  наточенной  и  налаженной пилой.

- При  запиливании  обязательно  использовать  направляющий брусок.

- Пилить без рывков и изгибов полотна.

- Не удерживать заготовку рукой в опасной близости от полотна пилы.

- Не проверять на ощупь качество пиления.

- Опилки с верстака убирать щеткой-сметкой.

- Текущий инструктаж.

Учитель следит за правильностью выполнения пиления.

- Закрепление нового материала.

- В чем заключается смысл пиления древесины?

- Как правильно выбрать пилу для работы? Поясните
примерами.

- Для чего разводят зубья пилы?

- Почему  для   пиления   влажной  древесины   развод
зубьев должен быть больше, чем для пиления сухой?

- Чем удобны стусла?

  - Заключительная часть.

Проверка проделанной работы, указание на недочеты, выявление лучших результатов. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.