5 класс                                                                            Занятие № 27

Тема: Бытовые электронагревательные приборы.

Цель: ознакомить учащихся с бытовыми  электронагревательными приборами, воспитывать у учащихся целеустремлённость в трудовой деятельности, способствовать развитию самоконтроля.

Инструменты и оборудование:  бытовые электронагревательные приборы (чайник, электрическая плитка), демонстрационные плакаты, электромонтажные инструменты.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Проверка пройденного материала.

- Назовите правила безопасной работы при ремонте бытовых электрических светильников и нагревательных приборов.

- Какие неисправности могут возникать в бытовых электроприборах?

- Как можно обнаружить обрыв провода в шнуре?

- Для чего место соединения оборванных проводов обматывают изоляционной лентой?

- Почему попадание электрического тока на корпус бытового прибора опасно для жизни?

- Назовите профессии рабочих, выполняющих на предприятиях ремонт и наладку электроаппаратуры.

- Изложение программного материала.

Бытовые электронагревательные приборы широко применяются в повседневной жизни человека. С их помощью можно приготовить пищу (электрическая печь, электрическая плитка), подогреть воду (электрический чайник, электрокипятильник), обогреть помещение (электрокамин), погладить одежду  (электрический утюг)  и т.д.

Конструкции электронагревательных приборов различны,  но принцип работы один и тот же — превращение электрической энергии в тепловую. В любом электронагревательном приборе имеется нагревательный элемент. Его изготавливают из материала с большим сопротивлением электрическому току в виде проволочной спирали.

Рис. 1. Нагревательный

элемент:

/ — металлическая трубка;

2—нагревательная токопроводящая спираль;

3 — кварцевый песок;

4 — стекловидная эмаль;

5 — контактная шпилька

Рис. 2. Электрическая плитка:

/ — корпус;

2 — электронагреватель;

3 — электрический шнур с вилкой;

4— переключатель ступеней нагрева;

5 — лампочка;

6 — чугунная основа;

7 — трубчатый нагревательный элемент;

8 — теплоизоляционная прослойка

В настоящее время применяют нагревательные элементы закрытого типа, где проволочная спираль размещена в стальной или латунной трубке. Пространство между спиралью и стенками трубки заполняют кварцевым песком, который является хорошим изолятором. Для защиты спирали от окружающего воздуха концы трубок заливают стекловидной эмалью.

На рисунке 1 показан нагревательный элемент, применяемый в электросамоварах, электрических чайниках, электрокипятильниках и других приборах.

Электрические плитки бывают нескольких видов. Одна из конструкций плитки показана на рисунке 2.

- Практическая работа.

"""Изучение    устройства   бытовых  электронагревательных  приборов.

- Рассмотрите имеющиеся в вашем распоряжении электронагревательные приборы.

- Определите, какого типа нагревательные элементы применятся в данных приборах.

- Запишите  в  рабочую тетрадь  название  основных  частей
приборов.

- Текущий инструктаж.

- Перед разборкой  электронагревательных приборов убедись, что они отключены от электросети.

- Работать  только исправным инструментом.

- Заизолировать все оголённые провода.

- Недопускать соприкосновения оголённых проводов с корпусом электронагревательного прибора.

  - Закрепление нового материала.

    - Какие бытовые электронагревательные приборы вы знаете?

    - Какое физическое явление лежит в основе их работы?

    - Что такое нагревательный элемент?

    - Для какой цели нагревательную спираль размещают в металлической

трубке? Почему пространство между спиралью и стенками трубки заполняют кварцевым песком?

- Назовите основные узлы электрической плитки.

  - Заключительная часть.

Подведение итогов урока.  Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.