Культура дома.

5 класс                                                                            Занятие № 28

Тема:    Устройство мебельной фурнитуры и её установка.

Цель: ознакомить учащихся с устройством фурнитуры, научить правильно устанавливать мебельную  фурнитуру, воспитывать аккуратность  в работе, развивать техническое мышление.

Инструменты и оборудование: мебельная фурнитура,  шурупы различных размеров, отвертки, шило, линейка , карандаш, циркуль, кусочки ДСП, деревянные заготовки.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Изложение программного материала.

При изготовлении мебели для соединения ее частей применяют специальные изделия, называемые фурнитурой. Это уголки, стяжки, полкодержатели, магнитные защелки, засовы, ручки и др. (рис. 1).

Уголки (рис. 1, а) состоят из двух неразъемных металлических пластинок, расположенных под прямым углом. Ими скрепляют угловые соединения настенных полочек, оконных рам, форточек и т.д.

Полкодержатели (рис. 1,6) бывают металлическими или пластмассовыми и предназначены для закрепления горизонтальных полок в шкафах. Стержни полкодержателей устанавливают в глухие отверстия боковых стенок шкафа.

Стяжки (рис. 1, в) состоят из двух утолщенных металлических уголков или пластин, соединяемых между собой стяжным винтом. Ими соединяют стенки шкафов, письменных столов, книжных полок и др.

Засовы и замки (рис. 1, г, д) предназначены для закрывания дверок шкафов, столов и тумбочек. Они могут быть накладными и врезными.

Магнитные защелки (рис. 1, ж) служат для удержания подвижных дверок шкафов. Они состоят из корпуса с магнитами и металлической пластины.

С помощью петель (рис. 1, з) прикрепляют дверцы к стенкам шкафов, письменных столов и тумбочек.

Уголки, засовы, замки, магнитные защелки, петли и др. прикрепляют к мебели при помощи шурупов — винтов для древесины.

При длительном пользовании мебелью крепление мебельной фурнитуры ослабевает.

Рис. 1. Мебельная фурнитура:

а — уголки; б—полкодержатели; в — стяжки; г — засов; д — замки; е—ручки; ж — магнитная защелка; з — петля рояльная

В этом случае старые шурупы вывинчивают

и заменяют на шурупы большего размера. Если такой возможности нет, то в отверстия забивают смазанные клеем деревянные стерженьки   (пробки),   в   которые  ввинчивают  старые  шурупы.

Если вы хотите установить фурнитуру на новом месте, предварительно определите ее точное положение и разметьте места, куда будут ввинчиваться крепежные шурупы. Например, магнитную защелку устанавливают следующим образом. Вначале определяют местоположение корпуса защелки вместе с пластиной. Затем крепят пластину к дверце и подбирают положение корпуса защелки так, чтобы при закрытой дверце он совпадал с пластиной. Шилом намечают центры отверстий под крепежные шурупы и предварительно закрепляют корпус, не заворачивая шурупы до конца. Овальные отверстия в корпусе защелки позволяют расположить корпус точно против пластины, после чего шурупы завинчивают до конца.

На мебельных фабриках устанавливают и подгоняют фурнитуру сборщики мебели.

- Практическая работа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Изучение устройства, принципа действия и крепления мебельной фурнитуры

- Рассмотрите мебельную фурнитуру, показанную на рисунке 1, и разберитесь в устройстве и назначении ее разных видов.

- Рассмотрите  имеющиеся  в  учебных  мастерских  образцы
фурнитуры:   ручки,   уголки,   стяжки,   щеколды,   замки   и   др.—
и изучите их принцип действия.

- Потренируйтесь в закреплении отдельных видов фурнитуры
на непригодном материале, соблюдая правила безопасной работы
при соединении деталей шурупами.

- Если в вашей мебели имеется плохо закрепленная фурнитура,    составьте    план    работы    по    устранению    этого   дефекта
и закрепите фурнитуру надежно вместе со взрослыми.

- Текущий инструктаж.

1. Перед тем как установить мебельную фурнитуру необходимо разметить место на мебели.

2. Место для шурупов намечать шилом.

3. При закручивании шурупов использовать отвёртки с соответствующим шлицом.

- Проверка пройденного материала.

  - Что такое мебельная фурнитура?

  - В чем различие между засовом и щеколдой?

  - В чем различие между накладной и врезной фурнитурой?

  - Как можно закрепить мебельную фурнитуру, если ослабло крепление ее элементов?

  - Какова последовательность установки магнитной защелки?

- Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.