5 класс                                                          Занятие №18.

Тема:    Правка тонколистового металла и проволоки.

Цель: ознакомить учащихся  с приемами правки тонколистового металла проволоки,  развивать координационные способности учеников при работе с различными инструментами, воспитывать организованность и внимательность.

Оборудование и материалы: чертежи, изделия из металла, правильная плита, киянка, молоток, деревянный брусок.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Как обозначают на чертежах и эскизах деталей диаметр и радиус?

- Чему примерно равна длина окружности?

- Что такое развертка?

- Какими линиями показывают на чертеже места сгиба заготовки?

- . Как изображают на чертежах и эскизах изделия из проволоки?

- Как определить длину заготовки из проволоки?

- Как показать на чертеже центр отверстия?

- Изложение программного материала.

Заготовки из тонколистового металла и проволоки часто бывают неровными, поэтому перед обработкой их необходимо выровнять. Правка — это слесарная операция по выравниванию заготовок.

Листы из жести правят деревянным молотком — киянкой. Лист кладут на металлическую правильную плиту выпуклостью вверх (рис. 1). Удары наносят, начиная с краев листа. Приближаясь к выпуклому месту, следует уменьшить силу удара, но удары наносить чаще. Нельзя ударять по самой выпуклости, так как она от этого еще больше увеличится.

Листовой металл толщиной до 0,2 мм правят деревянным бруском — гладилкой, которую перемещают по поверхности заготовки, лежащей на плите. Тонкую фольгу распрямляют ватным тампоном.

В промышленности листовой металл правят, пропуская его между вращающимися валками листоправильного стана.

Правка проволоки может выполняться разными способами. Выпрямить тонкую и мягкую проволоку можно, протягивая ее между гвоздями, вбитыми в доску (рис. 2, а), между двумя брусками, зажатыми в тисках (рис.2, б), или вокруг цилиндрического стального стержня (рис. 2, в).

Толстую стальную проволоку правят на плите (рис. 2, г), легко ударяя по выпуклым местам молотком. Медную и алюминиевую проволоку выпрямляют киянкой.

Рис. 1. Правка заготовок из тонколистового металла: а — деревянным бруском; б — киянкой

Рис. 2   Правка проволоки.

- Текущий инструктаж.

- Осторожно обходиться с заготовками, поскольку листовой  металл и проволока имеют острые кромки.

- Обязательно надевать рукавицу на руку, удерживающую заготовку
           при ее правке.

- Работать только исправным молотком и киянкой.

- Держать руку, которая удерживает заготовку, по возможности дальше от удара молотком или киянкой.

- Не стоять за спиной товарища, когда он работает.

- Практическая работа.

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки

- Используя приемы, показанные на рисунке 2, выполнить
правку  тонколистовой   заготовки   для   изготовления   различных
деталей, например коробки для мелких деталей, нагубников для
тисков,   корпуса   совка   хозяйственного,   прокладки   под   резец
токарного станка и др.

- Проверьте качество правки, приложив к плоскости листа
ребро линейки.

- Внимательно рассмотрите рисунок 2  и  выберите способ
правки заготовки  в  соответствии с диаметром  проволоки  и  ее
материалом   при   изготовлении   следующих   изделий:   чертилки,
кольца для штор, дверного крючка, головоломки.

- Закрепление нового материала.

- Почему перед разметкой необходима правка заготовки?

- Почему деревянным бруском-гладилкой можно выправить только тонкие металлические листы?

- За счет чего уменьшается выпуклость при правке?

- Почему при выпрямлении проволоки нельзя сильно стучать по выпуклому месту?

- Каким способом можно распрямить алюминиевую проволоку толщиной 3 мм?

- . Нужна ли правка заготовок из тонколистового металла после их разрезки?

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.