5 класс                                                                          Занятие№6.

Тема: Отделка изделий из древесины и подготовка их к сборке.

Цель: Расширить представление учащихся о предварительной отделке древесины, закрепить умения и навыки по отделке древесины напильниками, рашпилем, и шлифовальной шкуркой, воспитывать у учащихся трудолюбие.

Инструменты и оборудование: образец изготавливаемого изделия, напильники, рашпили, шлифовальные шкурки различной зернистости, измерительные инструменты.

Ход урока

- Организационный момент.

Ввод в мастерскую. Проверка готовности учащихся к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Для чего выполняют разметку?

  - Для каких целей используются технологические карты ?

  - Для чего нужны припуски на обработку?

  - К чему может привести нарушение последовательности выполнения операций по изготовлении изделия?

  - Изложение программного материала.

Для защиты от вредных воздействий внешней среды и придания лучшего внешнего вида древесину покрывают лаками, красками, морилками и другими составами.

Различают два основных вида покрытий:

- покрытие с сохранением текстуры древесины —
прозрачная отделка;

- покрытие с закрыванием текстуры древесины —
непрозрачная отделка.

Прозрачная отделка выполняется с помощью морилок и лаков. Морилки меняют цвет древесины, а лаки создают прозрачную глянцевую пленку, которая защищает древесину от воздействия внешней среды и придает поверхности красивый блеск. Прозрачные покрытия в основном применяют для отделки изделий из древесины с красивой текстурой.

Непрозрачная отделка применяется обычно для покрытия изделий из древесины, которые эксплуатируются в неблагоприятных условиях и на открытом воздухе. Она производится с использованием нитрокрасок и масляных красок.

Одним из способов декоративной отделки древесины является окрашивание ее водными красителями: морилками, акварельными и гуашевыми красками, цветной тушью и чернилами.

Перед окрашиванием изделия его подвергают чистовой обработке шлифовальной шкуркой.

Шлифовальная (абразивная) шкурка — это материал на гибкой основе (бумаге или ткани). На этой основе приклеены мелкие абразивные частицы (зерна) с острыми гранями. Для удобства работы шкурку обворачивают вокруг деревянных брусочков .(Рис.1)

Морилки обычно изготавливают из сухого красителя, растворяя его в теплой воде. Чем больше сухого красителя, тем раствор морилки становится темнее. Другие водные красители — акварельные и гуашевые краски, цветная тушь и чернила для столярных работ применяются в готовом виде.

Водные красители наносят на подготовленную поверхность мягкой кистью или тампоном (рис. 2).

Кистью покрывают поверхность сначала поперек волокон, затем вдоль. Покрытие изделия тампоном производят, смачивая его в водном красителе и аккуратно прикладывая к окрашиваемой поверхности.

шлифовальная бумага

шлифовальная шкурка

Рис.1 Способы шлифования шкуркой.

а – шлифование больших деталей.       в – шлифование мелких деталей.

Рис. 2. Способы нанесения лаков и красок: а — кистью; б — тампоном

Тампон можно сделать самому, завернув в ткань небольшое количество ваты. После работы водным красителем кисть промывают под струей воды, а тампон выбрасывают.

Как только водный краситель высыхает, поверхность изделия аккуратно и тщательно покрывают лаком.

Кроме окрашивания существуют другие способы отделки изделий из древесины: резьба по дереву, выжигание, роспись.

  - Практическая часть.

1.Учащиеся заканчивают изготовление изделия, начатого на прошлом занятии.

2. Учащиеся подготавливают изделие к сборке и

отделке( зачищают и шлифуют).

  - Текущий инструктаж.

Ученикам следует выдавать абразивную шкурку лишь после того, как они добьются необходимой формы и шероховатости изделия режущими инструментами.

Если не вести строгий контроль за работой ребят и не соблюдать этого правила, многие школьники могут преждевременно приступить к неоправданному шлифованию.

Ребятам надо объяснить, что после шлифования нельзя обрабатывать поверхности детали режущими инструментами, поскольку оставшиеся в сосудах древесины зерна абразива затупляют инструмент.

    - Закрепление пройденного материала.

      - Какие   виды   отделки   изделий   из   древесины   вызнаете?

      - Для чего перед покраской нужна зачистка изделия
шлифовальной шкуркой?

      - Подумайте, возможна ли отделка древесины водяными красителями после лакирования.

      - Где расход краски будет меньше — на грубой шероховатой

Поверхности или на гладкой? Почему?

  - Заключительная часть.

Учащиеся сравнивают свои детали с эталонами и с деталями одноклассников.

Сами указывают на свои ошибки.

Уборка рабочих мест и помещения мастерской.