5 класс                                                   Занятие №11.

Тема: Сверлильный станок, как технологическая машина.

Цель:  обучить учащихся приемам сверления, ознакомить с устройством сверлильного станка и принципом его работы, воспитывать интерес к технике.

Инструменты и оборудование: сверлильный станок, кинематическая схема станка, плакаты по технике безопасности.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности учащихся к уроку. Ввод в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

  - Какие сверла применяют при сверлении древесины?

  - Какие сверла вам известны?

  - Из каких частей состоит коловорот?

  - Что такое кинематическая схема?

- Изложение программного материала.

Сверлильный станок – это технологическая машина, предназначенная для быстрого и качественного получения отверстий.

Рис .1. Устройство сверлильного станка:

/ — станина; 2 — стол рабочий; 3 — колонка; 4 — рукоятка подъема и опускания корпуса; 5 — корпус шпиндельного узла; 6 — винт крепления корпуса на колонке; 7 — шкала установки глубины сверления; 8 — электродвигатель; 9 — шпиндель; 10 — ременная передача; // — патрон сверлильный; 12 —   рукоятка подачи шпинделя с патроном; 13 — кнопки «Влево» и «Вправо»; 14 — кнопка «Стоп»; 15 — ограждение; 16 — винт натяжения ремня.

Все части станка смонтированы на прочной станине (1). Ее верхняя часть называется рабочим столом (2). К станине неподвижно на болтах прикреплена колонка (3). Поворотом рукоятки (4) осуществляют подъем и опускание корпуса шпиндельного узла (5).

Вращение от электродвигателя (8) к шпинделю станка передается с помощью ременной передачи {10), закрытой защитным кожухом (15). Шпиндель вместе со сверлильным патроном (11) и закрепленным в нем сверлом может опускаться и подниматься посредством рукоятки подачи (12). Контроль глубины сверления производят по шкале (7). Станок управляется пусковыми кнопками (13). При нажатии одной кнопки сверло будет вращаться по часовой стрелке, при нажатии другой — против часовой стрелки. Красная кнопка (14) выключает станок.

Сверло с коническим хвостовиком в некоторых станках устанавливают непосредственно в углубление шпинделя станка (рис. 2). Сверло с цилиндрическим хвостовиком закрепляют в шпинделе станка с помощью сверлильного патрона, используя ключ.

Рис. 2. Установка сверла:

а — с коническим хвостовиком (/ — сверло, 2 — шпиндель);

б — с цилиндрическим хвостовиком (/ — сверло, 2 — ключ,

3 — сверлильный патрон, 4 — шпиндель)

- Практическая часть.

.	Изучите     конструкцию     сверлильного     станка.

- Осмотрите станок и назовите его основные части.

- Под наблюдением учителя:

а)	произведите поднимание и опускание шпиндельной бабки;

б)	закрепите сверло в сверлильном патроне;

в)	с помощью рукоятки подачи произведите onycкание и поднятие рабочего органа станка (сверла);

г)	произведите пробное включение и выключение электродвигателя.

- Текущий инструктаж.

Перед сверлением убирают с рабочего стола станка все лишние предметы.

- Заготовку с накерненными центрами отверстий закрепляют в тисках.

- Сверло необходимого диаметра вставляют в патрон и закрепляют специальным ключом.

- Затем, поворачивая рукоятку подачи, опускают сверло и устанавливают тиски с заготовкой так, чтобы керн совпадал с острием сверла.

- Включают станок и сверлят отверстия, плавно нажимая на рукоятку подачи без рывков и больших усилий.

- В конце сверления силу нажима на рукоятку подачи необходимо уменьшить.

- Просверлив отверстие, нужно, плавно поворачивая штурвал подачи, поднять шпиндель в крайнее верхнее положение и выключить станок.

Соблюдать правила техники безопасности. Не забывать под заготовку подкладывать деревянный брусок.

- Закрепление пройденного материала.

- Что общего между  ручной дрелью и сверлильным станком?

- Что их отличает друг от друга?

- Какие виды передачи есть  у сверлильного станка?

- С помощью чего зажимается свело в патроне?

- Как изменить частоту вращения  сверла?

- Заключительная часть.

Окончание выполнения работы.  Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.