5класс                                                                           Занятие №2.

Тема: Строгание древесины. Виды стругов.

Цель: научить приемам строгания, уяснить правила безопасности труда при выполнении этой операции, развивать техническое мышление, воспитывать аккуратность в работе.

Инструменты и оборудование: верстак, карандаш,

линейка, угольник, рубанок.

Объект работы: деревянная указка.

Ход урока

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

  - Повторение пройденного материала.

- Назовите основные части столярного верстака?

- Каким способом можно закрепить заготовку?

- Правила поведения в учебных мастерских.

- Какие инструменты относятся к измерительным?

- Какие инструменты относятся к режущим?

- В какой одежде выполняют работу в мастерской?

  - Изложение программного материала.

Для того чтобы придать заготовке из древесины нужную форму и размеры, а также получить ровную поверхность, выполняют операцию - строгание (снятие с поверхности заготовки тонких слоев древесины в виде стружки).

■ Чем выполняют строгание?

Для этого применяют различные струги (строгальные инструменты). Самые распространенные из них рубанки, фуганки, шерхебели. (Показать ученикам инструменты)

• В чем их отличие?

Режущая кромка у ножа шерхебеля дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка - прямоугольная. Шерхебелем выполняют первичное, более грубое строгание поверхностей, а рубанком - окончательное, чистовое.

«Шерхебель» - слово немецкого происхождения, что значит «струг для грубого срезания». Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими или комбинированными.

Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности.

Реже мы будем встречаться с такими стругами, как шлифтик, зензубель, горбач, фальцгобель, цинубель.

Шлифтик служит для снятия особенно тонкой стружки и отличается от рубанка с двойным ножом меньшей длиной колодки и углом размещения резца (50-60 ° к подошве).( Рис 2.)

Как вы уже поняли, рубанки бывают не только с одним ножом, но и с двумя. У последнего имеется преимущество: к ножу на расстояние 0,5 - 1,5 мм от лезвия при помощи винта крепится стружколом, и излом стружки после отделения предотвращает возможность отщепа ее или откола от обрабатываемой поверхности.

Зензубель, горбач и фальцгобель позволяют обрабатывать профильные и криволинейные поверхности.

Цинубель по размерам схож со шлифтиком, но угол наклона резца у него еще больше - 80°. Лезвие ножа этого инструмента зазубрено. Поэтому цинубель и предназначен для придания обрабатываемой поверхности повышенной шероховатости, что облегчает склеивание деталей.( Рис. 3).

Рубанок имеет простое строение (рис. 1)

ручка          винт               резец     рукоятка

.Рис. 1. Рубанки: а — с деревянной колодкой, б — с металлической колодкой.

.

Перед строганием следует проверить, правильно ли налажен инструмент. У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1 - 3 мм у шерхебеля или на 0,1 - 0,3 мм у рубанка.

Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх.

. Правой рукой берем рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой - за колодку или ручку с передней стороны. (Учитель показывает приемы работы)

Рубанок устанавливают лезвием вниз и проталкивают вперед. При обратном движении рубанок поднимают над заготовкой.

Контроль за качеством строганных поверхностей осуществляют с помощью линейки или угольника на просвет.

Обсудить с учащимися технику безопасности при работе с рубанками.

Рис 3.

Рис. 2.

  - . Практическая часть.

- Подготовка рабочего места

- Ученики на бросовом материале выполняют строгание, учитывая все правила.

Техника безопасности.

Во время работы надо очищать строгальные инструменты от стружки при помощи деревянного клина.

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы обработанная поверхность не опускалась ниже разметочных линий.

Нельзя руками проверять качество обработанной поверхности и остроту лезвия.

В перерывах в работе строгальные инструменты надо класть на бок лезвиями резца от себя.

  - Текущий инструктаж.

В начале строгания нажимают на переднюю, часть рубанка, а в конце - на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской.

Если волокна на обрабатываемой детали задираются, то деталь следует строгать с другой стороны.

Учитель следит, чтобы ученики размечали заготовки карандашом, а не ручкой.

Следить, чтобы учащиеся не очищали инструменты руками, а пользовались щеткой.

  - Закрепление пройденного материала.

- Для чего применяется строгание заготовок?

- Рассмотрите рабочие части резцов у шерхебеля и рубанка. Чем они отличаются?

- По каким признакам можно судить о правильности установки резца?

- Проверьте правильность установки резцов у ваших рабочих инструментов.

- Почему при проверке качества строгания измерительную линейку и столярный угольник надо передвигать по обработанной поверхности?

- Как распределяются усилия рук при строгании? Подумайте, для чего это делается.

- Как правильно хранят строгальные инструменты?

- Предложите способ строгания торца доски или бруска, исключающий скалывание древесины.

  - Заключительная часть.

Проверка учителем выполнения работы, указание на недочеты Уборка рабочих мест и помещения мастерских. Выставление оценок.