5 класс                                                            Занятие №7.

Тема: Сборка изделия.

Цель:  Дать учащимся первоначальные сведения о сборочном чертеже,

сформировать умения и навыки соединения деталей, воспитывать у учащихся самостоятельность в работе и трудовую культуру.

Инструменты и оборудование: верстак, чертежи, гвозди, молоток,                                                                                       карандаш, линейка.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод в мастерскую. Проверка готовности учащихся к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Чем можно зачищать изделия?

  - Что такое рашпиль и для чего он нужен?

  - Зачем нужна шлифовальная шкурка?

  - Как шлифовать вогнутые поверхности?

Сообщение цели урока.

- Изложение программного материала.

Учащимся необходимо дать начальное понятие о сборочном чертеже, разъяснить, что это основной графический документ, с помощью которого производится сборка и контроль изделия.

Учитель демонстрирует учащимся изготавливаемый упор и таблицу с его сборочным чертежом, на котором каждая деталь должна быть выделена определенным цветом. Затем учащимся предлагается проанализировать чертеж:

• Расположены ли отдельные виды на сборочном чертеже так же, как и на чертеже детали, или иначе?

• Где на сборочном чертеже указывают название деталей, из которых состоит изделие?

Учитывают ли на сборочном чертеже размеры, необходимые для изготовления каждой детали?

Что означают цифры на полках линий-выносок?

• Какие еще сведения о деталях приведены на сборочном чертеже?

Чем еще можно соединять детали?

Шурупами. Шуруп - это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой.

В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины, а также с различной формой головки: полукруглой, потайной и полупотайной.( Рис.1)

Чаще всего используют шурупы с потайной головкой.

Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные) для отвертки.

Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа.

Чем и как завинчивают шурупы?

Ввинчивание шурупа без просверливания отверстия может привести к раскалыванию деталей!

После подготовки деталей шуруп вставляют в отверстие и ввинчивают по часовой стрелке. Если шуруп отклонился в сторону, его вывинчивают, исправляют отверстие сверлом или шилом и ввинчивают шуруп заново. Чтобы придать изделию красивый внешний вид, шлицы (прорезь) всех головок устанавливают на одной линии или параллельно друг другу.

На предприятиях деревообрабатывающей промышленности сборочные работы (в том числе и с помощью шурупов) производят столяры и сборщики изделий из древесины. Они работают не только отвертками различных типов, но и электрошуруповертами и пневмошуруповертами — инструментами, у которых рабочая часть   вращается   с   помощью   электродвигателя    или   сжатого

а – с полукруглой головкой.              б– потайной.

в– полупотайной.

Рис. 1. Шурупы.

Отверткой по часовой стрелке. Они могут быть с прямым и крестообразным шлицом в зависимости от шурупа.

На предприятиях для этого используют специальные инструменты - электрошуруповерты.

    - Практическая часть.

Учащиеся рассматривают различные шурупы и тренируются; вворачивают их с помощью подходящей отвертки.

Для объекта работы можно использовать прикручивание

металлических уголков или мебельной фурнитуры.

    - Текущий инструктаж.

Следить, чтобы учащиеся правильно подбирали шурупы, ввинчивали их под прямым углом.

Техника безопасности.

- При ввинчивании не держать шуруп рукой.

- Пользоваться  исправной  отверткой,  точно  подходящей
к шлицу шурупа.

- Ось отвертки,  вставляемой в прорезь шурупа,  должна
быть  продолжением  оси  шурупа.  Нажимать  на  отвертку
равномерно,   так   как   она   может   выскочить   из   головки
шурупа.

- Держать отвертку двумя руками: левая направляет ее,
а правая вращает.

- Не использовать шурупы с рваными прорезями и затупленным острием.

    - Закрепление пройденного материала.

  - Вспомните, что такое сборка?

  - Почему нельзя ввинчивать шурупы без предварительного получения отверстия в детали, а также забивать молотком и вытаскивать клещами?

  - Какие правила безопасности работы надо соблюдать при сборке деталей на шурупах?

- Заключительная часть.

Завершение работы. Указание на недочеты. Самооценка.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.