5 класс                                                                           Занятие №8.

Тема: Соединение столярных изделий гвоздями и на клею.

Цель: Ознакомить учащихся со способом соединения деревянных изделий на гвоздях и клею, обучить приемам забивания гвоздей, воспитывать у учащихся бережное отношение к оборудованию и инструментам.

Инструменты и оборудование: верстак, гвозди, молоток, деревянные заготовки,

ДВП или фанера.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод в мастерскую. Проверка готовности учащихся к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Что такое сборка?

  - Какие формы головок бывают у шурупов?

  - Как выбрать длину  шурупа?

  - Что нужно делать перед закручиванием шурупа?

- Изложение программного материала.

Чтобы из отдельных деталей получить готовое изделие, их надо соединять между собой. Соединение деталей из пиломатериалов и фанеры часто выполняют с помощью гвоздей. Забитые гвозди удерживаются в деталях за счет защемления между волокнами древесины. Гвозди — детали стандартные. В зависимости от назначения они бывают разных размеров и отличаются формой головок (рис. 1).

Для соединения деталей из древесины чаще всего пользуются строительными и тарными гвоздями, с плоской и конической головками. Длина гвоздя должна быть в 2...3 раза больше толщины прибиваемой детали, а диаметр не должен превышать 1/4 толщины. Тонкую деталь можно прибивать к более толстой, а не наоборот!

Прежде чем забивать гвоздь, размечают места соединения и шилом делают углубление.

Рис.1. Гвозди:

а — строительный с плоской головкой; б — строительный с конической головкой; в — декоративный; г — обойный; д — тарный; е — кровельный: / — острие; 2 — стержень; 3 — головка; 4 — насечка

Рис. 2. Подготовка деталей к соединению гвоздями.

При забивании гвоздей, расстояние между ними вдоль волокон древесины должно быть не менее 15 диаметров гвоздя, а поперек волокон — не менее 4 диаметров. Расстояние от места забивания гвоздя до кромки или торца соединяемых деталей не должно быть меньше 15 диаметров гвоздя.

Избежать раскалывания древесины при забивании гвоздей можно, предварительно слегка затупив гвозди ударами по их острию. Такой гвоздь смещает волокна древесины, не разрывая их, поэтому деталь не раскалывается.

Забивают гвозди ударным инструментом — столярным молотком (рис. 3 а). Хватка молотка должна быть такой, чтобы конец ручки выступал из сжатой ладони на 30...40 мм (рис. 3 а). Гвоздь забивают по возможности под небольшим углом, несильными ударами, а когда он войдет до половины стержня — ударяют сильнее. Головка забитого в деталь гвоздя не должна выступать, иначе она будет мешать отделке изделия. Но если последние удары по головке гвоздя наносят молотком, то можно смять поверхность детали. Чтобы избежать этого, применяют специальное приспособление— пробойник, который ставят на головку гвоздя и ударяют по нему молотком.

Рис. 3. Забивание (а) и вытаскивание (6) гвоздей

Если гвоздь пошел косо или согнулся и его надо вытащить, используют молоток со специальной прорезью на носке  или клещи (см. рис. 4), под губки клещей или боек молотка подкладывают кусочек фанеры или небольшую колодку (рис.4б).

Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняет плотник. Он рубит стены из бревен, настилает полы, соединяет с помощью гвоздей различные детали и выполняет много другой полезной работы. Плотник должен хорошо знать способы изготовления деревянных изделий и соединения деталей, уметь быстро и безошибочно выбирать «молоток по гвоздю, а гвоздь по доске».

Рис.4. Инструменты для забивания и вытаскивания гвоздей:

а — молотки: / — носок; 2 — головка; 3 — ручка; 4 — прорезь для выдергивания

гвоздей; 5 — боек; б — клещи: / — губки; 2 — ось; 3 — ручки.

Чем еще можно соединить детали, чтобы не было заметно, но было крепко?

Многие детали из древесины соединяют склеиванием.

Клеем называют вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную пленку, соединяющую поверхности деталей.

Клеи бывают природные и синтетические. Наиболее распространены синтетические. Например, клей ПВА и БФ.

Их преимущество в том, что ими можно склеивать не только деревянные детали. Клей ПВА - вязкая жидкость белого цвета. Наносится кистью или тампоном.

Клеи марок БФ различны по составу и применению. Ими можно склеивать деревянные детали с металлическими, пластиковыми и другими.

Из природных клеев в школьных мастерских применяют казеиновый и столярный клеи.

Казеиновый клей представляет собой порошок желтовато-белого цвета. Его растворяют в воде и тщательно перемешивают. В готовом виде он годен к применению в течение 3-4 часов, потом он затвердевает.

Столярный клей выпускают в виде зерен или твердых плиток.

В школьных мастерских его варят в клееварке и используют в горячем виде.

Перед склеиванием поверхности деталей очищают от опилок или краски, намазывают клеем, выдерживают 2-3 минуты на воздухе.

- Практическая часть.

Учащиеся рассматривают гвозди различных видов.

Изготавливают коробку для мелких деталей.

- Текущий инструктаж.

  - Работать   молотком   и   шилом   с   хорошо   насаженными    исправными    (без    трещин)    ручками.

  - Ручка    молотка должна   быть   расклиненной:   после   насаживания   на   нее молотка  в  месте  насадки  в ручку  вгоняют  клин — более прочно удерживают молоток.

  - Ударять по головке гвоздя так, чтобы направление удар
приходилось точно вдоль стержня.

  - Не стоять за спиной работающего молотком.

- Закрепление нового материала.

  - Вспомните, что такое сборка.

  - Назовите элементы гвоздя, детали молотка и клещей.

  - Надо прибить деталь толщиной 5 мм. Какой длины должны быть гвозди и на каком  расстоянии друг от друга их надо забивать?

  - Подумайте, зачем перед забиванием гвоздей делают углубление шилом.

  - Зачем на стержне гвоздя  под головкой делают насечку?

  - Назовите правила безопасной работы при сборке деталей гвоздями.

  - Какие виды клеев вы знаете?

  - Как готовить клей.

- Заключительная часть.

Завершение работы. Указание на недочеты. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.