5 класс                                                                Занятие №13.

Тема:   Склеивание деревянных деталей.

Цель: ознакомить учащихся со способом склеивания деревянных деталей, видами клеев, воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование и материалы: деревянные детали, клей столярный или ПВА, кисточка для клея, струбцина.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Чем отличается соединение шурупами от соединения гвоздями?

- Можно ли шурупы забивать молотком и вытаскивать клещами?

- Почему шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь?

- Почему нельзя закручивать шурупы без предварительного выполнения отверстий в детали?

- Какие правила безопасной работы нужно выполнять при соединении деталей шурупами?

- Изложение программного материала.

Многие детали из древесины соединяют склеиванием.

Клеем называют вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную пленку, соединяющую склеиваемые поверхности деталей.

Клеи бывают природные и синтетические. Синтетические клеи нашли более широкое распространение и выпускаются уже готовыми к применению. Из синтетических клеев в школьных мастерских применяют клеи ПВА и БФ. Преимущество синтетических клеев состоит в том, что ими можно склеивать не только деревянные детали.

Клей ПВА — вязкая жидкость белого цвета. Наносится на склеиваемые поверхности кистью или тампоном.

Клеи марок БФ различны по составу и применению. Ими можно склеивать деревянные детали с металлическими, пластмассовыми и другими.

Из природных клеев в школьных мастерских применяют казеиновый и столярный клеи. Казеиновый клей представляет собой порошок желтовато-белого цвета. Его растворяют в воде и тщательно размешивают. Свежеприготовленный клей годен к применению в течение 3...4 часов, после чего он затвердевает.

Столярный клей выпускают в виде зерен или твердых плиток с блестящей поверхностью. В школьных мастерских его варят в клееварке (рис. 41)  и используют в горячем виде.

Перед склеиванием поверхности деталей очищают от опилок или краски, намазывают клеем, выдерживают 2...3 мин на воздухе и соединяют друг с другом. Затем детали сжимают струбциной

Рис1. Схема клееварки.                           Рис.2 Склеивание в

струбцине.

После освобождения деталей из зажимов клеевые соединения выдерживают еще в течение 12...24 ч, что придает соединению еще большую прочность, и лишь затем приступают к зачистке склеенных изделий.

- Техника безопасности.

1. Склеивать детали необходимо только на подкладных досках.

- Не дотрагиваться до горячей клееварки.

- При работе избегать попадания клея на руки.

- После работы тщательно вымыть руки с мылом.

- Практическая работа.

- Подготовьте рабочее место к склеиванию деталей изготавливаемого    вами    изделия.    Очистите   склеиваемые    поверхности.
Подготовьте клей и кисти.

- Нанесите кистью на склеиваемые поверхности равномерный
слой  клея,  дайте  подсохнуть  ему  2...3  мин,  соедините детали
и сожмите их струбциной или в тисках.

- На  следующем  уроке  освободите  изделие  из  струбцины,
убедитесь в правильности склеивания, зачистите поверхности от
клея.

- Закрепление нового материала.

- Какие клеи применяют в школьных мастерских?

- Как подготавливают поверхности деталей из древесины перед склеиванием?

- Как вы думаете, почему намазанные клеем детали нужно перед склеиванием выдержать на воздухе?

- Почему необходимо плотно сжимать склеиваемые поверхности?

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.