5 класс                                                                                Занятие№10.

Тема: Сверление отверстий.

Цель: ознакомить учащихся со сверлением; закрепить умения и навыки сверления древесины ручной дрелью, воспитывать аккуратность в работе.

Инструменты и оборудование: верстак, дрель, сверло, линейка, карандаш.

Ход урока

- Организационный момент.

Проверка готовности учащихся к уроку. Ввод в  мастерскую.

  - Повторение пройденного материала.

    - Что такое кинематическая схема?

    - Из чего состоит любая машина?

    - Приведите примеры поступательного движения?

    - Что такое сборка?

    - Что такое отделка?

  - Изложение программного материала.

И/Vll

Отверстия представляют собой углубления в деталях. Они могут быть сквозными  и глухими (рис.1). Но отверстия могут быть только круглыми, но и овальными, квадратными, прямоугольными, шестигранными и т.д.

Рис. 1

Чем можно сделать круглое отверстие?

Их высверливают сверлами. Наиболее распространены спираль-е сверла. Их применяют для сверления различных материалов: металлов, древесины, пластмасс. Для высверливания отверстия в древесине применяют также центровые сверла с подрезателями, винтовые, шнековые, ложечные и другие (Рис.3).

Как узнать размер сверла?

Он указан на его стержне (в мм).

Каждое сверло имеет основные части, показанные на рис.2.

Рис.2. Сверло:

/ — хвостовик; 2 — тело;

3 — винтовая канавка; 4 — режущая часть

Тело сверла цилиндрическое или винтовое. По винтовой канавке выходит срезаемая стружка.

Режущая часть — самый важный элемент сверла. Своей острой кромкой она срезает древесину, образу* отверстие.

Сверла отличаются формой хвостовика, тела, режу щей части

(рис. 3).

Во время работы сверло закрепляется за хвостовик в патроне коловорота, ручной или электрической дрели (сверлильного станка). Перед сверлением производят разметку. Центр отверстия накалывают шилом. Чаще всего при горизонтальном и вертикальное закреплении заготовки ось сверла должна быть перпендикулярна обрабатываемой поверхности. В не которых случаях сверлятся отверстия под углом.

а           б         в          г          д                 е

Рис. 3. Виды сверл:

а — перовое; б — винтовое; в — ложечное; г — пробочное;

д— шнековое; е — спиральные

Каждое сверло имеет на своей торцевой части две режущие кромки. (Учитель пускает по рядам различные сверла) Ими при просверливании подрезаются волокна древесины, и ее частички в виде стружек выходя! наружу через винтовые канавки. Хвостовая часть сверла служит для крепления его в патроне коловорота или ручной дрели.(рис 4).

Коловорот состоит из упора (1), рукоятки вращения (2), патрона (3), в котором крепится сверло (4). (Учитель демонстрирует коловорот и показывает его части)

Дрель тоже состоит из упора, рукоятки вращения, рукоятки захвата, патрона, сверла. В дрели имеется зубчатый механизм, который передает вращение от рукоятки к патрону. (Учитель демонстрирует дрель и ее основные части)

До начала сверления на плоскости заготовки карандашом или шилом намечают центры будущих отверстий. Затем сверло, закрепленное в дрели, ставят в отмеченной точке под прямым углом к поверхности заготовки. Ладонью левой руки нажимают на упор дрели, а правой - вращают рукоятку по часовой стрелке.

Далее учитель вместе с учащимися
обсуждает правила техники безопасности.

_                                                                                        Рис 4.    Коловорот.

- Практическая часть.

Учащиеся тренируются на бросовом материале сверлить отверстия.

Продолжают изготовление объекта труда.

- Текущий инструктаж.

Учитель следит за правильностью выполнения операции сверления.

Напоминает им, что:

- в конце сверления нажим на упор ослаблять во избежание откалывания древесины на выходе сверла из отверстия;

- не браться за сверло руками, когда дрель приведена в рабочее состояние

Правила техники безопасности.

- Надежно закреплять заготовку на верстаке.

- При сверлении сквозных отверстий использовать подкладную доску.

- Прочно и без перекосов закреплять сверло в патроне.

- Во время засверливания заготовки давление на сверло должно быть небольшим, а вращение — медленным.

- Во   время   работы   следует   удерживать   коловорот(дрель) вертикально.

- Рукоятку коловорота (дрели)  надо вращать плавно,
без рывков.

- Закончив работу, коловорот (дрель) следует класть в лоток сверлом от себя.

- Стружку с заготовки убирать щеткой-сметкой.

  - Закрепление пройденного материала.

- Чем можно сделать круглое отверстие в древесине?

- Какие сверла вам известны?

- Назовите основные части сверла?

- Из каких частей состоит коловорот?

- Правила техники безопасности при сверлении?

- Какие сверла применяют при сверлении древесины?

  - Заключительная часть

Окончание выполнения работы.

Указание на сделанные ошибки. Сравнение работ учеников. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.