5 класс                                                             Занятие №25.

Тема: Бытовые электрические светильники.

Цель: ознакомить учащихся с устройством бытовых электрических светильников, научить подсоединять электротехническую арматуру, воспитывать бережное отношение к электроэнергии.

Инструменты и оборудование: электрические светильники,  выключатели, розетки, ламповые патроны, вилки, провода, слесарные инструменты, изолента.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Проверка пройденного материала.

- Какие вы знаете источники электрической энергии?

- Какие бытовые приборы-потребители электроэнергии окружают человека в повседневной жизни?

- Чем отличаются проводники электрического тока от изоляторов?

- Что называется электрической цепью?

- Из каких элементов состоит электрическая схема карманного фонаря?

- В чем отличие провода от электрического шнура?

- Что называется электрической схемой?

- Изложение программного материала.

Вечером, когда на улице уже стемнело, вы включаете дома бытовые электрические светильники. Это люстры, настольные лампы, торшеры, бра и др. (рис. 1). Конструкции светильников зависят от их назначения. Они могут быть изготовлены из металлов,   пластмассы,   цветного  стекла   и  других   материалов.

Источником света в бытовых светильниках служат лампы накаливания (рис. 2).

Лампы вкручивают в ламповые электрические патроны, которые имеются в светильниках. Патроны соединяют лампы с электрической сетью, имеющейся в квартире. Ламповые патроны могут быть потолочными, настенными и подвесными.

В разъемном пластмассовом корпусе (рис. 3) с помощью специальных выступов и кольцевого фланца крепится фарфоровый сердечник /, на котором есть пружинные контакты 3 (центральный и боковой) с винтовыми зажимами 2 для крепления проводов. В корпусе 5 есть резьба 4 для завинчивания л

Рис. 1. Бытовые электрические светильники: а — бра; б — торшер; в — настольная лампа; г — люстра; д — ночник

Рис.   2.   Устройство    лампы   накаливания:

I — стеклянный      баллон;      2 — нить

накала;    3 — электроды;    4 — цоколь;

5 — центральный контакт

Рис.  3. Подвесной ламповый патрон:

/ — сердечник;    2 — винтовые    зажимы;    3 — пружинные    контакты;

4 — резьба; 5 — корпус

Рис.    4.    Разборная    штепсельная

вилка:

/ — корпус; 2 — контактный штифт; 3—контактный винт; 4 — прижимная    планка;    5 — крепежный    винт

Рис.     5     Устройство    подвесного выключателя:

/ — подвижный   контакт;   2 — неподвижный контакт; 3 — зажимной винт; 4 — корпус

У торшеров, настольных ламп, ночников провода, идущие от лампового патрона, заканчиваются штепсельной вилкой. Вставляя штепсельную вилку в розетку, подключают эти светильники к электрической сети. В последнее время применяются в основном неразборные штепсельные вилки, однако могут встречаться и разборные конструкции (рис. 4).

Между вилкой и патроном обычно помещают электрические выключатели различных конструкций, которые предназначены для замыкания и размыкания электрической цепи, т. е. включения и выключения осветительных устройств.

На рисунке 5 показана конструкция подвесного выключателя. В корпусе 4 расположены два неподвижных 2 и один подвижный контакт /. Провода крепят к неподвижным контактам зажимными винтами 3.

1. Не  включать   и  не  выключать  светильники  мокрыми  руками. Не    пользоваться    светильником,    если    неисправны   его
отдельные  части   или  в  проводе нарушен  изоляционный  слой.

- Протирать   рассеиватели   (плафоны)   и   заменять   лампы
только при отключенном светильнике.

- Практическая работа.

Изучение устройства лампового патрона и штепсельной вилки

- Разобрать   корпус   отключенного   от   электрической   сети
лампового патрона, достать фарфоровый сердечник.

- Открутить отверткой винтовые зажимы, открепить центральный и боковой контакты.

- Изучить   конструкцию   каждой   детали   и   собрать  патрон
в обратном порядке.

- Разъединить корпус штепсельной разборной вилки, открепить прижимную планку.

- Вынуть контактные штифты и отсоединить от них провода.

- Изучить   конструкцию   каждой   детали   и   собрать   вилку
в обратном порядке.

- Текущий инструктаж.

Учащиеся должны аккуратно выполнять работу. При оконцовывании проводов пользоваться ножом и подкладной доской. Снимать изоляцию срезая ее от себя.

- Закрепление нового материала.

- Назовите основные виды бытовых электрических светильников.

- Почему рассеиватели бытовых светильников изготавливают из огнеупорных материалов?

- Из каких частей состоит штепсельная вилка?

- Назовите основные детали лампового патрона.

- Почему корпуса штепсельной вилки, лампового патрона, выключатели делают из пластмассы?

- Почему штепсельную вилку нужно вынимать из розетки, удерживая ее за корпус, а не за соединительный провод?

- Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.