5 класс                                                                Занятие № 15

Тема: Художественное выжигание.

Цель: ознакомить учащихся с художественной отделкой деревянных изделий выжиганием, развивать художественный вкус, воспитывать аккуратность в работе.

Инструменты и оборудование: 3 – х слойная фанера, карандаш,

линейка, прибор для выжигания, альбом орнаментов.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности  к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Из каких частей состоит лобзик?

- Как наклонены зубья пилки в лобзике?

- В какой последовательности выпиливается заготовка по внутренним очертаниям?

- Чем обрабатывают выпиленный вырез в заготовке?

- Изложение программного материала.

Очень часто красивые изделия из древесины и фанеры отделывают выжиганием.

Для этого используют выжига тельный аппарат (рис. 1). Он состоит из корпуса с регулятором накала, ручки с нагревательным элементом и провода.

Рис 1.Выжигательный  аппарат:

/ — корпус; 2 — нагревательный элемент; 3 — провод с вилкой; 4 — регулятор напряжения

Перед выжиганием поверхность изделия шлифуют шкуркой. Нужный рисунок наносят от руки карандашом либо переводят на поверхность с готового рисунка через копировальную бумагу. После этого приступают непосредственно к выжиганию. Ручку с нагревательным элементом берут в руку как карандаш (рис. 2). Прибор включают в электрическую сеть и выбирают необходимую степень накала нагревательного элемента. Он должен иметь темно-красный цвет.

Затем нагревательным элементом слегка прикасаются к древесине и не спеша, начинают обводить контуры рисунка, сначала внешние, потом внутренние. Через 10— 15 минут работы выжигательный аппарат выключают из сети и дают ему остынуть в течение 3— 4 минут. После того как выжигание закончено, рисунок можно раскрасить либо цветными карандашами, либо красками.

- Практическая работа.                                         Рис 2.        Рабочая поза

при выжигании.

- Подготовьте для выжигания лист фанеры или деревянную дощечку.

- Нанесите на заготовку рисунок.

- Соблюдая   правила   безопасной   работы,   выполните выжигание.

- Раскрасьте  полученный  рисунок  цветными  карандашами.

- Текущий инструктаж.

- Электровыжигатель можно включать только с разрешения учителя, предварительно убедившись, что ручка регулятора   накала   находится   в   выключенном   положении.

- Запрещается  оставлять электровыжигатель  включенным.

- Следует оберегать руки и одежду от прикосновения нагревательного элемента.

- Во время работы необходимо периодически проветривать помещение.

  - Закрепление нового материала.

    - Из каких основных частей состоит выжигательный аппарат?

- Почему через 10—15 минут работы электровыжигатель необходимо выключать на 3—4 минуты?

- Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе с электровыжигателем?

- Подумайте, можно ли производить выжигание каким-либо другим способом. Если можно, то приведите примеры.

  - Заключительная часть.

Проверка выполнения задания. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.