5 класс                                                                                               Занятие №21.

Тема: Сверление отверстий в тонколистовом металле.

Цель: обучить учащихся приемам сверления; ознакомить с устройством  электрической дрели и принципом ее работы, воспитывать любовь  к технике.

Инструменты и оборудование: пробойник, молоток, электродрель,

сверло, линейка, кернер, электрическая дрель.

# Ход урока

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку.  Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Чем похожи слесарные ножницы и кусачки?

- Какие правила необходимо соблюдать при резании тонколистового металла и проволоки?

- Почему трудно разрезать листовой металл тупыми ножницами?

- Почему листовую заготовку при резании следует периодически переставлять ближе к оси ножниц?

- Назовите виды промышленных ножниц для резания листового металла.

- Чем отличаются промышленные механические ножницы от слесарных ручных?

- Почему при резании кусачками небольших кусков проволоки нужно откусываемую часть направлять в сторону защитного экрана верстака?

- Сообщение цели урока.   .

- Для повышения познавательной активности предложить ребятам
решить такую задачу:

Посмотрите на рисунок 1.

Рис.1

На рисунке вы видите две детали, которые уже соединены. Стержень с резьбой на обоих концах закручен в пластину, имеющую два резьбовых отверстия. Обе эти детали металлические.

Вопрос: как это сделали?

Правильный ответ: пластину нагрели и согнули пополам, а стержень тоже нагрели, но согнули в круг (оставляя зазор примерно 10-12 мм). Затем просто стали поворачивать стержень вокруг согнутой пластины. Когда стержень достаточно закрутился, детали опять нагрели и вернули в исходное положение.

- Изложение программного материала.

Отверстия в тонколистовом металле можно получить пробиванием или сверлением.

Для пробивания отверстий диаметром до 8 мм применяют пробойник - стальной стержень с плоской рабочей поверхностью.

Лист жести кладут на торец деревянного бруска, пробойник устанавливают в нужной точке и ударами слесарного молотка по бойку пробивают отверстие.(Рис 2.)

На заводах для получения отверстий в листовом металле вместо пробойника применяют специальный инструмент - пуансон. Пробивают отверстия на штамповом прессе (рис.3).

Пуансон

Рис 3.

Рис. 2. Пробивание отверстий пробойником:

а — пробойник    (/ — боек;    2 — стержень;    3—рабочая    часть);    б—процесс

пробивания отверстий

Рис. 3 Пробивание отверстий.

Более точные отверстия в металле можно получить сверлением. Место расположения отверстия намечают кернером, чтобы сверло не скользило на заготовке.

Чем можно просверлить отверстие?

Сверление выполняют ручной дрелью, электродрелью или на сверлильном станке. Для того чтобы начать сверлить на станке, необходимо знать, из чего он состоит и как работает.

Рис. 4. Электродрель:

/ — движущая часть; 2 — передающая часть; 3 — рабочая часть; 4 — управляющая часть

Рис.5. Сверло для сверления тонколистового металла (а) и приемы сверления

(б, в): 1 — заготовка; 2 — деревянная подкладка; 3 — струбцина.

Сверление выполняют ручной дрелью, электродрелью (рис. 4) или на сверлильном станке.

При сверлении тонколистового металла обычное спиральное сверло сминает и рвет заготовку. В этом случае применяют сверла со специальной заточкой (рис. 5, а). Под заготовку подкладывают деревянный брусок (рис. 5, б, в).

- Практическая работа.

- Учащимся предлагается на бросовом материале потренироваться в сверлении отверстий.

- Ученики внимательно изучают чертеж.

- Подбирают заготовку для него.

- Выполняют правку и разметку.

- Вырезают заготовку слесарными ножницами.

- Накернивают отверстия и сверлят их.

- Выполняют окончательную правку и зачистку изделия.

- Текущий инструктаж.

Техника безопасности.

1. При пробивании отверстий работать исправным молотком. Не держать пальцы около рабочей части пробойника.

- Надежно закреплять  деталь  в  тисках  или   на столе  при
сверлении.

- Проверять   надежность   закрепления   сверла   в   патроне.

- При сверлении нельзя сильно нажимать на ручку дрели.

- Закрепление нового материала.

- Назовите инструменты, применяемые в учебной мастерской для получения отверстий в заготовках?

- Для какой цели при пробивании и сверлении отверстий под тонколистовую заготовку подкладывают деревянный брусок?

- Почему для сверления тонкой жести применяют сверла со специальной заточкой?

- Почему в конце сверления необходимо уменьшить нажим сверла на заготовку?

- Почему при сверлении дрелью ось вращения сверла должна быть строго перпендикулярна плоскости заготовки?

- Чем отличается пробойник (бородок) от кернера?

- Заключительная часть

Сравнение работ учащихся и выявление лучших. Анализ недочетов.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.