5 класс

Раздел: Строительные материалы и их назначение

Тема урока: Виды клея и их применение. Приготовление клеевых растворов.

Цели:    образовательная: создать условия для получения учениками знаний о способах соединения бумаги и картона; приготовление и использовании клеевых растворов.

развивающая: способствовать развитию знания и умений по изготовлению изделий из  бумажных материалов.

воспитательная: воспитывать трудолюбие,  стремление к самосовершенствованию, путём создания высокохудожественных изделий.

Материально-техническое оснащение: плакат «Изготовление бумаги», образцы бумаги, картона, коллекция «Клей», концентрат  клея КМЦ-Н, ёмкости для клея, кисти, губка.

Тип урока: комбинированный

Ход урока:

- Организационная часть (3 мин)

  - Приветствие учащихся и проверка посещаемости

  - Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

  - Назначение дежурных.

Объявление темы урока: Виды клея и их применение. Приготовление клеевых растворов. (ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

Объявление цели урока: получить представление о способах соединения бумаги и картона; приготовление и использовании клеевых растворов.

- 2.  Повторение пройденного материала (7 мин)

1. Какими свойствами обладает бумага?

2. В чём отличие бумаги и картона?

3.Какие виды бумаги вы знаете?

4. Когда начали производить бумагу в России?

5.Какое вещество является основой для производства бумаги?

6. Зачем нужна макулатура.

7. Как определить направление волокон бумаги?

- 2.  Объяснение нового материала (20 мин)

Освоив операции сгибания и резания, учащиеся приступают к изучению операций склеивания и сшивания бумаги и картона.

В полиграфической промышленности соединение деталей чаще всего производят с помощью клея, ниток, проволоки, текстиля. Например, при изготовлении книги  печатные листы сшивают в тетради, тетради приклеивают к корешку, книжный блок вклеивают в  крышку.

Основной операцией при осуществлении монтажно-сборочных процессов в школе является склеивание с помощью различных видов клея.

На уроках трудового обучения склеиванием соединяют не только бумагу с бумагой, но и бумагу с картоном, тканью, древесиной, пластмассой. Поэтому приходится пользоваться разнообразными клеящими составами. От качества клея зависит не только прочность, но и качество изделия.

Для склеивания применяют столярный, казеиновый, декстриновый клей, ПВА, мучной и крахмальный клейстер Для приготовления клейстера используют крахмал из картофеля, пшеницы, кукурузы, риса. Крахмал заливают холодной водой, тщательно размешивают и полученную массу выливают при постоянном помешивании в воду, нагретую до 90 °С. Мездровый и костный клей приготавливают из недубленой кожи — мездры и костей. Продается этот клей либо в виде плиток, либо в виде зерен. Его называют столярным клеем. Плитки сухого клея размельчают молотком, кладут во внутренний сосуд клееварки и заливают водой. Через 10—12 ч, когда клей набухнет, его разогревают в клееварке  (водяной бане)  при температуре 70 °С, Декстриновый клей приготавливают из обработанного особым образом крахмала. Декстрин бывает белого и желтого цвета. Желтый декстрин растворяют в воде комнатной температуры, белый — в горячей воде.

. В школе не рекомендуется применять клеи «Момент» , «БФ», «Феникс».

Операция склеивания требует соблюдения следующих правил

1. клеем следует намазывать более тонкий материал;

2. намазывание клеем и приглаживание материала следует начинать с середины;

3.направление волокон бумаги при склеивании должно быть параллельно длинной стороне детали;

4.во избежание коробления  картон оклеивают с обеих сторон;

5. склеиваемые детали, при необходимости помещают в пресс или под груз;

Успешно технологические процессы можно выполнить лишь в том случае, когда учащиеся сами могут проводить самоконтроль за своими действиями. Самоконтроль можно условно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

В подготовительный период дети обучаются умениям осуществлять в основном зрительный самоконтроль. Путем внимательного осмотра они определяют пригодность материалов и инструментов к работе, находят рациональные пути организации рабочего места.

Большое внимание обучению проводить самоконтроль следует уделять в основном периоде, когда учащиеся осуществляют обработочные операции. Здесь на основе зрительных, слуховых, осязательных и кинестезических ощущений дети приучаются проверять качество материалов и инструментов. Основная задача на данном этапе — привитие школьникам умений отличать правильные рабочие движения от неправильных.

На завершающем этапе осуществляется заключительный самоконтроль: ученик проверяет окончательную форму, размеры, точность и чистоту работы. Здесь одинаково важную роль играет как зрительный контроль — осмотр деталей, так и кинестезический — ощупывание, измерение.

3. Закрепление нового материала. 7 мин

Вопросы к группе:

1. Какие виды клеев вы знаете?

2. Как правильно выполнять склеивание изделий?

4.  Практическая работа. « Приготовление и применение клея»  30 мин

Вводный инструктаж

Для склеивания бумаги можно употреблять обойный клей КМЦ-Н. Он приготавливается так: клеевой порошок высыпают в сосуд, заливают водой комнатной температуры и оставляют на 3 ч для набухания. При склеивании следует помнить о том, что смазанную клейстером бумагу нельзя сразу переносить на картон. Лист бумаги, покрытый клейстером, выдерживают до тех пор, пока он не пропитается клеем равномерно (примерно 1 мин). При высыхании картон начинает коробиться. Наиболее действенное средство борьбы с короблением картона — оклеивание его с обратной стороны бумагой, такой же, какая наклеивается с наружной стороны. Сушку оклеенного бумагой картона производят под легким грузом. Кроме склеивания, бумажные и картонные детали могут скрепляться нитками. Перед сшиванием  картонных деталей на них делают шилом отверстия для иглы. Затягивание нитей при сшивании необходимо производить вдоль шва.

Самостоятельная работа учащихся

1.Школьники используют заранее залитый водой клей КМЦ-Н, разводят его до рабочей консистенции.

2.Используют полученный клей для склеивания бумаги и картона различной плотности.

3. Определяют время пропитывания образцов клеем и время высыхания.

4. Результаты записывают в тетрадь.

| № | Название материала плотность (г/м2) | Время пропитывания клеем | Время полного высыхания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда, умениям осуществлять зрительный самоконтроль. Путем внимательного осмотра определять пригодность материалов и инструментов к работе, находить рациональные пути организации рабочего места.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций. Большое внимание следует уделять самоконтролю, на основе зрительных, осязательных и кинестезических ощущений дети приучаются проверять качество материалов и инструментов

Третий обход: проверить способность о учащихся осуществляется заключительный самоконтроль: ученик должен проверить окончательную точность и чистоту работы.

Провести приемку и оценку работ.

- 5.  Заключительный инструктаж (5 мин)

Подведение итогов работы.

Анализ характерных ошибок и их причин.

Сообщение оценки работы учащихся.

6.   Уборка рабочих мест (10мин)