7 класс

Раздел: Строительные ремонтно-отделочные работы»

Тема урока:

Виды штукатурных работ.

Знакомство с начальными      профессиональными     навыками.

Цели:    образовательная: создать условия для получения школьниками знаний о видах штукатурных работ, применяемых инструментах, способах нанесения раствора;

развивающая: развивать знания о видах и способах отделки конструктивных элементов зданий и сооружений;

воспитательная: воспитывать трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, ответственность за порученное дело.

Материально-техническое оснащение: штукатурная лопатка, сокол, ковш, бучарда, скребок стальной, щетка стальная, терка деревянная с войлоком, кисть рогожная, кисть маховая, растворный ящик, ведра, окованное правило, сетка с ячейками 3x3 мм, полутерок,  прокаленный песок, образцы гипсокартона.

Тип урока: комбинированный

Ход урока:

- Организационная часть (3 мин)

  - Приветствие учащихся и проверка посещаемости

  - Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

  - Назначение дежурных.

Объявление темы урока: Виды штукатурных работ.

Знакомство с начальными      профессиональными     навыками.

(ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

Объявление цели урока: получить представление о  видах штукатурных работ, применяемых инструментах, способах нанесения раствора;

- 2.  Объяснение нового материала (15 мин)

Штукатурные работы относят к одному из основных видов отделочных работ.

Штукатурка — это отделочный слой, наносимый на поверхности различных конструктивных элементов зданий и сооружений и выравнивающий эти поверхности или придающий им определенную форму и фактуру.

Оштукатуривают как внутренние помещения, так и наружные поверхности зданий и сооружений. По способу нанесения на поверхность штукатурка бывает мокрой (монолитной) и сухой.

Выполнение монолитной штукатурки состоит в послойном нанесении, разравнивании и заглаживании раствора на поверхности строительных конструкций.

Сухая штукатурка представляет собой листы, которые прикрепляют к поверхности. Применяют сухую штукатурку для отделки внутренних помещений. Вместо оштукатуривания раствором применяют листы сухой штукатурки. Наибольшее распространение получили гипсовые, гипсоволокнистые и асбестоцементные крупноразмерные листы. С этой целью используют древесноволокнистые плиты, декоративно-отделочную фанеру и слоистые пластики.

Листы сухой гипсовой штукатурки представляют собой слой отвердевшего  гипсового раствора,  оклеенного с обеих  сторон картоном.

Асбестоцементные листы — это спрессованный цементный раствор с добавлением отходов асбестовой промышленности. Такие листы изготавливают и с окрашенной эмалевой краской лицевой поверхностью.

Древесноволокнистые плиты представляют собой спрессованную однородную волокнистую массу из отходов деревообрабатывающей и бумажной промышленности.

Гипсоволокнистые листы — это спрессованный гипсовый раствор с добавлением размельченной соломы, камыша или отходов древесины.

К поверхности стен листы прикрепляют путем приклеивания специальными мастиками или гвоздями. Облицованные поверхности в дальнейшем можно окрашивать или оклеивать обоями. Швы между листами обычно заделывают гипсом. Вместо гипсового раствора можно применять шпатлевку. При необходимости стыки листов заклеивают тонким картоном или марлей.

По качеству различают три вида штукатурок: простую, улучшенную и высококачественную.

Простая штукатурка состоит из обрызга и грунта и применяется для сглаживания неровностей строительных конструкций. Выполняют ее для оштукатуривания временных зданий, а также стен подвальных и цокольных этажей.

Улучшенная штукатурка состоит из обрызга, грунта и накрывки. Применяют ее в жилых и общественных, иногда в промышленных зданиях.

Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, грунта и накрывки и выполняется по маякам. Применяют в общественных зданиях и жилых домах I класса.

По назначению штукатурки классифицируют на обыкновенные, декоративные и специальные.

Обыкновенную штукатурку применяют для отделки наружных поверхностей и внутренних помещений. После ее высыхания   поверхность  может    быть    окрашена    или    оклеена

обоями.

Декоративную штукатурку используют в основном для отделки фасадов. Для приготовления этого вида штукатурки применяют цветные цементы, мраморную муку и крошку, слюду и другие материалы.

Специальная штукатурка по своему назначению может быть теплоизоляционной, акустической, гидроизоляционной и других видов.

При производстве штукатурных работ штукатурный раствор является основным материалом. Раствор состоит из воды, вяжущего, заполнителей  и различных добавок.

Внутренние каменные и бетонные поверхности помещений с нормальной влажностью оштукатуривают известковым и цементно-известковым раствором, а гипсовые — гипсовым и известково-гипсовым. Для оштукатуривания наружных поверхностей и поверхностей помещений с повышенной влажностью используют цементные растворы.

Штукатурные растворы в виде полуфабрикатов и сухих смесей приготавливают на растворобетонных заводах и доставляют на объекты. В ряде случаев осуществляется централизованная доставка готового штукатурного раствора на объекты с помощью автосамосвалов.

При подготовке поверхности под штукатурку применяют металлическую сетку, проволоку, драночные щиты и другие материалы. При выполнении штукатурных работ в процессе возведения зданий и сооружений все технологические операции выполняются механизированным способом.

Переработку и подачу штукатурного раствора на этажи выполняют с помощью штукатурных станций. Станция оснащена основным растворонасосом, комплектом растворопроводов, растворонасосами меньшей производительности и комплектом форсунок. Из форсунок раствор выбрасывается и наносится на оштукатуриваемую поверхность.

Вручную раствор наносят при небольшом объеме работ и в индивидуальном строительстве.

Бригада штукатуров должна быть оснащена комплектом необходимых инструментов. Их наличие и правильное использование создают условия для производительного труда.

Кельму    применяют для набрасывания и  разравнивания

раствора   (рис.а).

Сокол — металлический щит размером 40X40 см с деревянной ручкой длиной 15 см (рис.а). Он предназначен для переноса раствора при нанесении его на оштукатуриваемую поверхность вручную.

Ковш служит для набрасывания раствора на оштукатуриваемую  поверхность   (рис.  в).

Различные варианты терок из дерева (рис.г) или синтетического материала  (рис д) применяют. для затирки накрывочного слоя штукатурки .

Полутерок (рис.е) предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета, нанесенного на поверхность, или для устройства лузг (внутренних углов) в свежем растворе. Он состоит из полотна и ручки.

Правило (рис. ж) служит для разравнивания слоя штукатурного раствора и проверки горизонтальности или вертикальности оштукатуренных поверхностей.

Правило лузговое (рис з) применяют для отделки лузг  (внутренних углов)   при штукатурных работах.

Правило усеночное (рис. и) используют для отделки усенок   (наружных углов).

Бучарда штукатурная (рис. к) предназначена для насечки бетонных поверхностей с целью получения шероховатости.

Скребок (рис. л) служит для очистки поверхностей от грязи и наплывов раствора. Желательно иметь несколько скребков разной ширины. Широкие скребки применяют на ровных поверхностях, более узкие — на неровных.

Для очистки поверхностей от загрязнений предназначены стальные щетки. Кроме бучарды, для насечки поверхностей применяют также зубила и молоток.

|  | Рис. Инструменты для производства штукатурных работ: а — кельма; б — сокол; в — ковш; г — деревянная терка; д — капроновая терка; е — полутерок. ж — правило; з — правило лузговое; и — правило усеночное; к — бучарда; л — скребок. |
| --- | --- |

Правила техники безопасности.

1.При работе с цементом, известью, сухими смесями применять индивидуальные средства защиты для глаз и дыхательных путей.

2.При насечке поверхности стены учащемуся необходимо плотно застегнуть рабочую форму, надеть рукавицы и защитные очки. Бучарды следует держать двумя руками.

3.Если насечку поверхности стены производят зубилом, его нужно располагать под углом 30—45° к поверхности.

4.Ручной инструмент, применяемый при насечке поверхности, должен быть плотно насажен на ручки и заклинен, не иметь заусенцев и надколов.

5.Штукатурные работы вести с пола без использования подмостей.

6.При нанесении раствора на стену следить за тем, чтобы брызги от раствора не попадали на товарищей, работающих рядом.

7.Ручки всех инструментов, применяемых для ручного нанесения раствора, должны быть без острых углов и кромок, прочно закреплены и подобраны по размеру рук.

8.После окончания работы снять спецодежду и вымыть лицо и руки с мылом.

3. Закрепление нового материала.

Вопросы к группе:

1.Что такое штукатурка?  Каково ее назначение?

- Какие виды штукатурок вы знаете? Чем  они отличаются?

- Какие инструменты, приспособления и инвентарь применяют при выполнении штукатурных работ?

4.  Практическая работа.

« Отработка  приемов набрасывания раствора на вертикальную поверхность штукатурной лопаткой и ковшом»

Вводный инструктаж

Работу ведут звеньями по 2 человека.

Используют кирпичные или бетонные поверхности стен.

Перед началом работы с помощью правила (перемещая его по вертикали, по горизонтали и под углом 45°) проверяют, насколько ровная поверхность стен. Места, требующие выравнивания раствором, отмечают мелом.

В целях экономии раствора отработку приемов его набрасывания производят прокаленным песком.

Самостоятельная работа учащихся

Учащиеся в защитных очках встают вдоль стены на расстоянии 2,5—3 м друг от друга. Набрав с помощью штукатурной лопатки порцию песка на сокол, они отрабатывают стойку с соколом. Сокол при этом держат под некоторым углом по отношению к оштукатуриваемой поверхности стены. Это предохраняет в дальнейшем руку от попадания на нее раствора и создает удобство в работе. Упражнение по набору песка на сокол будет повторяться в дальнейшей тренировке.

Первые номера забирают порцию песка с сокола правым ребром или концом лопатки. При этом лопатка должна двигаться от края сокола к его середине. Вторые номера наблюдают за правильностью выполнения приема первыми, обращая внимание на то, чтобы песок не просыпался с сокола на пол, а также на технику выполнения броска.

Набрасывание раствора штукатурной лопаткой и ковшом

При броске лопаткой работать должна не вся рука, а только кисть. Делают взмах лопаткой и резко ее останавливают. Взмах делают не очень сильный. В противном случае песок разлетается в стороны. Набрасывание песка штукатурной лопаткой в ходе данного тренировочного занятия следует производить слева направо

Затем первые и вторые номера в звене меняются ролями: вторые работают, первые наблюдают.

Отработку приемов набрасывания песка с помощью ковша производят перед операцией нанесения грунта для частичного выравнивания, которое ведут с использованием раствора.

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций.

Третий обход: проверить способность осуществления учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

- 5.  Заключительный инструктаж (5 мин)

6.1. Подведение итогов работы по определению возможности экономии материала.

6.2. Анализ характерных ошибок и их причин.

6.3. Сообщение оценки работы учащихся.

6.   Уборка рабочих мест (10 мин)

Учитель технологии                                                                                                                        Московченко Н. Н