7 класс

Раздел: 		Строительные ремонтно-отделочные работы»

Тема урока: 	Виды мозаики. Обработка поверхности для мозаики.

Цели:    образовательная: создать условия для получения представлений о мозаике и способах её изготовления;

развивающая: способствовать совершенствованию знаний и умений по обработке конструкционных материалов, приготовлению и использованию штукатурных растворов;

воспитательная: воспитывать потребность в создании высококультурных, технологичных изделий.

Материально-техническое оснащение:

остатки однотонного, цветного или расписного кафеля, стекла , водоэмульсионная краска, тушь, гуашь, молоток, кусачки, лоскут мягкой ткани, кисточка, стеклорез.

Тип урока: комбинированный

Ход урока:

- Организационная часть (3 мин)

  - Приветствие учащихся и проверка посещаемости

  - Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

  - Назначение дежурных.

  - Объявление темы урока: Виды мозаики. Обработка поверхности для мозаики. (ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

  - Объявление цели урока: получить представление о мозаике и способах её изготовления

- 2.  Повторение пройденного материала (7 мин)

1. Что такое штукатурка?  Каково ее назначение?

2.Какие виды штукатурок вы знаете? Чем  они отличаются?

3.Какие инструменты, приспособления и инвентарь применяют при выполнении     штукатурных работ?

4.Перечислите контрольно-измерительные инструменты, применяемые при выполнении    штукатурных  работ.

5.Назовите основные причины травматизма при выполнении штукатурных работ и меры по их устранению.

- 3.  Объяснение нового материала (15 мин)

Мозаика — составление рисунка или узора из разноцветных кусочков какого-нибудь материала — кропотливая, но очень интересная работа. А начинается она с того, что вы собираете все осколки, которые есть в доме: керамическую плитку, оставшуюся от ремонта, черепки разбитых чашек и тарелок, осколки цветного стекла, треснувшие зеркала, керамический материал, отмытый красивый гравий или морские камешки, мраморную крошку...

Собрав весь материал, вы решаете, какой рисунок или узор будете выкладывать. Помните, что зазоры между отдельными кусочками также являются частью художественного произведения. Случается, что при создании композиции из цветного стекла отсутствует материал нужного оттенка. Не беда, можно использовать листовое стекло, окрашенное эпоксидными красками. При создании мозаики следует помнить о целостности композиции, отдельные элементы узора не должны нарушать общей цветовой гармонии.

Изготовление мозаики

1- клей; 2 – мозаика; 3,6 – полимерные листы;

4 – деревянная рамка; 5 – гипсовый раствор;

7 – губка с водой; 8 – готовая мозаика;

9 – прочная подоснова; а – д - последовательность операций.

Возможны три способа изготовления мозаики.

По первому способу цветные камешки или кусочки стекла вдавливают в цементный раствор, выпуклой стороной вверх, оставляя между ними зазоры в 2—3 мм. Перенести рисунок на цемент сложно, поэтому его выкладывают «на глазок».

Второй способ — так называемая негативная укладка мозаики, когда рисунок выполняется лицевой стороной вниз и слева направо.

Третий способ — укладка мозаики на временную подоснову также лицевой стороной вниз. Этот способ позволяет внести дополнительные коррективы в рисунок.

Создание мозаичной композиции на стене начинают с нанесения слоя штукатурки (цемент, известь, песок в соотношении 1 : 3 : 6), выравнивающего все неровности поверхности. Этот слой должен быть шероховатым, чтобы лучше удерживать второй, тонкозернистый слой штукатурки под мозаику. Состав смеси прежний и в том же соотношении, но цемент добавляют в смесь непосредственно перед нанесением раствора на увлажненную подоснову, на которую будет уложен мозаичный материал. Раствор наносят лишь на те участки стены, которые будут обрабатываться сразу. Наносить раствор на всю площадь не следует.

Выкладывание мозаики на временную основу

1 – эскиз; 2- армирующая сетка; 3 – гипсовый раствор; а – е – последовательность операций.

Стеклянные, керамические или каменные материалы перед укладкой должны быть обезжирены, чтобы сохранить прочное сцепление с цементным раствором. Обычно материал промывают в теплой мыльной воде и тщательно прополаскивают.

Керамику и камень перед укладкой замачивают, чтобы они не отбирали воду из раствора, необходимую для отверждения цемента. Если нужно заменить кусок мозаичного материала, его осторожно  вынимают из основания, углубляют ложе, вносят туда свежий раствор и в него вдавливают новый материал.

Выполнение мозаичных работ наиболее удобно в горизонтальном положении. Хорошей подосновой может служить асбестоцементная плита, на которую ставят деревянную раму — край изделия получается ровным и чистым. При изготовлении бетонной плиты в качестве основы под мозаичное панно ее желательно армировать металлической сеткой; толщина такой плиты должна быть не меньше 2,5 см.    Деревянная рама выступает над поверхностью плиты не менее чем на 1,5 см.            На увлажненную основу наносят слой цементного раствора, на который укладывают весь мозаичный материал таким образом, чтобы он равномерно выступал за край рамы. Контроль осуществляют с помощью планки, положенной на край рамы. Выдавленную из зазоров цементную массу удаляют.

Стеклянную мозаику можно также собирать на полимерном листе с обрамлением деревянной рамкой На листе прорисовывают узор, покрывают его эпоксидным клеем и пинцетом выкладывают стеклянные кусочки. Когда клей подсохнет, зазоры заливают жидким раствором из тонкомолотого гипса. Затвердевший гипс шлифуют на высоту мозаики, а поверхность протирают мокрой резиновой губкой. Когда раствор оконча-

тельно схватится и затвердеет, остается отполировать «декор» куском сухой мешковины.

Прозрачную мозаику из цветного стекла применяют в витражах. Для этого на толстый лист прозрачного стекла приклеивают кусочки цветного стекла правильной и неправильной формы эпоксидным клеем. Прозрачный эпоксидный клей, и прозрачные цветные стекла создают витраж.

При изготовлении панно негативным способом материал вдавливают лицевой стороной наверх в какую-нибудь мягкую временную подоснову, лучше всего в пластилин. Этот способ допускает переделки и поправки. После создания всей композиции на поверхность мозаичного панно приклеивают грубую прочную ткань. После отверждения клея мозаику на ткани отделяют от подосновы.

Остатки пластилина тщательно удаляют с лицевой стороны, а мозаику тщательно промывают теплой водой для лучшего сцепления с цементным раствором. Затем панно помещают в деревянную рамку, армируют металлической сеткой, снабжают петлями (если панно будет висеть) и все заливают цементным раствором (при соотношении 1 : 3). Цементный раствор через три-четыре дня отвердеет настолько, что мозаику можно будет перевернуть, замочить и снять ткань. Далее отмывают остатки клея, а зазоры заполняют жидким раствором, который при необходимости можно подкрашивать.

Расшивку швов проводят резиновым шпателем после отверждения цементного раствора подосновы. Как только цемент просохнет, мозаику очищают от его остатков сначала по сухому, а затем промывают чистой водой, которая вымоет часть цементного раствора и тем самым углубит зазоры.

Правила техники безопасности.

1.При работе с цементом, известью, сухими смесями применять индивидуальные средства защиты для глаз и дыхательных путей.

2.Особую осторожность соблюдать при работе с хрупкими, легко бьющимися материалами (стекло, керамика и т. п.)

3.Работу выполнять в рабочей форме и перчатках.

4.Используя лакокрасочные материалы, растворители, работай в хорошо проветриваемом помещении.

5. После окончания работы снять спецодежду и вымыть лицо и руки с мылом.

3.4. Закрепление нового материала.

Вопросы к группе:

1. Из каких материалов выполняется мозаика?

2. Какие способы изготовления мозаики вы знаете?

3. Назовите возможные причины травматизма при выполнении мозаичных работ.

Практическая работа

«Подготовка основы для мозаичного набора»

- 4.   Вводный инструктаж (20 мин)

Одинаковые фрагменты цветного стекла получают из окрашенного листового стекла, разрезая его на полосы, а затем на квадраты. Надрезанные полосы стекла ломают в специальной деревянной оправке из твердого дерева, прорезая в нем паз по ширине квадрата. Полоску стекла в вертикальном положении вставляют в паз и ломают по надрезанной грани Можно поступить по-другому. Отделочный материал — разбитые банки, бутылки, флаконы — вначале доводят до кондиции: завернув каждую в несколько слоев газеты и ткани, ударами молотка измельчают осколки до размеров 3—5 см. Затем выбирают кусочки с небольшой кривизной (почти плоские) одинакового размера. Сортируют осколки в рабочих перчатках!

- 5.  Самостоятельная работа учащихся (30 мин)

- 1.Заготовка мозаичных черепков (см рис.). Для этих целей используем б\у керамическую плитку, непригодную керамическую посуду.

- Резание и ломка стекла выполняется только учителем.

- 2. Изготовление деревянной рамки-основы для создания мозаичного паспарту для фото.

- Размеры определить произвольно, в зависимости от материала.

Мозаичная рамка для фото

Подготовка материалов:

а - нарезка стеклянных полос;

б-окрашивание;

в - облом; г- мозаика;

д - расщепление на мелкие куски; 1- деревянная рамка;

2- основа; 3- выравнивающая рейка

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций.

Третий обход: проверить правильность размеров и осуществление учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

- 6.  Заключительный инструктаж (5 мин)

6.1. Подведение итогов работы по определению возможности экономии материала.

6.2. Анализ характерных ошибок и их причин.

6.3. Сообщение оценки работы учащихся.

6.4. Домашнее задание: подготовить и принести на следующий урок керамические материалы для мозаики.

7.   Уборка рабочих мест (10 мин)