Муниципальная  олимпиада по технологии

(технический труд)

9 класс

Выберите правильный ответ. За каждый правильный ответ – 1 балл.

- Документ, содержащий проекционное изображение изделия и данные его изготовления называется:

1. рисунок,

2. эскиз,

3. чертеж,

4. сборочный чертеж.

- Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями называется:

1. сечение,

2. вид,

3. разрез,

4. рисунок сечения.

- Для разметки древесины под углом 45° и 135° служит:

- Рейсмус.

- Малка.

- Ерунок.

- Рейсмус.

- Стусло.

- Угол резания это:

- Угол между передней и задней гранями резца.

- Угол между задней гранью и плоскостью резания.

- Угол между передней гранью и плоскостью, проходящей через лезвие перпендикулярно плоскости резания.

- Угол между передней гранью и плоскостью резания.

- Главный угол в плане.

- Зубья в форме равнобедренного треугольника с углом при вершине 60-70° имеют пилы:

- Для продольного пиления.

- Для поперечного пиления.

- Универсальные.

- Для торцевого пиления.

- Нет правильного ответа.

- Для сквозных пропилов на плоскости и криволинейного пиления применяется:

- Ножовка широкая.

- Ножовка узкая.

- Ножовка с обушком.

- Наградка.

- Все ответы правильные.

- Для удаления незначительных неровностей, для зачистки свилеватых мест и мест расположения сучков, поверхностей фанеры и древесных плит используют:

- Шерхебель.

- Рубанок.

- Шлифтик.

- Фальцгобель.

- Горбач.

- Для получения на поверхности древесины мелких бороздок перед склеиванием применяют:

- Зензубель.

- Цанубель.

- Шпунтубель.

- Грунтубель.

- Фуганок

- Боковые грани шипа называют:

- Стенками.

- Ланитами.

- Щечками.

- Ручками.

- Нет правильного ответа.

- Срезанные торцевые части, образующие шип называют:

- Плечики.

- Заплечики

- Донце.

- Торцы.

- Все ответы правильные.

- Инструмент для разметки (чертилка) затачивается под углом:

- 10-15°.

- 15-20°.

- 20-25°.

- 25-30°.

- Все ответы правильные.

- Зубило для обработки стали, затачивают под углом:

- 70°.

- 60°.

- 45°.

- 35°.

- Все ответы правильные.

- Вспомогательная насечка наносится на напильник под углом:

- 25°.

- 35°.

- 45°.

- 50°.

- 60°.

- Угол сверла, который определяется в зависимости от твердости обрабатываемого материала называется:

    - Угол резания.

    - Угол заострения.

    - Передний угол.

    - Задний угол.

    - Угол в плане.

- Для осаживания деталей заклепочного соединения служит:

    - Обжимка.

    - Натяжка.

    - Поддержка.

    - Нажимка.

    - Осадка.

- Для поддержки длинномерных заготовок при обработке их на ТВС используют:

    - Багет.

    - Люнет.

    - Перлит.

    - Мунштук.

    - Ланит.

- Какая передача используется в задней бабке ТВС:

    - Зучбатая.

    - Ременная.

    - Винтовая.

    - Червячная.

    - Реечная.

- Для крепления в задней бабке ТВС направляющих центров и режущего инструмента предназначена:

    - Консоль.

    - Фасоль.

    - Пиноль.

    - Галтель.

    - Шпиндель.

- Какая передача не используется в токарно-винторезном станке:

    - Ременная.

    - Червячная.

    - Цепная.

    - Винтовая.

    - Реечная.

- Углерода менее 2% в:

    - Чугуне.

    - Стали.

    - Ферросплаве.

    - Графите.

    - Все ответы правильные.

- Ходовой винт токарно-винторезном станка применяют при:

    - Снятии фаски.

    - Нарезании резьбы.

    - Сверлении отверстий.

    - Подрезании торцев.

    - Все ответы правильные.

- Для передачи вращения от коробки скоростей до коробки подач ТВС служит:

    - Скрипка.

    - Гитара.

    - Виолончель.

    - Балалайка.

    - Домра.

23.	Почему происходит искрение щёток и нагревание пластин (ламелей) коллектора?

- Произошёл износ графитовых щёток.

- От большого числа оборотов.

- Не вся площадь щётки касается коллектора.

- Из – за высокого напряжения в сети.

24.	Какие условия нужно соблюдать при замене графитовых щёток?

- Новую щётку установить по средине длины пластины коллектора.

- Новую щётку тщательно притереть к коллектору.

- Новую щётку установить перпендикулярно к коллектору.

- Проверить сопротивление щётки.

25.	На каком рисунке показан смеситель?

.

26.	Каковы условные обозначения: плавкого предохранителя?

27.	Назовите части автоматического устройства, изображённого на схеме: 1, 2, 3.

- 1 – поплавок; 2 – подвижный контакт;       3 – сопротивление.

- 1 – резервуар; 2 – подвижный контакт;      3 – сопротивление..

- 1 – поплавок; 2 – сопротивление;               3 – подвижный контакт.

1 – поплавок; 2 – поводок, 3 – сопротивление

28.	Какое свечение будет иметь лампочка при замыкании цепи выключателем: 2 ?

- Яркое.

- Мигает.

- Никакого.

- Тускло.

Как назвать механизм

1. шарнирный,

2. кривошипно - ползунковый

3. кулисный,

4. ползунковый.

- Коллекторные двигатели позволяют:

- Уменьшить потери электрической энергии,

- Уменьшить габариты двигателя,

# Плавно менять скорость вращения ротора,

- Работать в цепях переменного и постоянного тока.

31 Назовите уровень профессиональной подготовки выпускника Липецкого металлургического колледжа:

- Высшее

- Средне- специальное

- Незаконченное высшее

- Средне-техническое

32. ..... – документ, в котором описаны особенности профессии или специальности.

- профессиография

- профессиограмма

- психограмма

- психологическая характеристика

33. ..... человек медлительный, невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и более или менее настроением, со слабым внешним проявлением душевных состояний.

- холерик

- сангвиник

- меланхолик

- флегматик

34. .... память – память ощущений от прикосновения.

- образная

- двигательная

- тактильная

- оперативная

- Используется для точной настройки станка по упорам, проверки точности станка и установки деталей.

- Штангенциркуль

- Калибр-пробка

- Микрометр гладкий

- Индикатор часового типа

- «Личный токарь» Царя Петра I это...

- А.Нартов

### Ю.Курносов

- М.Ломоносов

- Ф.Зингер

- В каких единицах изменения получится значение скорости резанья, если

D n

# V =

1000.60	, где D - мм, n - об/мин?

- В м/с;

- В м/мин;

- В мм/с;

- В мм/мин.

- По каким признакам различают древесину?

- По цвету, запаху, текстура и твердости;

- По цвету ядра, форме заболони, текстуре;

- По запаху, годичным кольцам, твердости;

- По текстуре.

- Как делятся пиломатериалы по формам и размерам?

- Брусья, доски, горбыль;

- Брусья, доски, бруски, горбыль;

- Брусья, доски, бруски.

- Брусья, бруски, доски, ДВП, ДСП.

- Как величина выступа резца (ножа) рубанка зависит от твердости древесины?

- Если древесина мягкая, резец выпускают больше, если твердый – меньше;

- Выпуск резца не зависит от твердости древесины;

- Выпуск резца для мягкой древесины составляет 2...3 мм;

- Если древесина мягкая, резец выпускают меньше, если твердый – больше.

Муниципальная  олимпиада по технологии

(технический труд)

9 класс

# ОТВЕТЫ

| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |