Муниципальная  олимпиада по технологии

(технический труд)

10 класс

|  |  |  | Какой электрический ток вырабатывают электростанции? - Постоянный и переменный. - Переменный. - Постоянный. - Высокого напряжения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Какими устройствами переменный ток преобразуется в постоянный? - Выпрямителями. - Полупроводниковыми устройствами. - Автоматическими устройствами. - Преобразователями. |  |  |  |
|  |  |  |  | Назовите основные части терморегулятора: 7 – 8. - 7 – подошва утюга; 8 – регулировочный винт. - 7 – подошва утюга; 8 – ручка терморегулятора. - 7 – пластина неподвижного контакта; 8 – регулировочный винт. - 7 – подошва утюга, 8 – ручка терморегулятора. |  |  |
|  |  |  |  | Из каких металлов изготовлена биметаллическая пластина терморегулятора утюга? - Из аллюминия и меди. - Из стали и меди. - Из стали и свинца. - Из стали и аллюминия. |  |  |
|  |  |  |  | Определите схему выпрямителя на одном диоде. |  |  |
|  |  |  |  | Определите схему выпрямителя, работающего по мостиковой схеме. |  |  |
|  |  |  |  | Определите схему выпрямителя на два диода. |  |  |
|  |  | На каком рисунке показан смеситель? |  |  |  |  |
|  |  | Из какого металла изготавливают краны? - Из бронзы и латуни. - Из бронзы, латуни и чугуна. - Из бронзы и латуни с никелированной наружной поверхностью. - Из нержавеющей стали. |  |  |  |  |
|  |  | Как называются части водопроводного крана: 4, 5, 6? - 4 – крышка корпуса, 5 – корпус, 6 – клапан. - 4 – крышка корпуса, 5 – шпиндель, 6 – клапан. - 4 – маховичок, 5 – корпус, 6 – клапан. - 4 – крышка корпуса, 5 – корпус, 6 – уплотнительная прокладка |  |  |  |  |
|  |  | Из какого материала изготавливают уплотнительные прокладки? - Из резины или сальниковой набивки. - Из пищевой резины, а для холодной воды из кожи. - Из пеньковой бечёвки. - Из кожи. |  |  |  |  |
|  |  | Что применяют для уплотнения сальников? - Кольца из резины или сальниковую набивку. - Пищевую резину. - Синтетическую вату. - Сальниковую набивку. |  |  |  |  |
|  |  | Что такое сальниковая набивка? - Синтетическая вата, пропитанная машинным маслом. - Капроновые нитки, пропитанные машинным маслом. - Пеньковая бечёвка, пропитанная машинным или вазелиновым маслом. - Нет верного ответа |  |  |  |  |
|  |  | Как устраняют скрип петель дверей, оконных створок? - Поменять петли местами. - Заменить петли на новые. - Смазать петли маслом, вазелином. - Заменить двери, оконные створки. |  |  |  |  |
|  |  | Чем закреплено стекло в этом переплёте? - Штапиком и гвоздями. - Штапиком. - Замазкой и штапиком. - Замазкой. |  |  |  |  |
|  |  | Как называются части запорного вентиля: 3. 4. - 3 – клапан, 4 – гнездо запирающего клапана. - 3 – уплотнительная гайка, 4 – клапан. - 3 – уплотнительное кольцо, 4 – гнездо запирающего клапана. - 3 – уплотнительная шайба, 4 – гнездо запирающего клапана. |  |  |  |  |

- Угол сверла, который определяется в зависимости от твердости обрабатываемого материала называется:

    - Угол резания.

    - Угол заострения.

    - Передний угол.

    - Задний угол.

    - Угол в плане.

- Для осаживания деталей заклепочного соединения служит:

    - Обжимка.

    - Натяжка.

    - Поддержка.

    - Нажимка.

    - Осадка.

- Для поддержки длинномерных заготовок при обработке их на ТВС используют:

    - Багет.

    - Люнет.

    - Перлит.

    - Мунштук.

    - Ланит.

- Какая передача используется в задней бабке ТВС:

    - Зучбатая.

    - Ременная.

    - Винтовая.

    - Червячная.

    - Реечная.

- Для крепления в задней бабке ТВС направляющих центров и режущего инструмента предназначена:

    - Консоль.

    - Фасоль.

    - Пиноль.

    - Галтель.

    - Шпиндель.

- Какая передача не используется в токарно-винторезном станке:

    - Ременная.

    - Червячная.

    - Цепная.

    - Винтовая.

    - Реечная.

- Углерода менее 2% в:

    - Чугуне.

    - Стали.

    - Ферросплаве.

    - Графите.

    - Все ответы правильные.

- Ходовой винт токарно-винторезном станка применяют при:

    - Снятии фаски.

    - Нарезании резьбы.

    - Сверлении отверстий.

    - Подрезании торцев.

    - Все ответы правильные.

- Для передачи вращения от коробки скоростей до коробки подач ТВС служит:

    - Скрипка.

    - Гитара.

    - Виолончель.

    - Балалайка.

    - Домра.

- Документ, содержащий проекционное изображение изделия и данные его изготовления называется:

1. рисунок,

2. эскиз,

3. чертеж,

4. сборочный чертеж.

- Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями называется:

1. сечение,

2. вид,

3. разрез,

4. рисунок сечения.

- Для разметки древесины под углом 45° и 135° служит:

- Рейсмус.

- Малка.

- Ерунок.

- Рейсмус.

- Стусло.

- Угол резания это:

- Угол между передней и задней гранями резца.

- Угол между задней гранью и плоскостью резания.

- Угол между передней гранью и плоскостью, проходящей через лезвие перпендикулярно плоскости резания.

- Угол между передней гранью и плоскостью резания.

- Главный угол в плане.

- Зубья в форме равнобедренного треугольника с углом при вершине 60-70° имеют пилы:

- Для продольного пиления.

- Для поперечного пиления.

- Универсальные.

- Для торцевого пиления.

- Нет правильного ответа.

- Для сквозных пропилов на плоскости и криволинейного пиления применяется:

- Ножовка широкая.

- Ножовка узкая.

- Ножовка с обушком.

- Наградка.

- Все ответы правильные.

- Для удаления незначительных неровностей, для зачистки свилеватых мест и мест расположения сучков, поверхностей фанеры и древесных плит используют:

- Шерхебель.

- Рубанок.

- Шлифтик.

- Фальцгобель.

- Горбач.

- Для получения на поверхности древесины мелких бороздок перед склеиванием применяют:

- Зензубель.

- Цанубель.

- Шпунтубель.

- Грунтубель.

- Фуганок

- Боковые грани шипа называют:

- Стенками.

- Ланитами.

- Щечками.

- Ручками.

- Нет правильного ответа.

- Срезанные торцевые части, образующие шип называют:

- Плечики.

- Заплечики

- Донце.

- Торцы.

- Все ответы правильные.

- Назовите уровень профессиональной подготовки выпускника Липецкого металлургического колледжа:

    - высшее

#### средне- специальное

    - незаконченное высшее

    - средне-техническое

- ..... – документ, в котором описаны особенности профессии или специальности.

    - профессиография

#### профессиограмма

    - психограмма

    - психологическая характеристика

- ..... человек медлительный, невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и более или менее настроением, со слабым внешним проявлением душевных состояний.

    - холерик

    - сангвиник

    - меланхолик

    - флегматик

- Разновидность обратной мозговой атаки - ……, которой помогает обнаружить скрытые задачи.

- спонтанный метод,

- «диверсионный» метод,

- генераторный метод,

- адаптивный метод.

- …… -  специальный охранный документ, свидетельство об авторстве изобретения.

- договор,

- товарный знак,

- патент,

- лицензия.

- Андрей купил партию бананов для перепродажи по цене 20 руб. за килограмм. Какое утверждение соответствует рациональному выбору Андрея?

    - Андрей должен продавать бананы по цене выше 20 руб. за кг, иначе он не получит экономической прибыли;

    - Андрей должен продавать бананы по цене не ниже 20 руб. за кг, иначе он понесет экономические убытки;

    - Андрей должен продавать бананы по цене, приносящей максимум выручки и не важно выше или ниже 20 руб. за кг;

    - Андрей должен продавать бананы по цене, которая позволит продать всю купленную партию, иначе часть продукции пропадет и не окупит даже часть экономических убытков;

- В Гражданском Кодексе Российской Федерации перечислены организационно- правовые формы, в которых могут создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. Что из перечисленного ниже не включено в этот список?

  - розничное предприятие:

  - общество с ограниченной ответственностью:

  - товарищество на вере:

  - коммандитное товарищество:

- Лизинг - это:

## Форма депозита

  - Аренда с правом выкупа

  - Способ найма персонала

  - Рекламная акция

- Какой тип рынка из нижеперечисленных характеризуется множеством покупателей и продавцов, однородностью продукции и неспособностью отдельного продавца влиять на цену своей продукции?

1) Монопсония.

2) Монополистическая конкуренция.

3) Совершенная конкуренция.

4) Олигополия.

- Производители используют рекламу прежде всего для...

1) информирования конкурентов о товаре

2) иллюстрации необходимости конкуренции  в данной отрасли промышленности

3) оправдания высокой цены товара

4) увеличения прибыли

- Во что лучше всего вложить деньги человеку с ограниченными доходами, чтобы подвергнуться наименьшему риску?

1) В покупку земли

2) Во взаимные фонды

3) В ценные бумаги

4) В сберегательные счета

- Что можно сказать о бюджете, в котором расходы превышают доходы?

1) Бюджет дефицитен

2) Есть избыток бюджета

3) Бюджет находится в стадии     стабилизации

4) Бюджет находится в равновесии

- Какие из предложенных групп факторов должны быть  наиболее важны для человека, который собирается поместить свои сбережения, но только не знает, куда?

1) Доходность, безопасность, личные цели

2) Ликвидность, специальные счета, величина комиссионных сборов

3) Доходность, краткосрочная прибыль и  дополнительные услуги

4) Доходность, надежность и ликвидность

- Люди, купившие акции, надеются получить на них доходы, называемые...

1) зарплатой

2)   тарифами

3) субсидиями

4) дивидендами

- Какой вид вложения денег, из нижеприведенных, имеет наибольшую ликвидность?

1) В процентные муниципальные облигации

2) В инвестиционные тресты недвижимости

3) В краткосрочные и поточные облигации

4) В процентные чековые счета

Муниципальная  олимпиада по технологии

(технический труд)

10 класс

ответы

| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |