6 класс                                                      Занятие №5.

Тема: Пороки древесины.

Цель: изучить с учащимися пороки древесины,  научить правильно, выбирать                заготовку при изготовлении деталей на токарном станке, воспитывать положительное отношение к труду.

Инструменты и оборудование: стенд пороки древесины,  заготовки, стамески.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности учащихся к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Назовите основные части станка?

  - Что такое высота центров?

  - Какой инструмент используется для токарных работ?

  - Как правильно закончить точение детали на токарном станке?

  - Как производится черновое  и чистовое точение?

  - Как проверить правильность установки подручника?

- Изложение программного материала.

Прежде чем начинать изготавливать изделие из древесины, следует подобрать и осмотреть заготовку, убедиться, что она не имеет каких-либо нежелательных пороков.

Пороками  древесины  называют  отклонения  от  ее нормального строения, внешнего вида и формы, а также повреждения. Пороки снижают качество древесины и возможность ее применения. Они образуются в растущем дереве в основном из-за неблагоприятных климатических условий и естественного старения.

К основным порокам древесины относят сучки, косослой, двойную сердцевину, ложное ядро, трещины, смоляные кармашки, засмолок, рак, гниль, червоточину.

Сучки имеют все деревья. Это наиболее распространенный порок (рис.1 а). Сучки — это основания ветвей, выросшие из древесины ствола. Они всегда темнее и прочнее древесины ствола, имеют вокруг себя кривые волокна. Отмершие сучки могут выпадать из древесины, быть гнилыми.

Рис. 1. Пороки древесины по расположению волокон: а — сучки; б — косослой; в — свилеватость; г — двойная сердцевина

Косослой (рис1 б) представляет собой винтообразное расположение волокон.  При  высушивании  косослойной древесины происходит ее коробление (искривление). Резать косослойную древесину трудно, так как она скалывается в сторону направления волокон.

Свилеватость (рис. 1, в) — это волнистое расположение волокон, наблюдаемое в основном в комлевой части дерева, особенно у березы, а также на наростах. Свилеватость придает красоту древесине, но затрудняет ее обработку.

Двойная сердцевина (рис. 1 г) выявляется на поперечном разрезе ствола в виде его раздвоения. Годичные кольца в этом месте имеют овальную форму. Между двумя сердцевинами древесина рыхлая, часто с вросшей корой.

Ложное ядро (рис. 2) — темная окраска внутренней части ствола в безъядровых породах: березе, клене, ольхе и др. На поперечном разрезе ствола оно имеет форму круга или звезды.

Рнс.2. Ложное ядро	                  Рис. 3. а — трещины: б — смоляные

кармашки

Трещины (рис.3 а) образуются при разрыве древесины вдоль волокон от морозов, жары, при сушке.

Смоляные кармашки (рис.3 б) — полости в древесине хвойных пород, заполненные смолой. Смола заволакивает поверхность древесины и режущий инструмент, ухудшает обработку. Сильно пропитанная смолой значительная часть древесины называется засмолком. Образуется засмолок в местах ранения хвойных деревьев.

Рак (рис. 4а) — рана на вершине ствола дерева, зараженная паразитическими грибами и бактериями. На хвойных породах в таких местах сильно выделяется смола. Древесина с раковым заболеванием рыхлая, засмоленная и хрупкая.

Рис.4.  а – рак; б – гниль.                                Рис. 5. Червоточины.

Гниль древесины (рис. 4, б) образуется под действием дереворазрушающих грибов. В начальной стадии появления гнили древесина имеет ненормальную окраску. С течением времени она превращается в труху.

Червоточина (рис. 5) — повреждение древесины в виде отверстий, прогрызаемых личинками и жучками. Особенно поражается насекомыми древесина с корой. Червоточина может располагаться как на поверхности стволов под корой, так и внутри древесины.

Пороки снижают качество изделий из древесины.

Разметку древесных материалов проводят так, чтобы изделия не имели больших пороков.

- Практическая часть.

Изучение пороков древесины

- Изучите таблицу пороков древесины.

- Выпишите в  тетрадь основные пороки и их
признаки.

- Рассмотрите   образцы   древесины,   имеющие
различные пороки. Назовите эти пороки и причины их
происхождения.

4.натаскивающиеся продолжают работать на токарном станке по обработке древесины.

- Текущий инструктаж.

Исправление типичных ошибок и недочетов.

- Закрепление пройденного материала.

    - . Что называют пороками древесины?

    - Назовите виды пороков древесины.

    - Как влияют пороки древесины на качество изделий из нее?

    - Подумайте и скажите, какие пороки и где могут быть полезными.

- Заключительная часть.

Выставление оценок  за изготовленные изделия.

Уборка рабочих мест и помещения.