Министерство образования и науки РФ

МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Творческий проект

«Ящик для рассады»

Выполнил

учащиеся 8«А» класса

Лебедев Сергей

Руководитель:

учитель технологии

Московченко Н. Н.

Белгород   2008

Оглавление

- Выбор и обоснование темы проекта……………………………..3

Теоретические сведения.

- Историческая справка………………………………………………….3

- Банк идей…………………………………………………………………….4

4. Выбор и описание базового варианта.

Основные параметры и ограничения………………………………..5

5.Дизайн- спецификация. Выбор материала……………………6

6.Технология изготовления……………………………………………..9

7.Техника безопасности при выполнении работ………………11

8.Экологическое обоснование…………………………………………12

9.Экономическое обоснование……………………………………….12

10.Реклама……………………………………………………………………..13

11. Самооценка………………………………………………………………14

12.Словарь терминов……………………………………………………..14

13. Список литературы…………………………………………………14

1.Выбор и обоснование темы проекта.

Теоретические сведения.

Выбирая тему творческого проекта, я решил остановиться на изготовлении ящика для рассады. Бабушка каждую весну испытывает в них потребность. Хочется изготовить ей хороший практичный ящик.

К изделию предъявляются следующие требования:

безопасность при изготовлении и использовании

новизна

простота

изготовления

ИЗДЕЛИЕ

эстетичность

наличие материала

полезность

удобство использования

2. Историческая справка.

Выращиванием рассады человечество занимается с давних пор, наверное, с момента разделения в древнем обществе труда на животноводство и земледелие. Сбор семян и их селекция требовали огромного труда. К сожалению, до нас не дошли археологические источники тех времён. Это можно только предполагать.

В 19-20 веках невозможно представить сельское подворье без выращивания рассады различных культур. В последние годы городские дачники, тоже с энтузиазмом занимаются такой работой. Начиная с февраля-марта месяца подоконники квартир, заполняются различной утварью. В дело идут миски, кастрюли ящики и другие ёмкости с землёй для выращивания, будущего урожая.

3. Банк идей.

|  | Обычный ящик из четырех прямоугольных досок и фанерного дна, собранный на гвоздях. |
| --- | --- |
|  | Такой же ящик, но с ножками, что обеспечивает вентиляцию дна. |
|  | Ящик с удлиненными боковыми стенками, которые одновременно являются ножками и ручками ящика. |
|  | Разборная конструкция ящика со скруглёнными стойками вверху. |
|  | Разборная конструкция ящика, но верхние части боковых стоек ровные со срезанными углами. |

4. Выбор и описание базового варианта.

Основные параметры и ограничения.

На рисунке представлен базовый вариант изделия. Это разборный ящик, состоящий из 5 основных и 4 вспомогательных деталей. Прямоугольные формы позволяют изготавливать это изделие на любом оборудовании с использованием минимального набора инструментов, что позволяет выполнить эту работу даже в домашних условиях.  Ровные части боковых стоек-ручек, позволяют размещать ящики в несколько ярусов (при незначительном изменении длины).

Система крепления с помощью клиньев, позволяет быстро разобрать и собрать ящик, компактно отправить на хранение в разобранном виде.

5.Дизайн- спецификация. Выбор материала.

Изделие  состоит из 5 основных  деталей, которые лучше всего изготовить из древесины.            Для этого подойдёт доска толщиной  15-20 мм.

| № детали | название детали | изображение | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | стенка боковая |  | 2 |
| 2 | стойка боковая |  | 2 |
| 3 | клин |  | 2 |
| 4 | рейка |  | 2 |
| 5 | дно |  | 1 |

6.Технология изготовления.

| № | операция | изображение | инструменты | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовить дет. 1 |  | карандаш, линейка, рубанок, пила, наждачная бумага, сверлильный станок, сверло Ø 25 | 2 штуки |
| 2 | Изготовить дет. 2 |  | карандаш, линейка, рубанок, пила, лобзик, наждачная бумага, сверлильный станок, сверло Ø 20, 16 | 2 штуки |
| 3 | Изготовить дет. 3 |  | карандаш, линейка, рубанок, пила, наждачная бумага. | 2 штуки |
| 4 | Изготовить дет. 4 |  | карандаш, линейка, рубанок, пила, наждачная бумага. | 2 штуки |
| 5 | Изготовить дет. 5 |  | карандаш, линейка, пила, наждачная бумага. | 1 штука |
| 6 | Соединить детали 1, 4 |  | клей, гвозди, молоток. | 2 штуки |
| 7 | Собрать детали 1,2 |  | киянка, стамеска, наждачная бумага. |  |
| 5 | Установить клинья деталь 3 |  | киянка, стамеска, наждачная бумага. | 2 штуки |
| 6 | Установить дно – деталь 5 |  | наждачная бумага. |  |
| 7 | Отделка изделия |  | наждачная бумага, лак, кисть. |  |

7.Техника безопасности при выполнении работ.

1.При пилении древесины:

- пользуйся упорами и направителями;

- не держи левую руку близко к полотну пилы;

- не сдувай опилки, сметай их щёткой-смёткой.

2.При строгании древесины:

- надёжно закрепляй заготовку;

- не проверяй остроту лезвия пальцами;

- рубанок клади лезвием от себя;

- не проверяй руками качество остроганной поверхности.

3.Особое внимание уделяй безопасным приёмам работы на сверлильном станке:

- изучи инструкцию по Т.Б. при работе на станке;

- работай на станке с разрешения и под контролем учителя.

- правильно установи сверло;

- надёжно закрепи деталь;

- плавно и равномерно подавай сверло;

- заканчивая сверление, ослабляй нажим на сверло.

4.Выполняя лакокрасочные работы:

- не держи долго открытыми банки с красками;

- при работе не подноси краски к лицу;

- работу выполняй в хорошо проветриваемом помещении;

- используй защитные средства: перчатки, респиратор;

- после завершения работы вымой руки с мылом.

5.При выполнении сборочных работ:

- используй инструменты по назначению;

- не клади в карманы острые предметы;

- не бери в рот гвозди,  шурупы.

6.Особая осторожность при работе с электроинструментами:

- проверяй состояние изоляции токопроводящих частей;

- по окончании работы не забывай выключать электроприбор из розетки;

- при работе элетролобзиком не держи руки на линии резания;

- работать электролобзиком только с разрешения и под контролем взрослых.

8.Экологическое обоснование.

Данное изделие изготовлено из экологически чистых материалов. Древесина не может быть источником экологической опасности. Использование отходов производства при  изготовлении  ящика позволит избежать их утилизации (сжигание, захоронение), которая способствует загрязнению окружающей среды. Лак имеет государственный сертификат и разрешён к применению.

При изготовлении изделия опасность могут представлять нарушение правил техники безопасности при работе с инструментами, неприятный запах при лакировании, но при соблюдении правил техники безопасности (рабочая форма, очки, респиратор, проветривание) эти опасности очень малы.

Использование ящика в быту тоже безопасно. Поэтому использование данного изделия не приведёт к нарушениям экологической среды общества.

9.Экономическое обоснование.

Стоимость этого изделия очень мала, если учесть, что все материалы - это отходы производства. Лак необходимо купить, но возможно использование остатков любых лакокрасочных веществ.

Работа выполнялась в учебное время, на школьном оборудовании.

10.Реклама.

Мастерская столярных изделий

«ФУГАНОК»

НАШИ ИЗДЕЛИЯ-

ВАША   БЕЗЗАБОТНАЯ ЖИЗНЬ.

Ждём ВАС ежедневно по адресу:

г. Белгород  пр. Славы д. 69

«ФУГАНОК»

11. Самооценка.

Я считаю, что изделие удовлетворяет предложенным требованиям. Ящик  удобен и безопасен в использовании. Главное, что это изделие просто в изготовлении и не требует каких то специальных умений. Это позволяет изготовить его любому разумному человеку.

Во время испытания выяснилось, что этот ящик можно использовать в нескольких вариантах:

1.Постелить внутри плёнку, насыпать землю, посадить семена.

2. В ящик можно установит торфяные горшочки с рассадой.

3. после высадки рассады можно использовать как ящик для комнатных растений.

4.Ящик легко разбирается и может храниться компактно, не занимая много места до следующего сезона.

12.Словарь терминов.

Деталь- изделие, изготовленное из однородного материала без сборочных операций. В переводе с французского означает «подробность».

Инструмент- орудие труда, предназначенное для обработки материалов и контроля результатов работы. Имеет латинское происхождение, в переводе означает «орудие для работы».

Киянка - столярный инструмент - деревянный молоток с ровной ударной поверхностью.

Рассада -  молодые растения, выращиваемые обычно в защищённом грунте и пересаживаемые затем на постоянное место. Рассадный метод позволяет получать ранний урожай.

Рубанок - ручной деревообрабатывающий инструмент для получения строганием плоских или фигурных поверхностей.

Сверло - инструмент для сверления, рассверливания или зенкования отверстий.

Стамеска -  ручной деревообрабатывающий инструмент  (заточенная

стальная пластина с ручкой) для срезания фасок, обработки криволинейных поверхностей, а также для выдалбливания отверстий, пазов и т.д.

13. Список литературы.

1. Справочник по трудовому обучению: Пособие для учащихся 5-7 классов. Под ред. И. А. Карабанова.

2. Буглак В. И. Плотник.- Мн.: Народная асвета, 1983.

3. Леонтьев Д. П. Сделай сам. – Л.: Детская литература.