КАК СДЕЛАТЬ ВЫЖИГАТЕЛЬ?

Кроитор Георгий Иванович, Учитель труда и географии, Лицей , с.Чок-Майдан, Молдова

Модуль « Художественная обработка древесины очень интересен детям. Расход материала незначительный. По две работы на ученика в 5 – 6 классах обеспечивают занятось ученика в течении всего модульного времени. Сделать ножи для резьбы по дереву на каждого ученика большого труда не стоит. Но обеспечить каждого выжигателем – проблема. Купить 18 выжигателей ( по столько мальчиков в 5 и 6 классах) не реально.

По этому предлагаю вниманию учителей труда способ сделать выжигатели  с минимальными денежными затратами.

Собственно вот так выглядит выжигатель.

А вот так выглядит блок питания выжигателя.

Блок питания закреплен на стене над каждой партой. Дает возможность работать двум ученикам .

Для выжигателя понадобится важная деталь: Клеммы в карболитовом корпусе. Держатель для жала.

Такая деталь есть в светильниках ламп дневного света. Вышедшие из строя светильники валяются где-то в загашниках у школьного завхоза.

Первые мои выжигатели имели фанерную ручку. Такая ручка проста в исполнении, но неудобна в работе. Намного лучше выглядит и удобнее точеная ручка.

Нужно выточить цилиндрическую заготовку  диаметров 25 мм.  Подойдет любая твердая порода древесины.

Длина ручки 11 см. поэтому заготовку отрезаем длиной 16 см. для надежного закрепления в патроне.

Сверлом диаметром  8 – 9 мм высверливаем отверстие на глубину 10 см.

Обтачиваем заготовку на длину 65 мм до диаметра 13 мм.

Теперь нужно сделать плавный переход от диаметра 13 мм к 25 мм. Для этого хорошо подходит нож от шерхебеля.

Далее заготовку нужно отшлифовать шкуркой и отрезать.  Если установлен отрезной резец – отрезайте заготовку на длину 11 см. Если отрезаете ножовкой – оставьте небольшой припуск.

Припуск нужен, чтобы торцевать заготовку. Потом снимаем небольшую фаску.

Далее на глаз обозначаем линии,  по которым буде вырезать место для карболитового держателя. Линию на торце делаем немного ниже центра.

Отрезаем по линиям.

Полученные поверхности зачищаем напильником, чтобы держатель плотно прилегал к месту.

Отмечаем место для отверстия под крепежный болт держателя и высверливаем отверстие диаметром 3мм.

Теперь понадобится болт  с резьбой М3  длиной не менее 25 мм. и гайка. Такие болты можно найти в старых радио и телевизорах.

Теперь отрезаем полоску  гетенакса или тонкий текстолит шириной под диаметр канала в ручке выжигателя. Длина полоски 5 см. Она нужна для того, чтобы провода не замыкали, когда от высокой температуры оплавится изоляция. Полоску просовываем в канал перпендикулярно плоскости держателя.

В кабинете физики в каждой школе есть  в избытке лабораторные блоки питания на 4В.  Можно договориться с учителем физики и заполучить требуемое количество аппаратов для мастерской. В принципе нужны только шнуры с вилками. Провода нужно развести на 7 см. и залудить концы. Вдевать шнур в канал нужно так, чтобы пластина гетенакса оставалась между проводами.

Теперь закрепляем концы проводов в зажимах держателя и закрепляем держатель на ручке.

Осталось закрепить жало. Жало делаем из куска нихромовой спирали от старого камина, или реостата. Концы сгибаем для увеличения площади контакта. Выжигатель готов, можно испытывать.

Блок питания на 4 выжигателя делается из телевизионного трансформатора. Черно-белые телевизоры морально устарели. У каждого хозяина на чердаке пылятся 2-3 таких. Выбрасывать жалко. Трансформаторы от них имеют  достаточную мощность для питания 4 выжигателей.  Надо снять бумажную изоляцию с катушек и увидим обмотку довольно толстых проводов. Количество витков в этой обмотке рассчитано на 6 вольт. Для нормальной работы выжигателя нужно 1,5 – 2 вольта. Нужно сосчитать количество витков в обмотке, поделить на 6 и получим количество витков на 1 воль напряжения. В моем случае это 4 витка. Для 1,5 вольт – нужно 6 витков.  Нахожу выход обмотки и от него считаю 6 витков вниз. С седьмого витка нужно выводить конец.  Можно припаять к седьмому витку вывод, но я делаю так: зауженное на наждаке лезвие стамески я ставлю на 7 виток под минимально возможным углом и легким постукивание молотка вырубаю провод в боковой части обмотки.

Полученные концы отгибаю плоскогубцами вверх. Полоску картона (от обложки старого учебника) прикладываю к концам и отмечаю расстояние между ними. В отмеченных местах проделываю отверстия под диаметр провода. Надеваю полоску  отверстиями на концы и отгибаю их в противоположные стороны. При этом обмотка приобретает прежнюю плотность.

Теперь к выводу  обмотки трансформатора и к сделанному вновь выводу (предварительно залудив его)  я припаиваю провода длиной не более 10 см. и подвожу их к розетке. Как вы заметили , розетки специальные, исключающие подключение выжигателя в сеть 220 вольт.

Трансформатор монтирую в нишу в стене, или в коробку из подручного материала. Главная цель коробки – исключить возможность поражения током.

Сделав четыре вывода к розеткам , я получаю блок питания на 4 выжигателя. Смонтированный в ящике – является мобильным, и появляется возможность работать по совместительству в других школах.

Вначале делал блоки питания с регуляторами напряжения. Поверьте, пустая трата времени и средств. Детям не нравится темный цвет жала, им подавай как минимум малиновый накал.

Один из вариантов установки блоков питания выжигателей в мастерской.

Надеюсь, кому-то  эта информация пригодится.