## Постановка задачи и обоснование темы творческого проекта.

Блок питания  - один из самых важных аппаратов, если дело касается технологии или радиоэлектроники. Без блока питания очень трудно, а порой и невозможно, проверить работоспособность разработанного устройства. Батарейки слишком дороги и слишком быстро кончаются, к тому же они не способны выдать необходимую для некоторых аппаратов силу тока. Для уроков технологии блок питания необходим. Но финансовое обеспечение нашей школы поджимало, и понадобилось сделать его вручную. Также в рамках проекта были разработаны дополнительные приспособления для упрощения работы с блоком питания.

## Актуальность, социальная значимость и востребованность; наличие предпроектного исследования.

Блоки питания используются очень давно. Фактически, первые блоки питания в России появились тогда же, когда началась электрификация населения, т.е. в 20-х – 30-х годах прошлого века. И блоки питания используются по сей день, т.к. ничего лучше пока что придумано не было. Трансформаторы имеют очень высокий КПД, благодаря чему потери энергии минимальны. Блоки питания на выходе дают напряжение, не опасное для жизни, поэтому могут использоваться детьми 5-8 классов при условии объяснения техники безопасности учителем. Качественный блок питания – покупка не из дешевых. В магазинах нашего города блок питания , аналогичный сделанному, стоит около 3-х тысяч рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что самодельный блок питания – самый лучший выход из сложившейся ситуации.

## Теоретические сведения

Вторичный источник электропитания — это устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора электрической энергией, при соответствии номиналам её параметров: напряжения, тока, и т. д. путём преобразования энергии других источников питания. Согласно ГОСТ Р 52907-2008 слово «вторичный» опускается. Источник электропитания может быть интегрированным в общую схему (обычно в простых устройствах, либо когда недопустимо даже незначительное падение напряжения на подводящих проводах — например, материнская плата компьютера имеет встроенные преобразователи напряжения для питания процессора), выполненным в виде модуля (блока питания, стойки электропитания и т. д.), или даже расположенным в отдельном помещении (цехе электропитания).

Задачи вторичного источника питания

-Обеспечение передачи мощности — источник питания должен обеспечивать передачу заданной мощности с наименьшими потерями и соблюдением заданных характеристик на выходе без вреда для себя. Обычно мощность источника питания берут с некоторым запасом.

-Преобразование формы напряжения — преобразование переменного напряжения в постоянное, и наоборот, а также преобразование частоты, формирование импульсов напряжения и т. д. Чаще всего необходимо преобразование переменного напряжения промышленной частоты в постоянное.

-Преобразование величины напряжения — как повышение, так и понижение. Нередко необходим набор из нескольких напряжений различной величины для питания различных цепей.

-Стабилизация — напряжение, ток и другие параметры на выходе источника питания должны лежать в определённых пределах, в зависимости от его назначения при влиянии большого количества дестабилизирующих факторов: изменения напряжения на входе, тока нагрузки и т. д. Чаще всего необходима стабилизация напряжения на нагрузке, однако иногда (например для зарядки аккумуляторов) необходима стабилизация тока.

-Защита — напряжение или ток нагрузки в случае неисправности (например, короткого замыкания) каких-либо цепей может превысить допустимые пределы и вывести электроприбор или сам источник питания из строя. Также во многих случаях требуется защита от прохождения тока по неправильному пути: например прохождения тока через землю при прикосновении человека или постороннего предмета к токоведущим частям.

-Гальваническая развязка цепей — одна из мер защиты от протекания тока по неверному пути.

-Регулировка — в процессе эксплуатации может потребоваться изменение каких-либо параметров для обеспечения правильной работы электроприбора.

-Управление — может включать регулировку, включение/отключение каких-либо цепей или источника питания в целом. Может быть как непосредственным (с помощью органов управления на корпусе устройства), так и дистанционным, а также программным (обеспечение включения/выключения, регулировка в заданное время или с наступлением каких-либо событий).

-Контроль — отображение параметров на входе и на выходе источника питания, включения/выключения цепей, срабатывания защит. Также может быть непосредственным или дистанционным.

## Историческая справка

Главной составляющей блока питания является трансформатор.

Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока (ГОСТ Р52002-2003).

Трансформатор может состоять из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала.\

Для создания трансформаторов необходимо было изучение свойств материалов: неметаллических, металлических и магнитных, создания их теории.

Столетов Александр Григорьевич (профессор МУ)сделал первые шаги в этом направлении — обнаружил петлю гистерезиса и доменную структуру ферромагнетика (80-е).

Братья Гопкинсоны разработали теорию электромагнитных цепей.

В 1831 году английским физиком Майклом Фарадеем было открыто явление электромагнитной индукции, лежащее в основе действия электрического трансформатора, при проведении им основополагающих исследований в области электричества.

Схематичное изображение будущего трансформатора впервые появилось в 1831 году в работах Фарадея и Генри. Однако ни тот, ни другой не отмечали в своём приборе такого свойства трансформатора, как изменение напряжений и токов, то есть трансформирование переменного тока.

В 1848 году французский механик Г. Румкорф изобрёл индукционную катушку. Она явилась прообразом трансформатора.

30 ноября 1876 года, дата получения патента Яблочковым Павлом Николаевичем, считается датой рождения первого трансформатора. Это был трансформатор с разомкнутым сердечником, представлявшим собой стержень, на который наматывались обмотки.

Первые трансформаторы с замкнутыми сердечниками были созданы в Англии в 1884 году братьями Джоном и Эдуардом Гопкинсон.

Большую роль для повышения надежности трансформаторов сыграло введение масляного охлаждения (конец 1880-х годов, Д.Свинберн). Свинберн помещал трансформаторы в керамические сосуды, наполненные маслом, что значительно повышало надежность изоляции обмоток.

С изобретением трансформатора возник технический интерес к переменному току. Русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский в 1889 г. предложил трёхфазную систему переменного тока, построил первый трёхфазный асинхронный двигатель и первый трёхфазный трансформатор. На электротехнической выставке во Франкфурте-на-Майне в 1891 г. Доливо-Добровольский демонстрировал опытную высоковольтную электропередачу трёхфазного тока протяжённостью 175 км. Трёхфазный генератор имел мощность 230 КВт при напряжении 95 В.

1928 год можно считать началом производства силовых трансформаторов в СССР, когда начал работать Московский трансформаторный завод (впоследствии — Московский электрозавод).

В начале 1900-х годов английский исследователь-металлург Роберт Хедфилд провёл серию экспериментов для установления влияния добавок на свойства железа. Лишь через несколько лет ему удалось поставить заказчикам первую тонну трансформаторной стали с добавками кремния.

Следующий крупный скачок в технологии производства сердечников был сделан в начале 30-х годов XX в, когда американский металлург Норман П. Гросс установил, что при комбинированном воздействии прокатки и нагревания у кремнистой стали появляются незаурядные магнитные свойства в направлении прокатки: магнитное насыщение увеличивалось на 50 %, потери на гистерезис сокращались в 4 раза, а магнитная проницаемость возрастала в 5 раз.

## Дизайн – спецификация

| Блок питания, 0,5~14 В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Устройство-переходник, 6 В | Вентилятор, 6~12 В | Часы, 3 В | Устройство-держатель, 2 В | Устройство-розетка, 6~12 В |
| ↓ |  |  | ↓ | ↓ |
| Радиоприемник |  |  | Аккумуляторы | Паяльник |

Дополнение: лобзик-выжигатель

Один конец осветительного шнура расплетают приблизительно на 75 сантиметров. С обоих проводов снимают верхнюю хлопчатобумажную оплетку. Резиновая изоляция должна остаться неприкосновенной. Один провод коротко обрезают, и конец его припаивают к нижнему металлическому зажиму лобзика. Для этого зажим в месте пайки тщательно зачищают и доводят до блеска. Так же зачищают и конец медной жилы провода.

Второй провод прокладывают по боковой стороне станка лобзика к верхнему зажиму, прикрепляя его к дереву прямоугольными кусочками картона, фибры или другого изолирующего материала. Такие картонные скобочки можно приклеить концами к станку или прибить очень мелкими гвоздиками. При этом надо следить, чтобы резиновая изоляция провода нигде не была повреждена. Конец второго провода припаивают к верхнему зажиму лобзика. Чтобы обрезанная оплетка шнура не сползала вниз, а провода ниже лобзика не раскручивались, шнур в месте разъединения провода обматывают изоляционной лентой. Свободный конец шнура присоединяют к зажимам трансформатора «4 вольта».

В зажимы лобзика вставляют вместо пилочки проволоку от нагревательного прибора, прочно закрепляют концы ее. Трансформатор включают в осветительную сеть через штепсельную розетку. Проволока быстро накалится. Если ее приложить к фанере, она легко будет прожигать ее, как бы резать.

Работать электрическим лобзиком еще легче, чем обыкновенным с пилочкой. Проволочку только слегка прижимают к фанере и водят лобзиком, как обычно, вверх и вниз. Если этого не делать, то, соприкасаясь с фанерой только в одном месте, проволока быстро перегорит. Особенно хорош электрический лобзик для выпиливания внешних контуров. Чтобы выпилить внутренние узоры, проволочку вставляют в отверстие, как и обычную пилочку; при этом надо не забыть предварительно отсоединить от сети трансформатор.

Напряжение в 4 вольта, на котором работает лобзик, вполне безопасно для работающего. Следует объяснить членам кружка, что включать лобзик в сеть без понижающего трансформатора нельзя, так как короткая проволочка моментально перегорит. Спираль в электрической плитке не перегорает, потому что скручена из длинной проволоки и имеет большое сопротивление.

Единственное неудобство при работе электрическим лобзиком — легкий дымок, образующийся от прожигаемой фанеры. Поэтому, если работа производится в небольшом помещении, его надо чаще проветривать.

## Банк идей

Блоки питания применяются в разных устройствах и целях. Их вид сильно отличается. На фотографиях изображены (сверху вниз): внутреннее устройство компьютерного блока питания, импульсный блок питания, два разных компьютерных блока питания и аналоговый блок питания.

## Выбор и описание базового варианта

В результате обсуждений было решено, что наиболее подходящим вариантом изделия является устройство ниже. Оно легко в сборке, в нем не используются редкие и дорогие детали, а также оно обладает отказоустойчивостью при коротком замыкании и детали в нем можно заменить аналогами, идентичными по характеристике.

Для изготовления внутренностей устройства понадобились детали, перечень, маркировка и стоимость которых рассматривается в таблице:

| Название детали | Кол-во | Обозначение детали на схеме | Маркировка детали или примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Транзистор регулировочный | 2 | VT1, VT2 | МП 42 Б |
| Транзистор выпрямительный | 1 | VT3 | П 213 Б** |
| Резистор | 5 | R1, R2, R4, R5, R6 | Разные, от 360 до 150000 Ом |
| Резистор регулируемый | 1 | R3 | 4, 7 КОм |
| Трансформатор | 1 | T1 | С двумя обмотками, входное напряжение 220В выходное – 15 В |
| Диод выпрямительный | 4 | VD1, VD2, VD3, VD4 | Д 226 Д** |
| Диод | 1 | VD5 | Д 226 Д |
| Стабилитрон | 1 | VD6 | Д 814 Д |
| Выключатель | 1 | XF1 | Обычный двухпозиционный выключатель |
| Шкала | 1 | XT1 | Используется для определения напряжения |
| Конденсатор | 2* | C1 | Электролитические, 500мкФ, 1000мкФ |
| Стеклотекстолит | Размер приблизительно 200*300 мм2 | - | Двусторонний |

*Также в устройстве присутствует недокументированный конденсатор, который нужен для повышения стабильности изделия.

**За неимением детали нужного типа были использованы аналоги, идентичные по свойствам, характеристикам и цене

## Основные параметры и ограничения

- Изделие должно быть мобильным и портативным.

- Устройство должно быть безопасным и отказоустойчивым.

- Должно легко осваиваться учениками 5-8 классов.

- Должно иметь свой стиль и быть эстетичным.

- Должно быть простым и дешевым при изготовлении.

- Изделие должно быть перерабатываемым или утилизируемым (т.е. безвредно использоваться  после полного выхода их эксплуатации).

## Инструменты и материалы

Для изготовления устройства в целом понадобились следующие инструменты:

- Паяльник

- Ножовка по металлу

- Напильник

- Лобзик

- Дрель

- Отвертка

Для изготовления внутренней составляющей устройства понадобились следующие расходные материалы:

- Припой «ПОС-61», оснащенный канальцами с флюсом.

- Флюс (канифоль).

Для изготовления коробочки под устройство понадобились следующие материалы:

- Коробочка пластиковая.

- Пластинка пластиковая.

- Стеклотекстолит, используемый как передняя панель.

- Основа.

Для изготовления понадобились следующие ресурсы:

- Посещение Интернета.

- Электроэнергия.

## Технология изготовления

| № | Операция | Примечание | Инструменты и материалы | Картинка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Подготовка контактов | Перед началом работы необходимо хорошенько покрыть припоем контакты деталей и проводов | Паяльник, припой |  |
| 1 | Изготовление платы из стеклотекстолита | Необходимо отрезать стеклотекстолит размером около 4*4 и прорезать контакты. Далее нужно облудить контакты. | Паяльник, ножовка по металлу, припой, стеклотекстолит, дрель |  |
| 2 | Крепеж деталей | На данном этапе крепится большинство деталей. Неприпаянными останутся только регулировочный транзистор, регулируемый резистор, выключатель и шкала | Паяльник, припой, провода, отвертка, дрель |  |
| 2.1 | Крепеж стабилизирующего конденсатора | Конденсатор кренится на основу с помощью проволоки | Паяльник, провода, припой |  |
| 2.2 | Крепеж трансформатора | Трансформатор – самая тяжелая деталь в блоке питания, поэтому следует ее прочно прикрепить винтами и гайками к корпусу | Отвертка, паяльник, припой, дрель |  |
| 2.3 | Крепеж резисторов | Резисторы при пайке сильно нагреваются, поэтому следует использовать пинцет или узкогубцы для их удержания. | Паяльник, припой |  |
| 2.4 | Крепеж транзисторов | Транзисторы боятся перегрева, поэтому следует паять их быстро и следует использовать маломощный паяльник (при изготовлении использовался пальник мощностью 25 Вт). | Паяльник, припой, провода |  |
| 3 | Крепеж регулировочного транзистора | Производится крепеж радиатора, а уже на него крепится транзистор при помощи винтов и гаек. | Паяльник, отвертка, провода, дрель |  |
| 4 | Изготовление коробки | Коробка может изготовляться разными способами. В данном случае, основная часть коробки была взята с ненужного устройства, а передней панелью послужила пластина стеклотекстолита. Это неплохой вариант в плане стиля, и, как следствие, в плане маркетинга. Отверстия в стеклотекстолите можно прорезать лобзиком с использованием дрели. | Отвертка, ножовка по металлу, напильник, лобзик, дрель |  |
| 5 | Крепеж деталей на передней панели | На данном этапе на переднюю панель крепятся регулируемый резистор, шкалу, выключатель и контакты. Их вставляют в специально проделанные под них прорези (см операцию № 4). | Отвертка |  |
| 5.1 | Крепеж регулируемого резистора | Резистор крепится в паз на передней панели и крепко закручивается с помощью гайки | Отвертка |  |
| 5.2 | Крепеж контактов | Контакты крепятся в специально прорезанные отверстия с использованием прокладки из материала-диэлектрика | Отвертка |  |
| 5.3 | Крепеж шкалы | Шкала крепится в прорезь, сделанную лобзиком | Отвертка |  |
| 5.4 | Крепеж выключателя | Выключатель должен выделяться на передней панели, поэтому его необходимо покрасить в красный цвет, либо подобрать выключатель из красного пластика | Отвертка |  |
| 6 | Соединение платы с передней панелью | Передняя панель и плата соединяются между собой при помощи винтов и гаек | Отвертка, дрель |  |
| 7 | Соединение контактов платы с передней панелью | На данном этапе контакты передней панели соединяются с контактами платы при помощи проводов | Паяльник, припой |  |
| 8 | Соединение трансформатора с сетью | К первичной обмотке трансформатора крепится провод с розеткой | Пальник, провода |  |

## Техника безопасности

Правила работы с электроприборами и электропроводами

1. Всегда относитесь к электроэнергии с уважением. Будьте настороже, внимательны и, работая с электрическими устройствами и проводкой, обдумывайте каждое действие.

2. Проверьте, достаточно ли хорошо освещено место работ, чтобы видеть, что вы делаете. Часто при ремонтах для освещения рабочего места приходится пользоваться фонарем с батарейкой.

3. Никогда не касайтесь нескольких оголенных проводов голой рукой, даже если вы уверены, что контур отключен. Может случиться так, что по ошибке контур остался включенным или включился. Воспользуйтесь тестером напряжения и убедитесь, что напряжения нет.

4. Оголенные провода располагайте так, чтобы один не мог коснуться другого даже случайно.

5. Делая скрутки, соедините провода и изолируйте скрутку. Только после этого приступайте к следующему соединению.

6. Никогда не вмешивайтесь в проводку под напряжением. Всегда отключайте электричество, прежде чем вскрыть прибор или электрическую арматуру.

7. Не полагайтесь на изолированные ручки инструмента или электроизоляционные перчатки как на защитное средство от поражения током. Они защищают, но только при случайном соприкосновении с оголенным проводом под напряжением.

8. Избегайте работ с электропроводкой и устройствами во влажных местах. Если место сырое, подложите под ноги сухую доску и стойте на ней. В качестве дополнительной защиты наденьте ботинки на резиновой подошве. Заменяя осветительную арматуру, отключите освещение и осторожно опустите осветительный прибор. Снимите концевые колпачки со скруток и дотроньтесь штекерами к оголенным концам черного и белого проводов. Если лампа загорится, то провода находятся под напряжением. Проверяйте тем же способом выключатели и розетки.

9. Перед завершением ремонта проанализируйте свои действия, чтобы убедиться: вы ничего не забыли сделать.

10. Всегда изолируйте концы сертифицированными элементами для соединения проводов или изоляционной лентой. Никогда не пользуйтесь канцелярскими клейкими лентами или любым другим заменителем.

Техника безoпaснoсти при выполнении пaяльных рaбoт

При пайке деталей используют различные припои и флюсы, кoтoрые сoдержaт вредные для здoрoвья рaбoтaющих элементы — этo свинец, цинк, литий, кaлий, нaтрий, кaдмий и др. Эти элементы и их oкислы в виде пыли, пaрoв и aэрoзoлей зaгрязняют вoздух в пoмещении. Пoэтoму, крoме oбщей вентиляции, рaбoчие пoсты Пaяльщикoв дoлжны быть oбoрудoвaны местными oтсoсaми.

Для зaщиты рук oт пoпaдaния нa них кислoтных флюсoв и oт oжoгoв рaсплaвленным припoем следует применять рукaвицы из aсбестoвoй ткaни. При пaйке метoдoм пoгружения, вo избежaние рaзбрызгивaния рaсплaвленнoгo припoя детaли неoбхoдимo пoдoгревaть дo темперaтуры П0...120°С.

Прoмывку детaлей oт oстaткoв кислoтных флюсoв следует прoизвoдить в специaльных вaннaх. Слив вoды из вaнны в кaнaлизaцию дoпускaется тoлькo пoсле сooтветствующей oчистки вoды.

При рaбoте пaяльникoм oбязaтельнo сoблюдaют следующие прaвилa: ручкa электрическoгo пaяльникa дoлжнa быть сухoй, не прoвoдящей тoкa; гoрячий пaяльник уклaдывaют нa специaльную метaллическую пoдстaвку; перегретый пaяльник не oхлaждaют в жидкoсти; зaпрещенo выпoлнять пaйку детaлей, в кoтoрых нaхoдились легкoвoсплaменяющиеся мaтериaлы без предвaрительнoй oчистки и прoмывки детaлей, a тaкже вблизи легкoвoсплaменяющихся мaтериaлoв, при oтсутствии местнoй вентиляции; тщaтельнo мoют руки пoсле рaбoты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

при работе с электроинструментом и переносными ручными электросветильниками

1.    Общие требования безопасности.

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий.

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний инструкций по охране труда.

Электроинструмент выпускается следующих классов:

I класс – электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт.

II класс – электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную и усиленную изоляцию. Этот инструмент не имеет устройств для заземления.

III класс – электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42В, у которого ни внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением.

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II.

Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств  в  соответствии с нижеследующим:

- в помещениях без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью:

I класс – с применением средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, ковры).

II и III класс – без применения электрозащитных средств.

- в особо опасных помещениях:

I класс – не допускается применять.

II и III класс – без применения электрозащитных средств.

- вне помещений (наружные работы) :

I класс – не допускается применять.

II и III класс – без применения электрозащитных средств.

- при наличии особо неблагоприятных условий:

I класс – не допускается применять.

II класс – с применением средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, ковры).

III класс – без применения электрозащитных средств.

Напряжение ручных переносных электрических светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должно быть не выше 50В.

При работах в особо неблагоприятных условиях переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

На предприятии должен вестись учет ручного электроинструмента, ручных переносных электрических светильников. На корпусах электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему должны быть указаны инвентарные номера.

Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему должны подвергаться периодической проверке не реже 1 раза в месяц. Результаты проверок и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему должны заноситься в «Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему». Электроинструмент и электросветильники должны храниться в сухом помещении. Контроль за их сохранностью и исправностью осуществляет лицо, специально уполномоченное на это распоряжением администрации по предприятию.

Лица, виновные в нарушении данной инструкции, привлекаются согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

2.    Требования безопасности перед началом работ.

Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. Несъемный гибкий кабель электроинструмента I класса должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с заземляющим контактом штепсельной вилки.

Переносные ручные электросветильники должны иметь защитную сетку, крючок для подвешивания и шланговый провод с вилкой; сетка должна быть укреплена на рукоятке винтами. Патрон должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона у цоколя лампы были недоступны для прикосновения.

Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала. Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне инструмента запрещается.

Штепсельные розетки 12 и 42 В напряжением должны отличаться от розеток сети 220 В. Вилки напряжением 12 и 42 В не должны подходить к розеткам 220 В.

Перед началом работ следует:

- Определить по паспорту класс инструмента,

- Проверить комплектность и надежность крепления,

- Проверить исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щёткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность;

- Проверить четкость работы выключателя; работу на холостом ходу;

- Выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО),

У электроинструмента класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления между его корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки;

Подключать электроинструмент напряжением до 42 В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор или потенциометр запрещается.

Подключение вспомогательного оборудования (тр-ра, защитно-отключающего устройства, электроинструмента) к сети разрешается электротехническому персоналу с группой электробезопасности не ниже III.

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты.

3.    Требования безопасности во время работы.

Во время работы электродрель следует установить на обрабатываемом материале,  упереть сверлом в размеченную точку и после этого включить дрель. При работе длинными сверлами выключить дрель нужно до момента полного просверливания отверстия.

Удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента запрещается. Стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.

Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, должны по возможности подвешиваться. Кроме того, должно быт исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, горячими, влажными, покрытыми маслом поверхностями.

Не разрешается во время работы:

- Передавать ручные электрические машины и инструменты, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам,

- Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт,

- Держать ручной электроинструмент за провод или касаться вращающихся частей режущего инструмента или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента, машины;

- Производить замену режущего инструмента до полной его остановки;

- Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилки;

- Вносить переносной трансформатор или преобразователь частоты внутрь металлических резервуаров или ёмкостей;

- Работать с приставных лестниц, для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмостки;

- Работать электродрелью в рукавицах.

Присоединение трансформаторов с вторичным напряжением 12-42В к сети должно производиться с помощью шлангового кабеля со штепсельной вилкой. Длина кабеля должна быть не более 2м. Концы его должны быть наглухо прикреплены к зажимам трансформатора. На стороне 12-42В трансформатора должна быть смонтирована непосредственно на кожухе штепсельная розетка. В местах, где предусмотрена возможность безопасного подключения к сети переносных приемников тока, должны быть сделаны соответствующие надписи.

Во время работы необходимо помнить, чтобы одежда облегала тело, рукава плотно охватывали кисти рук, полы куртки обязательно застегивались, волосы тщательно убраны под головной убор.

При сверлении электродрелью с применением рычага для нажима необходимо следить, чтобы конец рычага не опирался на поверхность, с которой возможно ее соскальзывание.

Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали запрещается.

Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, запрещается.

Если во время работы обнаружится неисправность лампы, шнура или трансформатора, необходимо их заменить. При обнаружении замыкания на корпус электроинструмента или иной неисправности, работа с ним должна быть прекращена.

При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:

- от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника,

- заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается,

Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента: повреждение штепсельного соединения кабеля; повреждение крышки щеткодержателя; нечеткая работа выключателя; искрение щеток коллектора, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности, появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появление повышенного  шума, стука, вибрации, поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке; повреждение рабочей части инструмента, то надо немедленно прекратить работу и отключить электроинструмент от сети.

При несчастном случае обратиться за медицинской помощью, одновременно сообщить администрации о несчастном случае с Вами или товарищем по работе, если он не состоянии этого сделать сам для своевременного составления акта о происшедшем несчастном  случае и принятии мер, предупреждающих повторение подобных случаев.

5. Требования техники безопасности по окончании работы.

Рабочее место привести в порядок.

Электроинструмент и переносные лампы вернуть на постоянное место хранения.

Снять спецодежду, лицо и руки вымыть теплой водой.

## Экономическое обоснование

Одной из причин изготовления устройства стала нехватка финансового обеспечения. Ниже приведен перечень использованных материалов

| Использованные материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурс | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость |
| Припой «ПОС-61» | Примерно 5 см | - | Около 5-и рублей |
| Флюс (Канифоль) | Несколько десятков грамм | - | Около 20-и копеек |
| Коробочка пластиковая | 1 | Может быть снята с утилизированного устройства или склеена вручную | Около 15-и рублей |
| Электроэнергия | Около 2-ух КВт | 2, 86 р/КВт | 5,72 рублей |
| Транзистор регулировочный | 2 | 19 р/шт | 38 р |
| Транзистор выпрямительный | 1 | 31 р/шт | 31 р |
| Резистор | 5 | В среднем 7 р/шт | 35р |
| Резистор регулируемый | 1 | 57 р/шт | 57 р |
| Трансформатор | 1 | 200 р/шт | 200 р |
| Диод выпрямительный | 4 | 25 р/шт | 100р |
| Диод | 1 | 30 р/шт | 30 р |
| Стабилитрон | 1 | 36 р/шт | 36 р |
| Выключатель | 1 | 10 р/шт | 10 р |
| Шкала | 1 | 80 р/шт | 80 р |
| Конденсатор | 2* | В среднем, 15 р/шт | 30 р |
| Стеклотекстолит | Размер приблизительно 200*300 мм2 | 0,005 р/мм2 | 200 р |
| Провода | - | Цена разная, зависит от типа провода | Около 30-и рублей |
| Радиатор | 1 | Около 15-и р | 15 р |
| Итого: |  |  | ~918 р |

| Использованное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ресурсы | Стоимость оборудования (Со) | Стоимость из расчета по формуле Ао = Со x 0,05% |
| Паяльник | 300 р | 15 р |
| Ножовка по металлу | 300 р | 15 р |
| Напильник | 54 р | 2, 7 р |
| Лобзик | 190 р | 9, 5 р |
| Дрель | 1506 р | 75, 3 р |
| Отвертка | 80 р | 4 р |
| Итого: |  | 121, 5 р |

Себестоимость готового изделия составляется из стоимости деталей и стоимости использования оборудования:

Сс = Ид + Ио = 918 р + 121, 5 р = ~1040 р

## Экологическое обоснование

Одним из обязательных условий, предоставляемых к устройству, было его экологическая нейтральность.

| Ресурс | Утилизируе- мость | Перерабаты- ваемость | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Припой «ПОС-61» | Да | Да | Может быть переплавлен и использован повторно. |
| Флюс (Канифоль) | Не нуждается | Не нуждается | Фактически, канифоль – это вытяжка из сосновой смолы, поэтому она является экологически чистым материалом. |
| Коробочка пластиковая | Нет | Да | Изготовлена из жесткого пластика и может перерабатываться |
| Электроэнергия | Не нуждается | Не нуждается | - |
| Транзистор регулировочный | Да | Да | Полупроводниковые приборы могут перерабатываться и утилизироваться, но предпочтительнее переработка, т.к. полупроводниковые кристаллы в добыче и обработке дороже, чем в переработке |
| Транзистор выпрямительный | Да | Да |  |
| Резистор | Да | Да | Могут быть утилизированы или переработаны, но предпочтительнее второе, т.к. в резисторах используются металлы, дорогие в добыче и обработке |
| Резистор регулируемый | Да | Да |  |
| Трансформатор | Да | Да | Трансформатор представляет собой Ш-образые пластины ферромагнитного металла и катушку из меди или её сплава. Ферромагнитные металлы легко перерабатываются, а в природе возвращаются к своему первоначальному состоянию – оксиду. Медь также может быть утилизирована либо переработана. |
| Диод выпрямительный | Да | Да | Полупроводниковые приборы могут перерабатываться и утилизироваться, но предпочтительнее переработка, т.к. полупроводниковые кристаллы в добыче и обработке дороже, чем в переработке |
| Диод | Да | Да |  |
| Стабилитрон | Да | Да |  |
| Выключатель | Нет | Да | Состоит из пластика, который предпочтительнее перерабатывать. |
| Шкала | Частично | Да | Состоит из катушки, ферромагнетика и пластика. Если первые два утилизируются, то пластик – нет. |
| Конденсатор | Да | Да | Стоит из материалов, которые можно утилизировать или переработать. |
| Стеклотекстолит | Да | Да | Все составляющие перерабатываются и утилизируются. |
| Провода | Частично | Да | Оболочка проводов не утилизируется. |
| Радиатор | Да | Да | Радиатор может состоять либо из сплава металлов (дюраль, бронза), либо из чистого металла (медь, алюминий). |

## Реклама

## Самооценка

Я считаю, что все цели, поставленные мной в начале проекта, были успешно реализованы. Тем не менее, все еще есть куда стремиться и как доработать прибор. В частности, у меня возникла идея: поему бы не поставить кнопки-переключатели режимов работы блока питания для фиксированных значений напряжения? Так бы можно было бы не изменять значения для каждого устройства-дополнения, а просто переключить по нажатию кнопки.

Данный блок питания очень выгоден в плане мобильности. Он на порядок легче своих заводских собратьев. Плюс к этому, «Электрон-1» легко поддается модернизации.

Также, блок питания соответствует экологическим требованьям: почти все го детали утилизируются и все перерабатываются без остатка и отходов.

Была учтена и экономическая сторона проекта. Аналог данного блока питания стоит более 3-х тысяч рублей, а значит было сэкономлено около 2-х тысяч рублей, что очень важно при условии недостаточного финансирования.

## Словарь терминов

- Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь), — пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току, то есть для идеального резистора в любой момент времени должен выполняться закон Ома: мгновенное значение напряжения на резисторе пропорционально току проходящему через него . На практике же резисторы в той или иной степени обладают также паразитной ёмкостью, паразитной индуктивностью и нелинейностью вольт-амперной характеристики.

- Транзи́стор (от англ. transfer — переносить и resistance — сопротивление или transconductance — активная межэлектродная проводимость и varistor — переменное сопротивление) — электронный прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов.

- Дио́д (от др.-греч. δι — два и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

- Электри́ческий ток — направленное движение электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость).

- Полупроводники́ — материалы, которые по своей удельной проводимости занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличаются от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и различных видов излучения. Основным свойством этих материалов является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.

- Проводни́к — вещество, проводящее электрический ток. Среди наиболее распространённых твёрдых проводников известны металлы, полуметаллы, углерод (в виде угля и графита). Пример проводящих жидкостей при нормальных условиях — ртуть, электролиты, при высоких температурах — расплавы металлов. Пример проводящих газов — ионизированный газ (плазма). Некоторые вещества при нормальных условиях являющиеся изоляторами при внешних воздействиях могут переходить в проводящее состояние, а именно проводимость полупроводников может сильно варьироваться при изменении температуры, освещённости, легировании и т. п.

- Мета́ллы (название происходит от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, обладающая характерными металлическими свойствами, такими как высокая тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

- Напряже́ние (разность потенциалов, падение потенциалов) между точками A и B — отношение работы электрического поля при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B к величине пробного заряда.

- Сила тока (часто просто «ток») в проводнике — скалярная величина, численно равная заряду , протекающему в единицу времени  через сечение проводника. Обозначается буквой I.

- Электри́ческий заря́д — это связанное с телом свойство, позволяющее ему быть источником электрического поля и участвовать в электромагнитных взаимодействиях. Заряд является количественной характеристикой. Единица измерения заряда в СИ — кулон — электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1А за время 1с. Впервые электрический заряд был введён в законе Кулона в 1785 году. Заряд в один кулон очень велик. Если бы два носителя заряда (q1 = q2 = 1Кл) расположили в вакууме на расстоянии 1 м, то они взаимодействовали бы с силой 9×109 H.

- Электри́ческое сопротивле́ние — скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и равная отношению напряжения на концах проводника к силе электрического тока, протекающему по нему. Размерность электрического сопротивления dir R = L2MT−3I−2. Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями Импеданс и Волновое сопротивление. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, оказывающую электрическое сопротивление току.

- Ферриты (оксиферы) — химические соединения оксида железа Fe2O3 с оксидами других металлов, обладающие уникальными магнитными (ферримагнетики) свойствами, сочетающие высокую намагниченность и полупроводниковые или диэлектрические свойства, благодаря чему они получили широкое применение как магнитные материалы в радиотехнике, радиоэлектронике, вычислительной технике.

- Ферримагне́тики - материалы, у которых магнитные моменты атомов различных подрешёток ориентируются антипараллельно, как и в антиферромагнетиках, но моменты различных подрешёток не равны, и, тем самым, результирующий момент не равен нулю. Ферримагнетики характеризуются спонтанной намагниченностью. Различные подрешётки в них состоят из различных атомов или ионов, например, ими могут быть различные ионы железа, Fe2+ и Fe3+. Свойствами ферримагнетиков обладают некоторые упорядоченные металлические сплавы, но, главным образом,- различные оксидные соединения, среди которых наибольший практический интерес представляют ферриты. Ферримагнетики имеют доменную структуру, состоящую из двух или более подрешеток, связанных антиферромагнитно (антипараллельно). Поскольку подрешетки образованы атомами (ионами) различных химических элементов или неодинаковым их количеством, они имеют различные по величине магнитные моменты, направленные антипараллельно. В результате появляется отличная от нуля разность магнитных моментов подрешеток, приводящая к спонтанному намагничиванию кристалла. Таким образом, ферримагнетики можно рассматривать как нескомпенсированные антиферромагнетики (у них магнитные моменты атомов не компенсированы). Свое название эти материалы получили от ферритов — первых некомпенсированных антиферромагнетиков, а магнетизм ферритов назвали ферримагнетизмом. У ферритов доменная структура, как и у ферромагнетиков, образуется при температурах ниже точки Кюри. К ферритам применимы все магнитные характеристики, введенные для ферромагнетиков. В отличие от ферромагнетиков они имеют высокое значение удельного сопротивления, меньшую величину индукции насыщения , более сложную температурную зависимость индукции. Ферромагнетизм в металлах объясняется наличием обменного взаимодействия, которое образуется между соприкасающимися атомами, а также взаимной ориентацией спиновых магнитных моментов . В ферримагнетиках магнитные моменты ионов ориентированы антипараллельно и обменное взаимодействие происходит не непосредственно, а через ион кислорода О2. Такое обменное взаимодействие называют косвенным обменом или сверхобменом. Оно по мере приближения промежуточного угла 0 к 180° усиливается.

## Список использованной литературы

- http://lessonradio.narod.ru/

- http://cxem.net/

- http://wikipedia.org/

- «Электроника – энциклопедический словарь», издательство «Советская энциклопедия», 1991 г.

- «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы», издательство «Радио и связь», 1992 г.

- «СПРАВОЧНИК молодого рабочего по радиоизмерительным приборам», издательство «Высшая школа», Москва, 1990 г.

- «Радиолюбительские схемы», издание 3-е переработанное и дополненное, Э.П. Борноволоков, В.В. Фролов, издательство «Техника», Киев, 1985 г.

- «Радиоматериалы и радиокомпоненты», издание 3-е переработанное и дополненное, Н.В. Никулин, А.С. Назаров, издательство «Высшая школа», Москва, 1886 г.