Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа с. Кочегуры Чернянского района Белгородской области»

Творческий проект по технологии

Выполнил: Избитский Виктор

ученик 11 класса

Адрес: 309591с. Кочегуры

Чернянского района

Белгородской области

Руководитель: учитель технологии

Сорокин Юрий Николаевич

2007/2008 учебный год.

Оглавление

1.  Выбор и обоснование темы проекта.                                         3 - 4

2.  Историческая справка по проблеме проекта.

3.  Генерирование идей.                                                                    5 - 8

4.  Выбор материала для проекта, дизайн-анализ.                            9

5.Обоснование использованных технологий, инструментов и      10 оборудования.

6.  Техника безопасности при выполнении работ.                    11 - 13

7.  Экологическое обоснование проекта.                                       14

8.  Экономическое обоснование проекта.                                  15 - 17

9.  Реклама изделия.                                                                         19

10.Список литературы.                                                                    20                                                           11.Приложения

(эскизы, схемы, технологическая документация).                  21 – 33.

Выбор и обоснование

темы проекта

Выбор проектов определяется потребностями различных сфер жизнедеятельности личности и общества и   общества школа, индустрия, досуг, дом, необходимостью удовлетворение, улучшение модернизации существующих предметов потребления и услуг основными критериями выбора проектов является.

- оригинальность;

- доступность;

- надёжность;

- техническое совершенство;

- эстетическое достоинство;

- безопасность;

- соответствие общественным потребностям;

- удобство эксплуатации;

- технологичность;

- стоимость и т.д.

Для большей наглядности можно воспользоваться звёздочкой обоснования, где в центре - объект исследования, а на периферии - факторы, определяющие его потребительские свойства, нуждающиеся в совершенствовании.

Начиная с 2000 года, наша школа принимает участие в конкурсе творческих проектов по технологии, и каждый год участники занимали 1 место в районе. Вот по этому, когда учитель предложил мне поучаствовать в конкурсе и в этом году, я согласился.

Перед выбором у нас возникла проблема что изготовить. Нам хотелось, чтобы будущее изделие было, во-первых, нужным, оригинальным и красивым, во-вторых, более сложным в изготовлении, то есть имело как можно больше различных деталей.

Проанализировав творческие проекты прошлых лет, я сделал вывод, что все проекты, которые были выполнены по слесарному делу, занимали лучшее место в области. Я же решил выбрать слесарное дело, хотя мне тоже ближе обработка древесины.

В период коренных социально-экономических преобразований в нашей стране, каждый человек стремится любым возможным способом улучшить условия жизни..

В нашей семье я старший сын, поэтому мне больше остальных приходится помогать родителям в ведении сельского хозяйства. В этом году родители увеличили поголовье скота, чтобы сократить время, затрачиваемое на уход за животными, я решил ручной труд частично механизировать. С этой идеей я обратился к руководителю кружка «Самоделкин». Вместе с ним мы решили сделать корнерезку.

Увлекаясь художественной обработкой, на занятиях кружка в мастерской «Самоделкин» я научился не только изготавливать какие-то изделия, но и сам придумывать различные варианты, т.е. вносить в ранее существующие что-то новое.

Мне хотелось, чтобы будущее изделие было:

во-первых, нужным,

во-вторых, соответствовала всем выше написанным критериям,

в-третьих, более сложным в изготовлении, т.е. имело как можно больше деталей, т.к. с данным проектом я хотел поучаствовать в районной олимпиаде проектов.

Схема 1.

Безопасность

Труда

Потребности

Корнерезка

Эстетика

Конструкция

Технология

Эргономичность

Материалы

Используемое оборудование

Экономические затраты

Моделирование и конструирование

Далее определяется посильность   изготовления,   исходя из приобретенных на уроках технологии знаний, умений и навыков. Возможностей материально технического обеспечения, экономической и экологической целесообразности данного проекта.

3. Генерирование идей.

Конструкция корнерезки может быть самой различной, изготовить ее можно из различных материалов. Рассмотрим некоторые варианты конструкции корнерезки.

Вариант-1.

Достоинства: большая вместимость бункера, жесткость конструкции, скорость измельчения.

Недостатки: занимает много места, имеет много деталей, открыт вращающийся вал двигателя.

Вариант-2.

Достоинства: компактна, то есть занимает мало места, нет видимых вращающихся деталей.

Недостатки: двигатель находится внизу, во время работы корм измельчаясь выделяет сок, который стекает вниз, что может привести к короткому замыканию.

Вариант-3.

Достоинства: не требует для работы электрической энергии Недостатки: медленная скорость, требует ручной силы т.к. механическая.

Вариант-4.

Достоинства: быстрота приготовления корма, компактна, имеет дополнительное освещение, нет видимых вращающихся деталей. Недостатки:   маленькое загрузочное окно, крупную свеклу придется рубить.

1

2

3

4

Специализация.

10

3	         1

4                         3

2                                              2

5

6                                                                                       9

7                            11

| № п\п | Наименование | Кол-во | Материал | Размеры (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электродвигатель | 1 |  |  |
| 2. | Корпус | 1 | металл | З60 х 280 |
| 3. | Желоб | 1 | металл | 300x250x2 |
| 4. | Резиновый шланг | 1 | резина | 100x20 |
| 5. | Вал | 1 | металл | 300x24 |
| 6. | Диск | 1 | металл | 0 260x3 |
| 7. | Нож | 2 | металл |  |
| 8. | Кронштейн крепления | 1 | металл | 320x50x3 |
| 9. | Ножка | 3 | Металлический уголок | 800x15 |
| 10. | Дополнительное освещение | 1 |  |  |
| 11 | Магнитный пускатель | 1 |  |  |

Выбор материала для проекта,

Дизайн – анализ.

Для изготовления корнерезки я выбираю в качестве материалов.

1)  Тонколистовой металл.

2)  Полосовой металл.

3)  Древесина  (сосна).

4)  Резиновый шланг.

5)  Некоторые детали от с/х машин.

6)  Электродвигатель

7)  Автомат.

8)  Конденсаторы.

9)  Провода.

10) Стяжные болты.

11) Шурупы.

12) Фанера.

13) Дополнительное освещение

Для склеивания понадобится клей Момент и ПВА.

Для покраски изделия воспользуемся зелёной, красной краской.

Все перечисленные материалы, имеются в наличии в нашей школьной мастерской. Поэтому данное изделие можно изготовить.

К любому изделию всегда предъявляются какие то требования, а именно форме, размерам, назначению, условиям эксплуатацию, дизайну и т. д корнерезке, так же предъявляются ряд требований:

Во-первых: она должна быть устойчивой, надёжной, эстетичной.

Во- вторых: должна быть производительной, много функциональной.

В- третьих: корнерезка  должна быть безопасной вовремя эксплуатации

( иметь заземление, надежно закрывались вращающиеся детали, не было задиров сколов, чтобы не повредить одежду, не поранится. Так же корнерезка должна соответствовать своему назначению.

В-четвёртых корнерезка должна быть компактна не занимать много лишнего места. и т.д.

Все выше изложенные требования при изготовлении   будут учтены.

Обоснование используемых технологий, инструментов и оборудования.

Для изготовления данного изделия потребуется знания технологии различных столярных и слесарных операций.

- технология разметки.

- технология пиления.

- технология резания металла.

- технология сварки.

- технология работы на токарном станке.

- технология сверления.

- технология электротехнических работ и т.д.

Все знаний нужных технологий я получил на уроках трудового обучения поэтому данное изделие. Можно изготовить собственными силами в условиях школьной мастерской.

Из ручных инструментов необходимы:

1) разметочные – уголок, линейка, чертилка, центроискатель, штангенциркуль.

2) столярные - ножовка, резцы, стусло,

3) слесарные - отвёртка, ключ, напильники, ножницы по металлу, молоток, шестигранник.

4) малярные - кисточка

Из станков:

A) токарный станок по металлу ТВ – 7

Б) сверлильный

B)  распиловочный

Г)   сварка

Д) болгарка

Е) электродрель

Из приспособлений:

А) шлифовальное

Б) приспособление для стяжки и склеивания

Экологическое обоснование проекта.

1. Изготовлено изделие из экологически чистого сырья, примеси тяжелых металлов не превышают предельно допустимой концентрации (П. Д. К.).

2. Изготовленный корм не содержит вредных примесей, экологически опасных для животных, не имеет веществ, способных раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

3.Не выделяет вредных и токсичных отходов для здоровья человека.

Экономическое обоснование проекта.

Запроектированное изделие корморезка

состоит из ряда деталей.

Для изготовления нам потребуется.

1. Электродвигатель -2,2 КВТ - 1 шт.

2. Провод - 2,5 м.

3. Штепсельная вилка - 1 шт.

4. Магнитный пускатель - 1 шт.

5. Тонколистовой металл – 400 x 250 x 1 мм.

6. Тонколистовой металл – 350 x 300 x 3 мм.

7. Металлический уголок- 3000 x 15 x15

8. Подшипник- 1шт(202).

9.  Резиновый шланг-100 x 20

10. Сегменты с косы – 4 шт.

11.Бункер 1шт.

12 .Болты с гайками – 12 шт.

13. Краска.- 2 болончика.

14.Дополнительное - освещение -1 шт.

Определим стоимость материалов, необходимых для изготовления «Корнерезки».

1) Рыночная цена электродвигателя составляет, цена 1кВТ равняется 1000руб, следовательно, двигатель стоит

С = 2200руб.

2) Электропроводов -20 руб-за 1метр.

С = 20 х 2,5 = 50 руб.

3. Штепсельная вилка –

С = 15 руб.

4. Магнитный пускатель-

С = 120 рублей.

5. Конденсаторы - 2 шт. - 40 руб.

С = 2 х 40 = 80 руб.

6. Тонколистовой металл - покупать не будем - поэтому в стоимость изделия не включаем.

7. Металлический уголок -70 руб. за 1 метр

С = 70 x 3 = 210руб.

8. Подшипник –

С = 120 руб.

9. Резиновый шланг - 10 руб. за метр.

С = 10 х О,1 = 1руб.

10. Сегменты взяты из металлолома.

11. Бункер - в целях экономии средств - взят из металлолома.

12. Болты-1 шт. - 4 руб.

С = 12 x 4 = 48 рублей.

13. Краска- 1бол. – 100 руб.

С = 100 х 2 = 200 руб.

14. Дополнительное освещение-

С = 160 руб. Подсчитаем затраты на материалы.

Общие.

Собщ. = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7 + С8 + С9 + С10 + С11

Собщ.= 2200 + 20 + 50 + 15 + 120 + 80 + 210 +120 +1+ 48 + 200

Собщ.= 3064 руб.

Затраты на электроэнергию.

Количество потребляемой электроэнергии выражается

в киловатт часах, мощность станка в киловаттах.

Цена одного киловатта часа равняется 1,06 руб.

Для подсчета затрат на электроэнергию необходимо мощность станка умножить на время его и умножит на стоимость одного киловатта часа.

Для точения деталей на станке ТВС-7 потребуется 0,5 часа.

Мощность электродвигателя w=2 к Вт расход электроэнергии

Эст = 0,5 х 2 = 1к Вт

Сст =  1,06  х  1 =1,06р.

Для пиления на распиловочном станке потребуется 0,5 часа.

Мощность электродвигателя W = 1кВт

Эст = 0,5 х 1 = 0,5 кВт

Сст = 0,5 х 1,06 = 0,53 р.

Для сверления потребуется 0,5часа.

Мощность электродрели 0,5к Вт. Расход электроэнергии.

Эст = 0,5 х 0,5 = 0,25к Вт

Сст = 0,25 х  1,06  = 0, 27р.

Для резания  потребуется 0,5часа. Мощность болгарки 0,5к Вт. Расход электроэнергии.

Эст = 0,5 х 0,5 = 0,25к Вт

Сст = 0,25 х  1,06  = 0, 27р

Теперь находим общие затраты на электроэнергию

Соб. = 1,06р. + 0,53 р.  +  0, 27р +  0, 27р = 2,13 рубля.

Стоимость всего изделия, без учета оплаты моего труда и амортизации станков составит:

Соб. = См + Сэн. = 3064 + 2,13 = 3066,13 руб.

Экспертиза проекта

Проект по технологии « Корнерезка» был рассмотрен преподавателем технологии и экспертной группой состоящей из учащихся. Достоинством его признаны применение старшеклассниками полученных во время обучения знаний, умений и навыков, а также профессиональное самоопределение.

Результаты испытания и выводы.

Мое изделие оправдало все ожидания. Компактна, производительна, и имеет вполне приличный вид, а самое главное очень нужная в хозяйстве. Очень удобна в эксплуатации.  Корнерезку я изготовил и собрал. Теперь мои родители с экономят деньги из семейного бюджета, которые хотели потратить на приобретение корморезки.

Поэтому я доволен своей работой и считаю, что добился поставленной перед собой цели.

И металл, и древесина,

посмотрите вот она

и резина тоже здесь,

в мастерской все это есть.

Карту технологии

быстро напечатал я,

успехом поделюсь

с ребятами, девчатами

Я хочу сказать за всех.

Верю, ждет корнерезку

Только УСПЕХ.

Быстро,качественно,

надежно.

Список литературы.

1. Справочник по трудовому обучению

Под редакцией И. А. Карабанова.

Москва « Просвещение» 1992г.

2. Технология обработки металлов 5 – 9 кл.

Под редакцией Е. М. Муравьёв.

Москва « Просвещение» 2000г.

3. Учебники: слесарное дело;

черчение 8 – 9 кл

4. Журналы: «Школа и производство»

« Сделай сам»

Приложение.

Требования безопасности

1.  Все работы по техническому обслуживанию и ремонту измельчителя производить только при полном отключении электрической сети.

2.  Категорически запрещается эксплуатация измельчителя без надежного зануления (заземления).

3.  Перед работой необходимо проверить надежность крепления деталей и узлов, состояние изоляции шнура питания, не допускать его скручивания и резких перегибов.

4.  Категорически запрещается:

При измельчении корнеплодов проталкивать их в желоб и зону резания руками, деревянной палкой или чем, либо другим.

- Во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности запрещается оставлять рабочий измельчитель без присмотра.

Технические данные

1.  Производительность, кг мин, не менее                               5

2.  Толщина стружки корнеплодов, мм не более                      5

3.  Электродвигатель                                                     АИРУТ72В2

4.  Напряжение, В                                                                   220

5.  Частота, Гц                                                                         50

6.  Частота вращения, об. мин                                                  1460

7.  Потребляемая мощность, кВт, не более                              2,2

8.  Режим работы                                                  продолжительный

9.  Габаритные размеры, мм

длина                                                                                     515

ширина                                                                                  515

высота                                                                                    1600

10. Масса, кг                                                                           32

Покраска деталей «Корморезки»

двигателя

ножки

режущий

механизм

коробочка

бочка

Режущий механизм

Схема электрооборудования

Этикетка

Территория

Чернянский район

Учреждение

МОУ «СОШ с. Кочегуры»

Номинация

Металлообработка

Изделие

Корнерезка

Автор

Избитский Виктор

ученик 11 класса