Учимся работать лобзиком.

Несмотря на простоту устройства лобзика, обучение приемам работы им — довольно трудоемкое занятие. Только небольшая часть учащихся (15—20 %) овладевают основными приемами работы с ним на первом же уроке. Работать им надо внимательно, без рывков и спешки. Тонкая пилка капризна, требует умелого обращения и правильной технологии.

У школьников велико желание скорее перейти к изготовлению изделия. Они с нетерпением ждут скорейшего завершения обучения и не приобретают достаточно устойчивых навыков. А этого допускать нельзя. Только последовательное изучение отдельных элементов пиления позволяет выработать уверенность в движениях обеих рук: постепенно исчезает наклон пилки, дети меньше устают. Правильно подобранные по сложности рисунки закрепляют и повышают интерес к работе, особенно у тех учащихся, которые имеют склонность к рисованию.

Предлагаемая последовательность обучения пилению лобзиком рассчитана на 4—5 занятий. Ознакомление с инструментом осуществляется последовательно на каждом уроке в сочетании с практической работой.

Наибольший объем теоретических сведений приходится на первый урок. Лобзик и выпиловочный столик изучаются подробно, а назначение других инструментов (шаблоны, шило и пр.) рассматривается на последующих уроках.

В начале обучения учитель демонстрирует положение рук, обращая особое внимание на вертикальность пилки в выпиловочном столике, рассказывает о способах самоконтроля при ее отклонении. Пиление должно быть медленным. Увеличение скорости приводит к ошибкам, а их исправление требует дополнительного времени. Кроме того, многие ошибки вообще не поддаются исправлению: на обратной стороне фанеры образуется рваный след, скол шпона. Некоторые учащиеся не чувствуют отклонения пилки от вертикального    положения.    В    этом    случае    надо    ручку  лобзика поставить под углом 20° к оси. Выпускаемый промышленностью станок лобзика имеет два положения для ручки.

Во избежание травмы пальцы нельзя располагать близко к пилке. Ход ее должен быть коротким (в пределах 20—30 мм), а подача за одно движение не превышать 1 мм. При большей подаче (2—5 мм) пилка не выдерживает нагрузки и ломается. Как правило, на первых уроках это происходит с 50—80 % пилок. В период обучения пилению лобзиком кисть руки от непривычного положения быстро утомляется, поэтому через S—6 мин работы необходимо устраивать перерыв.

Пилка должна проходить в середине линии разметки. Поскольку на карандашный след ложатся опилки, их надо периодически сдувать, чтобы не выходить за разметку.

А теперь обратимся к приемам выпиливания, которыми должны овладеть учащиеся.

Пропиливание прямых линий. На заготовке фанеры в 10—15 мм от ее краев через каждые 5—6 мм наносятся карандашом тонкие и четкие прямые линии. Наклон карандаша — в пределах 20—30° от вертикали. Толщина линии разметки не должна превышать 0,6 мм, поскольку новая пилка оставляет пропил, равный 0,55—0,6 мм. При более толстой линии он может иметь волнистый характер, хотя пилка и не выйдет за ее пределы.

Начало пиления. Пилка прижимается к краю столика и подводится к прямой линии (рис. 1). При совпадении с ней начинается легкое движение пилки вниз. В это время левой рукой заготовку прижимают к столику и направляют по линии разметки. После того как пилка войдет в материал, заготовку надо переставить в среднюю часть столика, что позволит уменьшить ее вибрацию.

Выпиливание прямых и тупых углов. Особенностью этого приема является резкий переход пилки в углах.   Вначале   на   заготовке   с   помощью   учебного   лекала  (рис. 2) выполняют непрерывные ломаные линии с тупыми и прямыми углами (рис. 3). Сложностью данного приема пиления является перевод пилки с прямой линии на угол. Для этого следует в точке изгиба прекратить подачу пилки вперед и, не прекращая вертикального ее перемещения, левой рукой поворачивать заготовку до тех пор, пока пилка не окажется в требуемом направлении (рис. 4). Только после этого возобновляется ее поступательное движение по прямой.

Выпиливание острых углов требует большего разворота пилки. Здесь особое внимание' надо обратить на согласованность движения обеих рук. Чтобы получить острый угол (рис. 5), при развороте пилки вправо подачу ее вперед надо прекратить и слегка прижимать в точках 1 и 2, поворачивая влево саму деталь до тех пор, пока режущая часть не развернется полукольцом, а тыльная сторона достигнет точки 3. В этом случае пилка примет новое направление 4 (по прямой линии).

Пиление острых углов следует чередовать с выпиливанием треугольников, но сначала на заготовку наносят остроугольные ломаные линии. Лишь убедившись в том, что ученики правильно выполняют названные приемы работы и углы у них получаются четкими, можно переходить к выпиливанию правильных треугольников с углами 60°.

Стоит заметить, что у части школьников надолго сохраняется неправильное положение руки с наклоном пилки влево (или вправо). Исправить эту ошибку довольно трудно. Приходится увеличивать время на тренировку или применять специальное шарнирное устройство, которое удерживает пилку от наклонов.

Выпиливание окружностей является завершающим приемом обучения работе с лобзиком. К этому времени основные приемы уже поняты учащимися, но у них еще отсутствует стабильный навык пиления точно по линии. Типичные ошибки при выпиливании окружности показаны на рис. 6. В случае, показанном на поз. а, кружок не будет проходить   вверх   или   вниз   по   вырезу   из-за

диаметрах. Если же не соблюдены правила пиления по окружности (поз. б), то кружок не будет вращаться в своем вырезе.

Для выполнения этого приема очень важна согласованность действий левой и правой рук. Каждое движение должно одновременно' поворачивать рисунок и подавать пилку вперед (от 0,5 до 1 мм) строго по середине линии разметки. Замедленная подача позволяет избежать пропила вне линии разметки окружности. После его отработки переходят на выпиливание окружностей меньшего диаметра и к изготовлению различных по размерам и сложности изделий, сочетая выпиливание с различными способами отделки изделия выжиганием, шлифовкой, раскраской и покрытием лаком.

Работа шилом. При выпиливании рисунков с внутренними вырезами делают отверстия для установки пилки. Четырехгранное шило диаметром 1,5—2,5 мм легко прокалывает 3-слойную фанеру, без скола шпона с обратной ее стороны. Работать с шилом можно только на подкладной доске из елки, осины или липы. Положив на нее изделие, устанавливают в намеченное место острие шила и, вращая его влево и вправо, постепенно прокалывают фанеру. Затем поправляют полученное отверстие с обратной стороны заготовки.

Перевод картинки на заготовку осуществляют в такой последовательности: 1. Рисунок переводят на кальку или другой прозрачный материал, например полиэтиленовую пленку. 2. Определяют его размещение на заготовке с расчетом экономного раскроя материала. 3. Кальку с рисунком сначала пришпиливают двумя кнопками и только потом подкладывают копировальную бумагу и окончательно закрепляют рисунок. 4. Обводят прямые линии по линейке, а кривые — от руки или с помощью лекала.. 5. Снимают переводные листы в обратной последовательности и, только убедившись в отсутствии пропусков линий, убирают кальку и копировальную бумагу.

При  доводке  изделия школьников надо учить обходиться без надфилей и напильников, которыми обычно подчищают неточности в пилении. Для этого следует использовать пилку, которую прижимают к краю столика (рис. 7) и к ней подводят ту часть заготовки, где нужно срезать, выровнять или подчистить неровность. В этом случае желательно применять новую тонкую пилку, дающую более чистый срез. Насечка зубьев на тонкой пилке производится без разводки. Острые кромки ее зубьев расположены с левой стороны, поэтому при пилении она постоянно уходит влево. Эту особенность удобно использовать для устранения допущенных огрехов.

Выпускаемые промышленностью лобзики не полностью отвечают техническим требованиям эксплуатации. Школьники постоянно испытывают затруднения, закрепляя пилку. Если же пользоваться дополнительными «рычагами», как советуют некоторые авторы, то быстро приходит в негодность гайка-барашек или винт. Замена их требует дополнительных хлопот.

Рисунок 1

Предлагаем несколько вариантов - идей. Принцип работы первой заключается в том, что внутренний размер «скобы»  (рис. 1) меньше габаритных размеров дуги лобзика на 2—3 мм. Сначала дужку лобзика ставят на «крючок», затем легким нажатием вторую дужку заводят на «полку» и после этого, поставив лобзик   на   опору,   опускают   скобу.   При этом дужки лобзика начинают сходиться до нужного размера. Зафиксировав пилку в зажимах, скобу выводят в обратном направлении. Изготовить такую скобу можно из проволоки или полосового металла.

Рисунок 2

Предлагаемая на рис. 2 универсальная конструкция более удобна, но изготовить ее смогут ученики начиная с VII класса. Здесь предусмотрены токарные   работы   и   нарезание   резьбы.

Перед учащимися восьмых классов была поставлена новая задача: усовершенствовать узел крепления пилки лобзика. В результате коллективного обсуждения различных вариантов получилась простая конструкция, показанная на рис. 3. Ее достоинство в том, что гайка-барашек 5 служит одновременно и контргайкой. Винт 1, имея свободное вращение, фактически фиксируется каждый раз в новом положении. Следовательно, его резьба может быть нагруженной практически в любом месте. Шайба 4 смазывается тонким слоем солидола, что позволяет легко зажимать и отжимать пилку, не применяя дополнительных «рычагов». При доработке заводского лобзика надо нарезать резьбу Мб в зажимных планках 2 и гайках-барашках, рассверлить отверстие в дуге 3. Такая небольшая доработка значительно облегчит школьникам пользование этим инструментом.

Рисунок 3

Ещё одна простая идея с использованием зажима верстака.  (рис.4)

Рисунок 4

С помощью предлагаемой струбцины(рис.5) можно быстро и надежно прикрепить столик для лобзика к крышке столярного верстака.

Рисунок 5

Струбцина состоит из гайки-барашка с металлической шайбой, которая навинчивается на шпильку с резьбой М10. Конец этой шпильки загнут, и на него надевается планка. Столик при завинчивании гайки-барашка плотно прижимается упором.

С его помощью могут легко прикрепить столик к верстаку даже школьники младших классов.

Предлагаемый стягиватель(рис.6)  состоит из крючка 2 и рычажка 1, шарнирно соединенных между собой. При пользовании надо один конец дуги лобзика захватить крючком, а другой — рычажком. Стоит только повернуть рычажок, как дуга будет стянута и можно закреплять пилку.

Рисунок 6

В нашей школе в течение ряда лет используется своя, оригинальная конструкция(рис.7)   приспособления для стягивания рамки лобзика, показанная на рисунке. В ней использованы небольшой стержень или трубка 0 6—8 мм и длиной 120, а также две петли из стального тросика или два крючка из проволоки 0 i,5-—2 мм от велосипедных спиц.

Рисунок 7