5 класс

Раздел: Строительные материалы и их назначение

Тема урока:

Виды бумаги и картона. ЛПР «Изучение волокнистого строения бумаги»

Цели:    образовательная: создать условия для получения учениками знаний о видах бумаги, картона изучить строение бумаги.

развивающая: развивать знания о свойствах бумажных материалов и умения их обработки.

воспитательная: воспитывать трудолюбие, творческое воображение, логическое мышление.

Материально-техническое оснащение: плакат «Изготовление бумаги», образцы бумаги, картона, лупа, ножницы, кисть, ёмкость с водой, бумага, чертёжные принадлежности.

Тип урока: комбинированный

Ход урока:

- Организационная часть (3 мин)

  - Приветствие учащихся и проверка посещаемости

  - Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

  - Назначение дежурных.

Объявление темы урока: Виды бумаги и картона. ЛПР «Изучение волокнистого строения бумаги»

(ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

Объявление цели урока: получить знания о видах бумаги, картона изучить строение бумаги.

- 2.  Повторение пройденного материала (7 мин)

1.Что собой представляет бумага?

2.В чём отличие бумаги и картона?

3.Когда впервые начали производить бумагу?

4. Когда начали производить бумагу в России?

5.Какое вещество является основой для производства бумаги?

6. Зачем нужна макулатура?

- 3.  Объяснение нового материала (20 мин)

Из огромного множества выпускаемых целлюлозно-бумажной промышленностью видов бумаги и картона на уроках трудового обучения используют лишь некоторые..

Бумага чертежно-рисовальная вырабатывается из тряпья (70%) и белой целлюлозы (30%). Ее проклеивают в массе и с поверхности. Вес 200 г/м2. Используют только для изготовления особо ценных таблиц и картин. Разновидностями этого вида бумаги является рисовальная, чертежная и мундштучная бумага.

Рисовальную бумагу изготавливают из 100% целлюлозы или целлюлозы с примесью 25% тряпья. Вес 130—160 г/м2. Поверхность бумаги шероховатая, хорошо принимает краску. Идет на изготовление таблиц, геометрических тел, масок, макетов, моделей.

Чертежную обыкновенную бумагу изготавливают из 70% целлюлозы и 30% тряпья. Вес 160 г/м2. По качеству этот вид бумаги близок к рисовальной. Используется для тех же целей, что и рисовальная.

Мундштучную бумагу изготавливают из более дешевого сырья. По качеству этот вид бумаги ниже рисовальной. Используется для изготовления таблиц и масок.

Писчая бумага поступает в продажу под названием «потребительской». Писчую бумагу выпускают четырех сортов: № 0 — высший сорт из тряпья и целлюлозы, вес 80 г/м2; № 1 — изготавливают из беленой целлюлозы, вес 70—80 г/м2; № 2 — изготавливают из беленой и небеленой целлюлозы, вес 65 г/м2; № 3 — изготавливают из небеленой целлюлозы и древесной массы, вес 60 г/м2. Писчая бумага бывает нелинованной и линованной.

Крашеная бумага может быть гладкой, глянцевой, гофрированной, шагреневой.

Глянцевую бумагу изготавливают из писчей, окрашивают с одной стороны и лощат; гофрированную бумагу — из папиросной, окрашивая ее с двух сторон;

гладкую настольную бумагу — из обложечной, окрашивая ее с одной или двух сторон; шагреневую бумагу — из ценного сырья, окрашивают с одной стороны и подвергают тиснению под вид кожи.

Оберточная бумага поступает в продажу самых разнообразных видов, отличающихся друг от друга массой, плотностью, цветом. По ГОСТу насчитывается до 25 видов оберточной бумаги, которую используют для оклеивания таблиц и картин с обратной стороны, при работе с папье-маше.

Печатная бумага имеет очень широкий ассортимент. Наиболее ценные виды печатной бумаги идут на изготовление ассигнаций, лотерейных билетов, книг; менее ценные — на изготовление брошюр и газет.

Газетная бумага является лучшим материалом для папье-маше.

Обойная бумага изготавливается из дешевого сырья. На лицевую сторону обойной бумаги наносят рисунок. Используется для оформления коробок, футляров, окантовки.

Промокательная бумага имеет рыхлую структуру. Используется в основном для удаления лишнего клея, цветных пятен, вытирания рук.

Бумагу, вес 1 м2 которой превышает 250 г, называют картоном.

Его изготавливают на картоноделательных машинах. Основные технологические операции при получении картона — разлив, прессование, сушка — принципиально не отличаются от подобных операций при выработке бумаги. Основное отличие заключается в том, что для изготовления картона используют сырье с более грубыми и жесткими волокнами: бурую древесину, полуцеллюлозу и др. Изготавливают и многослойный картон, внутреннюю часть которого отливают из дешевого сырья, а наружный слой — из более прочных и дорогих волокон.

Бурый древесный картон   пригоден   для изготовления пло-ских и объемных изделий самого различного назначения, а также для изготовления переплетных крышек.

Белый древесный картон ввиду малой пластичности, незначительной прочности и хрупкости следует употреблять в основном для таблиц, планшетов и папок.

Желтый соломенный картон имеет весьма существенный недостаток. Он дает на светлых оклеенных материалах желтые пятна. Поэтому его следует употреблять только при оклеивании материалами темных расцветок.

Серый макулатурный картон применяют для тех же целей, что и бурый. Однако ввиду большой плотности и трудности обработки макулатурный картон употребляют для изготовления особо прочных изделий, например коробок для коллекций минералов.

Прессшпан переплетный обладает большой плотностью и прочностью. Изготавливают его из смеси макулатурной массы с целлюлозой, Он имеет красивую глянцевую поверхность. Употребляют его для изготовления любых изделий.

В отдельных случаях для поделок можно использовать тряпичный, коробочный, упаковочный и строительный картон.

Картон нумеруют по плотности и весу. Номера получают путем деления числа, выражающего вес 1 м2 картона, на 100. Так, например, картон, 1 м2 которого весит 400 г, нумеруется № 4.

4.Лабороторно -  практическая работа. «Изучение волокнистого строения бумаги»

Вводный инструктаж 10 мин.

При рассмотрении места разрыва бумаги через лупу можно обнаружить, что бумага состоит из мелких волокон. В процессе движения бумажной массы на бумагоделательной машине значительная часть волокон располагается по направлению движения сетки. В результате некоторые механические и физические свойства бумаги, например прочность на разрыв, способность деформироваться при смачивании, упругость в различных направлениях, получаются разными. Эти особенности бумаги имеют большое практическое значение и учитываются при изготовлении изделий, как в промышленности, так и в школе на уроках труда.

Различают два направления бумаги: машинное, соответствующее направлению движения бумажного полотна на бумагоделательной машине, и поперечное, перпендикулярное машинному. Часто машинное направление называют продольным или основным. Существует несколько методов определения основного направления в бумажном листе.

Самостоятельная работа. – 35 мин.

1. Начертить в тетради таблицу.

2.  Провести опыты и занести в таблицу результаты.

| № опыта | Содержание опыта | Результат опыта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лист бумаги разрывают в двух перпендикулярных друг другу направлениях. | Линия разрыва вдоль основного направления волокон получается более ровной, чем поперек основного направления волокон |  |
| 2. | От листа вдоль и поперек его отрезают две полоски, размером 20X200 мм каждая, накладывают их друг на друга и, удерживая за один конец, поднимают вверх. | Полоска, вырезанная в поперечном направлении, изогнется больше, чем полоска, вырезанная в продольном направлении |  |
| 3. | Края листа бумаги с помощью кисти смачивают водой. | При подсыхании край в продольном направлении свертывается в дугу, в поперечном — становится волнистым |  |
| 4. | Рассмотреть места разрыва через лупу. | При рассмотрении места разрыва бумаги через лупу можно обнаружить, что бумага состоит из мелких волокон |  |

Вывод самостоятельно записать в тетради.

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов

Третий обход: проверить способность осуществления учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

- 5.  Заключительный инструктаж (5 мин)

Сообщение оценки работы учащихся.

6.   Уборка рабочих мест (10 мин)